METODOLOGÍA PARA LA DEFINICIÓN Y ENTREGA DE INFORMACIÓN RELATIVA A LOS CONTADORES DE DESEMPEÑO ESTABLECIDA EN LOS LINEAMIENTOS QUE FIJAN LOS ÍNDICES Y PARÁMETROS DE CALIDAD A QUE DEBERÁN SUJETARSE LOS PRESTADORES DEL SERVICIO MÓVIL

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de enero de 2020

Modificación mediante aviso publicada en el DOF el 04 de enero de 2024

La presente metodología tiene por objeto establecer la definición y entrega de información a partir de los Contadores de Desempeño en cumplimiento a las obligaciones establecidas en los lineamientos VIGÉSIMO PRIMERO y VIGÉSIMO SEGUNDO de los Lineamientos que fijan los índices y parámetros de calidad a que deberán sujetarse los prestadores del servicio móvil.

CAPITULO I

SUJETOS OBLIGADOS

Las disposiciones establecidas en la presente metodología son de observancia obligatoria para los concesionarios que presten el servicio móvil, concesionarios mayoristas móviles y operadores móviles virtuales y que operen sus propios Sistemas de Gestión que generen archivos de Contadores de Desempeño.

CAPITULO II

DEFINICIONES

1.     Definiciones. Para efectos de la presente metodología, además de las definiciones previstas en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en los Lineamientos de Calidad y demás disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables, se entenderá por:

I.        2G: Segunda generación de los sistemas móviles de acuerdo a los estándares de la 3GPP;

II.       3G: Tercera generación de los sistemas móviles de acuerdo a los estándares de la 3GPP;

III.      4G: Cuarta generación de los sistemas móviles de acuerdo a los estándares de la 3GPP;

IV.      Archivo de conservación: Archivo generado a partir del procesamiento de los archivos de contadores XML, que no han sido manipulados en su contenido, es decir, que no se ha adicionado, cambiado o eliminado ningún tipo de dato con el fin de distorsionar los resultados de los Contadores de Desempeño o los KPI;

V.       CSV: Valores separados por comas (del inglés, Comma Separated Values);

VI.      Fabricante de Equipo: Agente que diseña, produce y manufactura los equipos (hardware y/o software) utilizados para la prestación de servicios telecomunicaciones que son adquiridos por los Prestadores del Servicio Móvil para la operación de su red;

VII.     Firewall: Entidad funcional que bloquea o permite el flujo de distintos tipos de tráfico con base en un conjunto de políticas de reglas y definiciones;

VIII.    Hora Pico Semanal: Intervalo de una hora durante el cual la red experimenta el máximo tráfico cursado para cada servicio (voz/VoLTE y datos) que se determina con base en estadísticas de tráfico a lo largo de cada semana calendario;

IX.      INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía;

X.       Instituto: Instituto Federal de Telecomunicaciones;

XI.      IPSec: Protocolo de seguridad de Internet (del inglés, Internet Protocol Security);

XII.     KPI: Indicador Clave de Desempeño (del inglés, Key Performance Indicator);

XIII.    Lineamientos de Calidad: Lineamientos que fijan los índices y parámetros de calidad a que

deberán sujetarse los prestadores del servicio móvil;

XIV.    LTE: Evolución de Largo Plazo (del inglés, Long Term Evolution);

XV.     PSMSG: Prestadores del Servicio Móvil que operen sus propios Sistemas de Gestión que generen archivos de Contadores de Desempeño;

XVI.    Radiobase: Ubicación física donde se localizan los transmisores y receptores para las diferentes tecnologías de acceso (BTS para 2G, NodeB para 3G y eNodeB para 4G). Comprende todas las tecnologías, portadoras y sectores instalados en esa ubicación;

XVII.   Release o Versión: Forma en que los fabricantes identifican al software o hardware de un equipo con respecto a desarrollos tecnológicos anteriores o posteriores del mismo;

XVIII.  VoLTE: Voz sobre Evolución de Largo Plazo (del inglés, Voice over Long Term Evolution);

XIX.    VPN: Red de telecomunicaciones compuesta por al menos dos entidades o equipos de cómputo, que utilizan una red pública (Internet) para permitir la comunicación y transmisión de información de forma segura (del inglés, Virtual Private Network), y

XX.     XML: Lenguaje extendible de marcas (del inglés, Extendible Markup Language).

Estas definiciones podrán ser utilizadas en singular o en plural, en masculino o en femenino, de forma indistinta.

CAPITULO III

DISPOSICIONES GENERALES

2.     Indicador Clave de Desempeño (KPI). Los PSMSG deberán construir los KPI a partir de los Contadores de Desempeño de los Sistemas de Gestión de acuerdo a las siguientes consideraciones:

I.        Los KPI deberán ser agrupados por tecnología de acceso de acuerdo a las siguientes categorías:

II.       Los PSMSG deberán desagregar los KPI por servicio (voz/VoLTE y datos), Tecnología de Acceso, Fabricante de Equipo (Nokia, Huawei, Ericsson, por ejemplo) y categorías conforme a lo siguiente:

|  | Tecnología de Acceso | Fabricante de Equipo | Categorías |
| --- | --- | --- | --- |
| Para el servicio de voz/VoLTE | 2G, 3G y 4G | Huawei, Ericsson, y Nokia | Accesibilidad, Retenibilidad, Tráfico. |
| Para el servicio de datos | 2G, 3G y 4G | Huawei, Ericsson, y Nokia | Accesibilidad, Retenibilidad, Trafico, Integridad |

| Para cada tecnología de acceso | 2G, 3G y 4G | Huawei, Ericsson, y Nokia | Disponibilidad |
| --- | --- | --- | --- |

III.      Los PSMSG deberán calcular cada KPI de conformidad con las fórmulas establecidas para tal efecto en el Anexo I.

3.     Disposiciones generales. Se establecen las pautas que rigen el cumplimiento de las obligaciones de conservación de información y entrega de reporte auditado establecidas en los Lineamientos de Calidad:

I.        Los PSMSG deberán conservar únicamente los Contadores de Desempeño utilizados para el cálculo de los KPI (Archivos de conservación);

II.       Los PSMSG deberán entregar un reporte auditado que contenga los KPI, calculados con base en los Contadores de Desempeño asociados, así como un informe elaborado por un auditor externo de acuerdo con las consideraciones establecidas en la presente metodología;

III.      Los PSMSG deberán contemplar la contratación de un auditor externo para cumplir con el procedimiento de auditoría del reporte trimestral, al que se refiere la fracción anterior, conforme a lo siguiente:

a.     Los PSMSG deberán entregar un informe elaborado por el auditor conforme a los requerimientos establecidos en el numeral 5, y

b.     El auditor externo deberá estar debidamente acreditado ante un organismo de acreditación bajo la figura de organismo de certificación de Sistemas de Gestión, conforme a la norma ISO/IEC 17021 o aquélla que la sustituya, y con base en los requisitos establecidos en la presente metodología.

IV.      Los PSMSG deberán informar al Instituto cada vez que exista una actualización del Release o Versión de hardware y/o software, la introducción de un nuevo Fabricante de Equipo en la red o cualquier otro elemento de red que tenga impacto directo sobre las fórmulas establecidas de los KPI. Lo anterior se deberá incluir en el informe del auditor designado del trimestre posterior a que haya ocurrido dicho cambio. En este caso, los PSMSG deberán adicionar al reporte auditado, la documentación del Fabricante de Equipo que incluya la definición de los KPI a partir de los Contadores de Desempeño para las Tecnologías de Acceso que hayan sufrido un cambio.

En su caso, el Instituto por conducto de la Unidad de Política Regulatoria dará aviso mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación de la actualización de las fórmulas para calcular los KPI correspondientes. En caso de actualización de fórmulas, el Instituto llevará a cabo mesas de trabajo con los PSMSG previo a su publicación;

V.       Los PSMSG deberán considerar, para la elaboración del reporte auditado (numeral 4, fracción III) y el listado de Radiobases (numeral 7, fracción III), la información de municipios del censo de población más reciente del INEGI disponible en el Anexo VI de la presente metodología. La actualización de dicho anexo, se llevará a cabo a través de la publicación del listado de municipios en el portal de Internet del Instituto dentro de los primeros 10 días hábiles del mes de enero de cada año;

VI.      Cuando los PSMSG dejen de brindar el Servicio Móvil con alguna Tecnología de Acceso, no estarán obligados a entregar el reporte auditado ni a almacenar los Archivos de conservación para dicha Tecnología de Acceso, y

VII.     Los PSMSG deben dar aviso al Instituto a través del informe del auditor cuando comiencen a comercializar un nuevo servicio o una nueva Tecnología de Acceso para que el Instituto pueda actualizar la presente metodología. En este caso, los PSMSG deberán adicionar al reporte auditado, la documentación de cada Fabricante de Equipo que incluya la definición de los KPI a partir de los Contadores de Desempeño establecidos en el Anexo I.

CAPITULO IV

REPORTE AUDITADO

4.    Reporte auditado. Se establecen los criterios para la elaboración y entrega del reporte auditado:

I.        Los PSMSG deberán elaborar un reporte trimestral en formato CSV por cada Fabricante de Equipo y desagregado a nivel municipal conforme a lo establecido en el Anexo II de la

presente metodología;

II.       Los PSMSG deberán entregar el reporte auditado los primeros 5 días hábiles posteriores al término de cada trimestre calendario a través de la ventanilla electrónica del Instituto, conforme al formato del Anexo VII y los procedimientos que establecen los Lineamientos en materia de ventanilla electrónica emitidos por el Instituto. Una vez recibida la información, el Instituto llevará a cabo la verificación de la integridad de la información siguiendo el procedimiento establecido en el numeral 8 de la presente metodología. El Instituto contará con un plazo de 10 días hábiles contados a partir de la presentación de la información para formular una prevención y el plazo para desahogar el requerimiento de prevención por parte del sujeto obligado serán de 5 días hábiles a partir de que surta efectos la notificación de dicha prevención.

III.      Los PSMSG deberán incluir en el reporte auditado los KPI correspondientes a todos los municipios de los Estados y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México que contengan el número de Radiobases establecido en la fracción VII del presente numeral. Esto es, no deberán reportar los municipios o demarcaciones territoriales donde no exista el número mínimo de Radiobases desplegadas aun cuando cuenten con cobertura. Para lo anterior, se considerarán todas las Radiobases localizadas físicamente dentro del área geográfica de cada municipio o demarcación territorial.

Con la finalidad de poder verificar esta información, los PSMSG deberán entregar al auditor el número total de Radiobases (sin exclusiones) ubicadas en cada municipio o demarcación territorial listado en el Anexo VI de la presente metodología. Asimismo, los PSMSG deberán entregar dicho listado como parte del reporte auditado;

IV.      Para cada KPI solicitado en el reporte auditado, los PSMSG deberán realizar el cálculo de cada municipio tomando en cuenta los Contadores de Desempeño de cada sector de Radiobase, es decir, a partir de los valores absolutos de los Contadores de Desempeño y no así los valores promedio.

V.       Los PSMSG deberán calcular todos los KPI, excepto el de disponibilidad, considerando los Contadores de Desempeño generados en la Hora Pico Semanal, conforme a los siguientes criterios:

a.     La Hora Pico Semanal se refiere a una hora específica por semana en la que se observa la máxima demanda de tráfico;

b.     Se deberá considerar una Hora Pico Semanal para cada servicio (voz/VoLTE y datos) de acuerdo a lo establecido en el numeral 6;

c.     El cálculo de la Hora Pico Semanal se deberá realizar a nivel municipio, y

d.     El intervalo de tiempo para determinar la Hora Pico Semanal será a partir de las 6:00 a las 24:00 horas de cada día.

VI.      Los PSMSG deberán calcular el KPI de disponibilidad considerando el promedio de los valores obtenidos para el intervalo de tiempo de las 6:00 a las 24:00 horas de cada día;

VII.     Los PSMSG podrán excluir del cálculo de los KPI del reporte auditado, excepto para el KPI de disponibilidad, la información de los Contadores de Desempeño que se generen bajo los siguientes escenarios, los cuales deberán ser documentados y debidamente justificados en el informe:

a.     Los días de tráfico atípico (14 febrero, 10 mayo, 24 y 31 diciembre);

b.     Eventos extraordinarios impredecibles, es decir, todo tipo de desastres naturales o vandalismo que provoque la afectación de los KPI a nivel municipio;

c.     Aquellos municipios que contengan un número de Radiobases menor o igual a 3;

d.     Los municipios con 4 y hasta 5 Radiobases que tengan una población menor a 15 000 habitantes de conformidad con los datos del último censo nacional de población y vivienda del INEGI, y

e.     La tecnología de acceso 2G cuando la cobertura de dicha tecnología del concesionario a nivel nacional sea menor al 50% de la población de acuerdo al último censo nacional de población y vivienda del INEGI.

Para efectos de validación de las exclusiones, los PSMSG deberán entregar al auditor un listado en formato CSV que contenga para cada municipio, el número de Radiobases por Tecnología de Acceso. Dicho listado formará parte integral del informe del auditor, y

VIII.    En caso de existir alguna actualización tecnológica conforme a lo establecido en el numeral 3, fracción IV, se deberá adjuntar al reporte auditado la documentación establecida en dicha fracción.

5.     Informe del auditor. Se establecen los criterios para la elaboración y entrega del informe del auditor que deberá adjuntarse y formará parte integral del reporte auditado:

I.        El informe del auditor deberá entregarse mediante un archivo en formato PDF editable siguiendo el formato establecido en el Anexo III;

II.       En su caso, el informe del auditor deberá indicar la existencia de posibles actualizaciones tecnológicas que tengan un impacto en las fórmulas establecidas para el cálculo de los KPI del trimestre anterior;

III.      El informe del auditor deberá indicar el cumplimiento de cada requerimiento establecido en la presente metodología conforme a los puntos enlistados en el Anexo III, y

IV.      El auditor o su representante legal deberá firmar bajo protesta de decir verdad el informe mediante firma autógrafa.

V.       El Informe del auditor deberá siempre entregarse, en todos los casos, en original con firma autógrafa en la Oficialía de Partes Común, independientemente de la entrega por ventanilla electrónica.

CAPITULO V

METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE LA HORA PICO SEMANAL

6.     Determinación de la Hora Pico Semanal. El procedimiento para determinar la Hora Pico Semanal con base en los criterios definidos en la fracción V del numeral 4, deberá realizarse de acuerdo a las siguientes consideraciones:

I.        Para cada servicio (voz/VoLTE y datos) se deberá agregar el tráfico para todas las Tecnologías de Acceso (2G, 3G y 4G), en Erlangs para el servicio de voz/VoLTE y en MBytes para el servicio de datos;

II.       Para cada servicio, se deberá sumar el tráfico de forma horizontal por hora para cada día de la semana. Es decir, se deberá obtener una columna con la suma de tráficos de toda la semana para cada hora. Posteriormente, se deberá elegir el valor más alto dentro de las 18 muestras obtenidas, el cual corresponderá a la Hora Pico Semanal de dicha semana. Este proceso se ilustra en las Tablas 1 y 2;

| Tráfico total de Voz [ERL] del Municipio X con 4 Radiobases en semana 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Tráfico Total |
| 0 | 17.49 | 14.64 | 18.11 | 24.09 | 17.77 | 20.31 | 24.93 | - |
| 1 | 6.20 | 5.13 | 9.65 | 9.63 | 6.49 | 11.48 | 14.53 | - |
| 2 | 2.34 | 2.25 | 5.93 | 4.03 | 3.32 | 8.99 | 8.48 | - |
| 3 | 1.14 | 0.78 | 3.63 | 1.17 | 2.33 | 5.70 | 8.87 | - |
| 4 | 1.01 | 0.74 | 2.94 | 0.40 | 2.53 | 4.26 | 4.73 | - |
| 5 | 3.47 | 3.47 | 5.66 | 3.01 | 4.00 | 4.55 | 4.06 | - |
| 6 | 9.39 | 9.34 | 14.29 | 12.03 | 9.88 | 5.51 | 5.57 | 66.00 |
| 7 | 22.50 | 18.46 | 31.98 | 39.04 | 23.97 | 19.47 | 15.87 | 171.28 |
| 8 | 40.40 | 34.19 | 49.44 | 50.94 | 41.10 | 36.97 | 34.17 | 287.21 |
| 9 | 49.31 | 41.66 | 57.25 | 56.25 | 51.88 | 47.44 | 44.16 | 347.94 |
| 10 | 46.52 | 47.96 | 58.89 | 52.63 | 53.78 | 51.95 | 44.50 | 356.24 |
| 11 | 46.11 | 45.77 | 62.66 | 53.18 | 63.26 | 50.39 | 48.07 | 369.43 |
| 12 | 47.69 | 46.71 | 60.79 | 47.90 | 52.75 | 48.12 | 53.93 | 357.89 |
| 13 | 47.66 | 44.19 | 53.82 | 51.22 | 53.27 | 53.59 | 52.07 | 355.82 |
| 14 | 49.33 | 46.43 | 60.73 | 48.63 | 52.73 | 53.47 | 47.39 | 358.72 |

| 15 | 46.59 | 39.71 | 62.35 | 47.74 | 47.53 | 47.38 | 47.66 | 338.96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 47.52 | 41.36 | 65.59 | 51.11 | 48.11 | 49.06 | 49.87 | 352.61 |
| 17 | 47.19 | 46.73 | 59.02 | 46.31 | 53.13 | 44.89 | 46.98 | 344.25 |
| 18 | 53.63 | 53.63 | 68.27 | 53.26 | 52.39 | 53.15 | 48.72 | 383.05 |
| 19 | 63.89 | 58.67 | 75.62 | 61.88 | 59.24 | 58.07 | 60.90 | 438.27 |
| 20 | 61.16 | 59.67 | 82.00 | 56.24 | 61.52 | 54.96 | 58.91 | 434.47 |
| 21 | 54.84 | 50.63 | 88.10 | 57.47 | 67.73 | 50.76 | 49.23 | 418.75 |
| 22 | 45.61 | 46.51 | 64.42 | 44.29 | 44.87 | 47.43 | 42.54 | 335.68 |
| 23 | 29.83 | 33.11 | 35.21 | 32.13 | 35.03 | 35.27 | 37.83 | 238.41 |

Tabla 1. Tráfico de Voz/VoLTE

| Tráfico total de Datos [MB] del Municipio X con 4 Radiobases en semana 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Tráfico Total |
| 0 | 5,556.10 | 4,214.67 | 4,841.06 | 5,170.01 | 6,254.46 | 6,720.86 | 6,462.57 | - |
| 1 | 2,760.29 | 3,244.72 | 3,153.67 | 3,599.29 | 2,817.98 | 3,508.88 | 4,810.91 | - |
| 2 | 1,778.36 | 2,210.51 | 2,133.83 | 2,117.53 | 1,247.19 | 1,954.37 | 2,685.89 | - |
| 3 | 1,245.65 | 1,328.92 | 1,257.16 | 1,919.02 | 1,233.84 | 1,804.87 | 1,173.19 | - |
| 4 | 802.26 | 1,308.57 | 1,065.61 | 1,587.39 | 1,478.31 | 1,523.09 | 959.89 | - |
| 5 | 1,514.28 | 1,747.18 | 2,570.62 | 1,846.70 | 1,624.37 | 1,778.49 | 2,332.00 | - |
| 6 | 2,714.94 | 3,410.65 | 3,778.46 | 3,163.01 | 2,866.47 | 3,062.20 | 3,625.92 | 22,621.64 |
| 7 | 4,486.43 | 6,101.46 | 6,221.20 | 6,021.07 | 5,494.04 | 5,742.54 | 5,254.14 | 39,320.88 |
| 8 | 4,665.97 | 5,355.03 | 6,635.66 | 7,101.62 | 5,263.01 | 6,727.50 | 5,899.02 | 41,647.83 |
| 9 | 4,986.28 | 5,381.19 | 5,696.43 | 7,195.25 | 4,934.30 | 5,987.31 | 5,264.30 | 39,445.06 |
| 10 | 4,442.22 | 5,095.20 | 6,378.82 | 6,147.50 | 5,083.35 | 5,457.77 | 5,241.24 | 37,846.09 |
| 11 | 4,550.28 | 5,528.95 | 6,698.68 | 5,990.23 | 5,255.66 | 5,286.86 | 5,445.97 | 38,756.63 |
| 12 | 4,382.37 | 5,031.33 | 6,163.32 | 6,334.96 | 5,810.17 | 5,674.81 | 5,014.80 | 38,411.77 |
| 13 | 4,508.13 | 5,188.23 | 5,717.49 | 7,053.47 | 5,511.13 | 5,430.29 | 4,972.40 | 38,381.14 |
| 14 | 5,133.29 | 5,101.27 | 5,858.50 | 6,833.46 | 4,720.63 | 5,579.38 | 5,021.99 | 38,248.53 |
| 15 | 5,532.17 | 5,470.46 | 5,532.70 | 6,019.70 | 5,249.40 | 5,294.99 | 5,394.83 | 38,494.26 |
| 16 | 5,039.69 | 5,420.67 | 7,205.10 | 6,157.14 | 5,234.28 | 5,203.33 | 4,998.29 | 39,258.50 |
| 17 | 5,230.65 | 5,257.07 | 6,386.42 | 6,648.49 | 5,340.11 | 5,701.91 | 5,476.41 | 40,041.07 |
| 18 | 5,130.28 | 5,846.24 | 5,695.26 | 5,970.75 | 5,615.30 | 5,378.94 | 5,892.78 | 39,529.56 |
| 19 | 5,222.19 | 5,604.65 | 6,336.25 | 6,025.51 | 5,852.42 | 5,522.25 | 5,257.55 | 39,820.82 |
| 20 | 5,454.15 | 5,688.99 | 6,315.20 | 5,845.04 | 5,683.45 | 5,665.95 | 5,319.76 | 39,972.54 |
| 21 | 5,686.39 | 5,855.04 | 6,593.74 | 6,093.88 | 5,647.01 | 6,065.06 | 6,020.03 | 41,961.15 |
| 22 | 5,961.30 | 6,231.21 | 6,531.16 | 6,417.14 | 5,813.22 | 6,268.81 | 6,583.37 | 43,806.20 |
| 23 | 5,737.57 | 6,175.16 | 6,919.75 | 6,901.52 | 6,606.09 | 6,228.49 | 6,435.63 | 45,004.21 |

Tabla 2. Tráfico de Datos

III.      En caso de obtener más de una Hora Pico Semanal, se deberá considerar el número de intentos de voz/VoLTE o de datos, es decir, el mayor número de llamadas o número de conexiones, como criterio de desempate. Lo anterior se ilustra en la Tabla 3, y

| Elemento | Trafico Voz/ VoLTE | Hora Pico Semanal | Intentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Municipio1 | 20.5 | 12 | 900 |
| Municipio1 | 20.5 | 14 | 1,000 |
| Municipio1 | 20.5 | 18 | 880 |

Tabla 3. Determinación de la Hora Pico Semanal con el criterio del número de intentos

IV.      Las semanas consideradas en el cálculo de la Hora Pico Semanal deberán corresponder a

semanas calendario (iniciando de lunes a domingo).

CAPITULO VI

CONSERVACIÓN DE INFORMACIÓN

7.     Archivos de conservación. Los PSMSG deberán almacenar los Archivos de conservación conforme a las siguientes consideraciones:

I.        Los Archivos de conservación deberán almacenarse en un archivo en formato CSV conforme a lo siguiente:

a.     Los PSMSG deberán almacenar los Contadores de Desempeño para cada día del trimestre siguiendo el formato establecido en el Anexo IV de la presente metodología. Para esto, los PSMSG deberán almacenar, para cada Tecnología de Acceso, Fabricante de Equipo y servicio, los Contadores de Desempeño asociados a los KPI (excepto disponibilidad). Para el caso del KPI de disponibilidad, deberán almacenar un archivo en formato CSV, para cada Tecnología de Acceso;

b.     Los PSMSG deberán almacenar los Archivos de conservación del inciso anterior, generados dentro del intervalo de tiempo de las 6:00 a las 24:00 horas de cada día y con una granularidad de cada hora, y

c.     Los Archivos de conservación correspondientes a cada trimestre calendario deberán ser almacenados el mes posterior a dicho trimestre.

d.     Los PSMSG deberán mantener el acceso abierto al Instituto durante el mes posterior a cada trimestre calendario.

II.       Los PSMSG deberán habilitar un acceso a un servidor proporcionado por los mismos mediante el cual, en su caso, el Instituto obtenga los Archivos de conservación. Con la finalidad de que la transmisión de dicha información se realice de manera segura, el PSMSG deberá configurar una VPN haciendo uso de IPSec (VPN site-to-site) entre su equipo Firewall y el equipo Firewall del Instituto. Para tal efecto, los PSMSG deberán proporcionar al Instituto la información técnica consistente en las credenciales de acceso (usuario y contraseña), direcciones IP y método de cifrado que les permita configurar la VPN site-to-site, y

III.      Los PSMSG deberán adjuntar un listado de Radiobases como parte de los Archivos de conservación donde se indique para cada registro, la geolocalización, la Tecnología de Acceso y un identificador único (Sector_ID) conforme a lo establecido en el Anexo V. A través de estos identificadores deberá ser posible asociar cada Radiobase con sus respectivos KPI o Contadores de Desempeño. Los Sector_ID correspondientes al listado de Radiobases no deberán modificarse en entregas subsecuentes.

CAPITULO VII

VERIFICACIÓN DE LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN

8.     Verificación de la integridad. El Instituto, por conducto de la Unidad de Cumplimiento, llevará a cabo la verificación de la integridad del reporte auditado y, en su caso, de los Archivos de conservación de acuerdo a las siguientes consideraciones:

I.        Se deberá contabilizar que el número de archivos corresponde a la totalidad de la información que debe ser entregada por los PSMSG con base en la segmentación definida en los Anexos II y IV;

II.       Se deberá verificar que la información del reporte auditado y de los Archivos de conservación no esté dañada permitiendo la lectura de ésta a través del sistema operativo de la infraestructura de cómputo con que los procese el Instituto;

III.      Se deberá verificar que los Sector_ID contenidos en los Archivos de conservación

correspondan a los Sector_ID del listado de Radiobases al que se refiere la fracción III del numeral 7;

IV.      En su caso, se deberá validar el número de Radiobases reportadas por los PSMSG con base en el listado requerido en el numeral 4, fracción III;

V.       En su caso, se deberá verificar que los Archivos de conservación contengan el número de Contadores de Desempeño necesarios para el cálculo de cada KPI de conformidad con las fórmulas establecidas en el Anexo I;

VI.      En su caso, se deberá verificar que el contenido de la información de los Contadores de Desempeño en los Archivos de conservación corresponda al tipo de formato definido para cada Contador de Desempeño, así como el que no contenga campos del tipo NULL, y

VII.     En su caso, se deberá verificar que el número de registros contenidos en los Archivos de conservación corresponda al periodo de tiempo definido en el inciso b, fracción I del numeral 7 de la presente metodología.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- La presente metodología entrará en vigor a los noventa días naturales contados a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- La entrega del reporte auditado a que se refiere la fracción II del numeral 3 se llevará a cabo, por primera vez, dentro de los 90 días naturales posteriores a la entrada en vigor de la presente metodología. Durante el periodo previo a la entrega, se llevarán a cabo pruebas entre los PSMSG y el Instituto con la finalidad de asegurar el funcionamiento de los medios de entrega del reporte.

TERCERO.- Los PSMSG deberán almacenar los Archivos de conservación a que se refiere el numeral 7, a partir de los 180 días naturales posteriores a la entrada en vigor de la presente metodología. Durante el periodo previo a la entrega, se llevarán a cabo pruebas entre los PSMSG y el Instituto con la finalidad de asegurar el funcionamiento de los medios de entrega de los archivos. Para tal efecto los PSMSG deberán proporcionar al instituto la información técnica a la que se refiere el numeral 7 fracción II.

CUARTO.- A la entrada en vigor del presente Acuerdo, el Instituto pondrá a disposición de todos los interesados en el Registro de Trámites y Servicios, los formatos en versión electrónica para la descarga, llenado y presentación ante la Oficialía de Partes Común del reporte auditado a que se refiere el numeral 4 de la presente metodología, hasta en tanto se migre a un formato electrónico que se encuentre contenido en la ventanilla electrónica de este órgano constitucional autónomo.

El Comisionado Presidente, Gabriel Oswaldo Contreras Saldívar.- Rúbrica.- El Comisionado, Mario Germán Fromow Rangel.- Rúbrica.- El Comisionado, Adolfo Cuevas Teja.- Rúbrica.- El Comisionado, Javier Juárez Mojica.- Rúbrica.- El Comisionado, Arturo Robles Rovalo.- Rúbrica.- El Comisionado, Sóstenes Díaz González.- El Comisionado, Ramiro Camacho Castillo.

El presente Acuerdo fue aprobado por el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones en su XXXII Sesión Ordinaria celebrada el 4 de diciembre de 2019, por unanimidad de votos de los Comisionados Gabriel Oswaldo Contreras Saldívar, Mario Germán Fromow Rangel, Adolfo Cuevas Teja, Javier Juárez Mojica, Arturo Robles Rovalo, Sóstenes Díaz González y Ramiro Camacho Castillo; con fundamento en los artículos 28, párrafos décimo quinto, décimo sexto y vigésimo, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, 16, 23, fracción I y 45 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y 1, 7, 8 y 12 del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones, mediante Acuerdo P/IFT/041219/840.

El Comisionado Sóstenes Díaz González previendo su ausencia justificada a la Sesión, emitió su voto razonado por escrito, en términos de los artículos 45, tercer párrafo de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y 8, segundo párrafo del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

El Comisionado Ramiro Camacho Castillo asistió, participó y emitió su voto razonado en la Sesión, mediante comunicación electrónica a distancia, en términos de los artículos 45, cuarto párrafo de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y 8, tercer párrafo del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

ANEXO I

FORMATO FÓRMULAS KPI

Los PSMSG deberán calcular los KPI en base a las fórmulas establecidas en el presento Anexo. A continuación, se establecen las fórmulas para cada Tecnología de Acceso y Fabricante de Equipo:

4G Huawei:

| CATEGORÍA | KPI | UNIDAD | FÓRMULA |
| --- | --- | --- | --- |
| Accesibilidad 4G LTE | Proporción de sesiones exitosas | % | 100 * [( L.RRC.ConnReq.Succ.Emc + L.RRC.ConnReq.Succ.HighPri + L.RRC.ConnReq.Succ.MT + L.RRC.ConnReq.Succ.MoData + L.RRC.ConnReq.Succ.DelayTol + L.RRC.ConnReq.Succ.MoVoiceCall) / (L.RRC.ConnReq.Att.Emc + L.RRC.ConnReq.Att.HighPri + L.RRC.ConnReq.Att.MT + L.RRC.ConnReq.Att.MoData + L.RRC.ConnReq.Att.DelayTol + L.RRC.ConnReq.Att.MoVoiceCall)] * [L.S1Sig.ConnEst.Succ / L.S1Sig.ConnEst.Att] * [L-E-RAB.SuccEst / (L.E-RAB.AttEst - L.E-Rab.FailEst.X2AP)]) |
| Retenibilidad 4G LTE | Proporción de sesiones interrumpidas | % | (L.E-RAB.AbnormRel / (L.E-RAB.AbnormRel + L.E-RAB.NormRel + L.E- RAB.NormRel.IratHoOut )) * 100 |
| Tráfico 4G LTE | Volumen de tráfico de datos | GBytes | (L.Thrp.bits.DL+L.Thrp.bits.UL)/8/1,073,741,824 |
| Integridad del Servicio de Datos DL (Cell Tput) | Tasa promedio de transmisión en descarga | Mbps | ( L.THRP.BITS.DL / L.THRP.TIME.CELL.DL.HIGHPRECISION)/1000 |
| Integridad del Servicio Datos UL (Cell Tput) | Tasa promedio de transmisión en carga | Mbps | (L.THRP.BITS.UL / L.THRP.TIME.CELL.UL.HIGHPRECISION)/1000 |
| Integridad del Servicio Datos DL (User Tput) | Tasa promedio de transmisión en descarga | Mbps | (L.Thrp.bits.DL - L.Thrp.bits.DL.LastTTI / Thrp.Time.DL.RmvLastTTI) / 1000 |
| Integridad del Servicio Datos UL (User Tput) | Tasa promedio de transmisión en carga | Mbps | (L.Thrp.bits.UL - L.Thrp.bits.UE.UL.LastTTI / L.Thrp.Time.UE.UL.RmvLastTTI) / 1000 |
| Número de usuarios 4G | Número promedio de usuarios en la celda | usuarios | L.Traffic.User.Avg |
| Accesibilidad 4G VoLTE | Proporción de llamadas exitosas | % | ( L.E-RAB.SUCCEST.QCI.1 / ( L.E-RAB.ATTEST.QCI.1 - L.E- RAB.FAILEST.X2AP.VOIP ) ) × 100% |
| Retenibilidad 4G VoLTE | Proporción de llamadas interrumpidas | % | 100 * [ ( L.E-RAB.AbnormRel.QCI.1 + L.E-RAB.AbnormRel.MME.VoIP ) / ( L.E-RAB.AbnormRel.QCI.1 + L.E-RAB.NormRel.QCI.1 + L.E- RAB.AbnormRel.MME.VoIP + L.E-RAB.NormRel.IRatHOOut.QCI.1 )] |
| Tráfico 4G VoLTE | Tráfico de voz | Erl | L.E-RAB.SessionTime.HighPrecision.QCI1/(3600*10) |
| Disponibilidad 4G LTE | Disponibilidad | % | 100*[sum(L.Cell.Avail.Dur)/((GP*Ncell)-Sum(L.Cell.Unavail.Dur.Manual)- sum(L.Cell.Unavail.Dur.EnergySaving))] GP es el periodo de granularidad para el vendor (Granularity Period) |

4G Ericsson:

| CATEGORÍA | KPI | UNIDAD | FÓRMULA |
| --- | --- | --- | --- |
| Accesibilidad 4G LTE | Proporción de sesiones exitosas | % | 100 * [PmRrcConnEstabsucc / (PmRrcConnEstabAtt - PmRrcConnEstabAttReatt)] * [ PmS1SigConnEstabSucc / PmS1SigConnEstabAtt ] * [( PmErabEstabSuccInit + PmErabEstabSuccAdded ) / ( PmErabEstabAttInit + PmErabEstabAttAdded )] |

| Retenibilidad 4G LTE | Proporción de sesiones interrumpidas | % | [ PmErabRelAbnormalEnbAct / ( pmErabRelAbnormalEnb + pmErabRelNormalEnb )] * 100 |
| --- | --- | --- | --- |

| Tráfico 4G LTE | Volumen de tráfico de datos | GBytes | [ ( PMPDCPVOLDLDRB * 1000 ) / ( 8 * 1,073,741,824 ) ] + [ ( PMPDCPVOLULDRB * 1000 ) / ( 8 * 1,073,741,824 ) ] |
| --- | --- | --- | --- |
| Integridad del Servicio de Datos DL (Cell Tput) | Tasa promedio de transmisión en descarga | Mbps | PMPDCPVOLDLDRB / ( PMSCHEDACTIVITYCELLDL / 1,000,000 ) |
| Integridad del Servicio Datos UL (Cell Tput) | Tasa promedio de transmisión en carga | Mbps | PMPDCPVOLULDRB / ( PMSCHEDACTIVITYCELLUL / 1,000,000 ) |
| Integridad del Servicio Datos DL (User Tput) | Tasa promedio de transmisión en descarga | Mbps | [(pmPdcpVolDlDrb - pmPdcpVolDlDrbLastTTI) / pmUeThpTimeDl] / 1000 |
| Integridad del Servicio Datos UL (User Tput) | Tasa promedio de transmisión en carga | Mbps | [(pmPdcpVolUlDrb - pmPdcpVolUlDrbLastTTI) / pmUeThpTimeUl] / 1000 |
| Número de usuarios 4G | Número promedio de usuarios en la celda | usuarios | pmRrcConnLevSum / pmRrcConnLevSamp |
| Accesibilidad 4G VoLTE | Proporción de llamadas exitosas | % | 100*((pmErabEstabSuccAddedQciQci=1 + pmErabEstabSuccInitQciQci=1)/ (pmErabEstabAttAddedQciQci=1 - pmErabEstabAttAddedHoOmgoingQciQci=1 + pmErabEstabAttInitQciQci=1) |
| Retenibilidad 4G VoLTE | Proporción de llamadas interrumpidas | % | [ ( PMERABRELABNORMALENBACTQCI_1 + PMERABRELABNORMALMMEACTQCI_1) / ( PMERABRELNORMALENBQCI_1 + PMERABRELABNORMALENBQCI_1 + PMERABRELMMEQCI_1 ) ] * 100 |
| Tráfico 4G VoLTE | Tráfico de voz | Erl | PmSessionTimeDrbQci_1 / 3600 |
| Disponibilidad 4G LTE | Disponibilidad | % | 100 - ((( PmCellDownTimeAuto + PmCellDownTimeMan - pmMimoSleepTime-pmCellSleepTime- pmMicroTxSleepTime ) / GP [Sec] ) * 100) |

4G Nokia:

| CATEGORÍA | KPI | UNIDAD | FÓRMULA |
| --- | --- | --- | --- |
| Accesibilidad 4G LTE | Proporción de sesiones exitosas | % | [ ( M8013C5 / M8013C17 + M8013C18 + M8013C19 + M8013C21 + M8013C31 + M8013C34 ) * ( M8013C44 / M8013C43 ) * ( M8006C1 / M8006C0 ) ] * 100 |
| Retenibilidad 4G LTE | Proporción de sesiones interrumpidas | % | 100*sum([M8006C261] + [M8006C254] - [M8006C255] - [M8006C258] - [M8006C260] - [M8006C301] + [M8006C309] + [M8006C311] + [M8006C313]) / sum([M8006C254] + [M8006C261] + [M8006C6] + [M8006C7] + [M8006C8] + [M8006C9] + [M8006C277] - [M8006C301] + [M8006C303] + [M8006C306] + [M8006C309] + [M8006C310] + [M8006C311] + [M8006C312] + [M8006C313]) |
| Tráfico 4G LTE | Volumen de tráfico de datos | GBytes | ( M8012C20 + M8012C19 ) / 1,073,741,824 |
| Integridad del Servicio de Datos DL (Cell Tput) | Tasa promedio de transmisión en descarga | Mbps | ( M8012C20 / M8012C90 ) * 8/1000 |
| Integridad del Servicio Datos UL (Cell Tput) | Tasa promedio de transmisión en carga | Mbps | ( M8012C19 / M8012C89 ) * 8/1000 |

| Integridad del Servicio Datos DL (User Tput) | Tasa promedio de transmisión en descarga | Mbps | [(IP_TPUT_VOL_DL_QCI_1 + IP_TPUT_VOL_DL_QCI_2 + IP_TPUT_VOL_DL_QCI_3 + IP_TPUT_VOL_DL_QCI_4 + IP_TPUT_VOL_DL_QCI_5 + IP_TPUT_VOL_DL_QCI_6 + IP_TPUT_VOL_DL_QCI_7 + IP_TPUT_VOL_DL_QCI_8 + IP_TPUT_VOL_DL_QCI_9 ) / ( IP_TPUT_TIME_DL_QCI_1 + IP_TPUT_TIME_DL_QCI_2 + IP_TPUT_TIME_DL_QCI_3 + IP_TPUT_TIME_DL_QCI_4 + IP_TPUT_TIME_DL_QCI_5 + IP_TPUT_TIME_DL_QCI_6 + IP_TPUT_TIME_DL_QCI_7 + IP_TPUT_TIME_DL_QCI_8 + IP_TPUT_TIME_DL_QCI_9 ) ] / 1000 |
| --- | --- | --- | --- |

| Integridad del Servicio Datos UL (User Tput) | Tasa promedio de transmisión en carga | Mbps | [ ( IP_TPUT_VOL_UL_QCI_1 + IP_TPUT_VOL_UL_QCI_2 + IP_TPUT_VOL_UL_QCI_3 + IP_TPUT_VOL_UL_QCI_4 + IP_TPUT_VOL_UL_QCI_5 + IP_TPUT_VOL_UL_QCI_6 + IP_TPUT_VOL_UL_QCI_7 + IP_TPUT_VOL_UL_QCI_8 + IP_TPUT_VOL_UL_QCI_9 ) / ( IP_TPUT_TIME_UL_QCI_1 + IP_TPUT_TIME_UL_QCI_2 + IP_TPUT_TIME_UL_QCI_3 + IP_TPUT_TIME_UL_QCI_4 + IP_TPUT_TIME_UL_QCI_5 + IP_TPUT_TIME_UL_QCI_6 + IP_TPUT_TIME_UL_QCI_7 + IP_TPUT_TIME_UL_QCI_8 + IP_TPUT_TIME_UL_QCI_9 ) ] / 1000 |
| --- | --- | --- | --- |
| Número de usuarios 4G | Número promedio de usuarios en la celda | usuarios | (M8051C60 + M8001C318) / (M8051C61 + M8001C319) |
| Accesibilidad 4G VoLTE | Proporción de llamadas exitosas | % | [ ( M8006C206 + M8006C215 - M8006C301 ) / ( M8006C188 + M8006C197 ) ] * 100 |
| Retenibilidad 4G VoLTE | Proporción de llamadas interrumpidas | % | 100 * ( M8006C273 + M8006C266 - M8006C267 - M8006C270 - M8006C272 - M8006C301 + M8006C316 + M8006C318 + M8006C320 ) / ( M8006C266 + M8006C273 + M8006C89 + M8006C98 + M8006C107 + M8006C116 + M8006C278 - M8006C301 + M8006C304 + M8006C307 + M8006C316 + M8006C317 + M8006C318 + M8006C319 + M8006C320 ) |
| Tráfico 4G VoLTE | Tráfico de voz | Erl | ERAB_IN_SESSION_TIME_QCI1/3600 |
| Disponibilidad 4G LTE | Disponibilidad | % | 100 * ( sum( SAMPLES_CELL_AVAIL ) / sum( DENOM_CELL_AVAIL )- sum(SAMPLES_CELL_PLAN_UNAVAIL) - sum( SAMPLES_CELL_POWER_SAVING ) ) |

3G Huawei:

| CATEGORÍA | KPI | UNIDAD | FÓRMULA |
| --- | --- | --- | --- |
| Accesibilidad 3G Datos | Proporción de sesiones exitosas | % | 100 * [ ( RRC.SuccConnEstab.OrgBkgCall + RRC.SuccConnEstab.OrgInterCall + RRC.SuccConnEstab.TmBkgCall + RRC.SuccConnEstab.TmInterCall + VS.SuccCellUpdt.PageRsp + VS.SuccCellUpdt.ULDataTrans ) - ( VS.SuccCellUpdt.OrgConvCall.PCH + VS.SuccCellUpdt.TmConvCall.PCH + VS.SuccCellUpdt.EmgCall.PCH ) ] / [ ( RRC.AttConnEstab.OrgInterCall + RRC.AttConnEstab.OrgBkgCall + RRC.AttConnEstab.TmInterCall + RRC.AttConnEstab.TmBkgCall + VS.AttCellUpdt.PageRsp + VS.AttCellUpdt.ULDataTrans ) - ( VS.AttCellUpdt.OrgConvCall.PCH + VS.AttCellUpdt.TmConvCall.PCH + VS.AttCellUpdt.EmgCall.PCH ) ] * ( VS.RAB.SuccEstabPS.Conv + VS.RAB.SuccEstabPS.Str + VS.RAB.SuccEstabPS.Int + VS.RAB.SuccEstabPS.Bkg + VS.DCCC.Succ.F2D.AfterP2F ) / ( VS.RAB.AttEstabPS.Conv + VS.RAB.AttEstabPS.Str + VS.RAB.AttEstabPS.Int + VS.RAB.AttEstabPS.Bkg + VS.DCCC.Att.F2D.AfterP2F ) |
| Retenibilidad 3G Datos | Proporción de sesiones interrumpidas | % | [ ( VS.RAB.ABNORMREL.PS - VS.RAB.ABNORMREL.PS.PCH - VS.RAB.ABNORMREL.PS.D2P - VS.RAB.ABNORMREL.PS.F2P ) / ( VS.RAB.ABNORMREL.PS + VS.RAB.NORMREL.PS - VS.RAB.ABNORMREL.PS.PCH - VS.RAB.NORMREL.PS.PCH + VS.DCCC.D2P.SUCC + VS.DCCC.SUCC.F2P + VS.DCCC.SUCC.F2U + VS.DCCC.SUCC.D2U ) ] * 100 |

| Tráfico 3G Datos | Volumen de tráfico de datos | GBytes | ( [ VS.PS.Bkg.UL.8.Traffic ] + [ VS.PS.Bkg.UL.16.Traffic ] + [ VS.PS.Bkg.UL.32.Traffic ] + [ VS.PS.Bkg.UL.64.Traffic ] + [ VS.PS.Bkg.UL.128.Traffic ] + [ VS.PS.Bkg.UL.144.Traffic ] + [ VS.PS.Bkg.UL.256.Traffic ] + [ VS.PS.Bkg.UL.384.Traffic ] + [ VS.PS.Int.UL.8.Traffic ] + [ VS.PS.Int.UL.16.Traffic ] + [ VS.PS.Int.UL.32.Traffic ] + [ VS.PS.Int.UL.64.Traffic ] + [ VS.PS.Int.UL.128.Traffic ] + [ VS.PS.Int.UL.144.Traffic ] + [ VS.PS.Int.UL.256.Traffic ] + [ VS.PS.Int.UL.384.Traffic ] + [ VS.PS.Str.UL.16.Traffic ] + [ VS.PS.Str.UL.32.Traffic ] + [ VS.PS.Str.UL.64.Traffic ] + [ VS.DcchSRB.Ul.Traffic ] ) / ( 8 * 1,073,741,824 ) + ( [ VS.HSUPA.MeanChThroughput.TotalBytes ] / ( 1,073,741,824 ) ) + ( [ VS.PS.Bkg.DL.8.Traffic ] + [ VS.PS.Bkg.DL.16.Traffic ] + [ VS.PS.Bkg.DL.32.Traffic ] + [ VS.PS.Bkg.DL.64.Traffic ] + [ VS.PS.Bkg.DL.128.Traffic ] + [ VS.PS.Bkg.DL.144.Traffic ] + [ VS.PS.Bkg.DL.256.Traffic ] + [ VS.PS.Bkg.DL.384.Traffic ] + [ VS.PS.Int.DL.8.Traffic ] + [ VS.PS.Int.DL.16.Traffic ] + [ VS.PS.Int.DL.32.Traffic ] + [ VS.PS.Int.DL.64.Traffic ] + [ VS.PS.Int.DL.128.Traffic ] + [ VS.PS.Int.DL.144.Traffic ] + [ VS.PS.Int.DL.256.Traffic ] + [ VS.PS.Int.DL.384.Traffic ] + [ VS.PS.Str.DL.32.Traffic ] + [ VS.PS.Str.DL.64.Traffic ] + [ VS.PS.Str.DL.128.Traffic ] + [ VS.PS.Str.DL.144.Traffic ] + [ VS.DcchSRB.Dl.Traffic ] ) / ( 8 * 1,073,741,824 ) + [ VS.HSDPA.MeanChThroughput.TotalBytes ] / ( 1,073,741,824 ) |
| --- | --- | --- | --- |

| Integridad del Servicio de Datos DL (Cell Tput) | Tasa promedio de transmisión en descarga | Mbps | VS.HSDPA.MEANCHTHROUGHPUT.TOTALBYTES * 8 / [ { SP } * 60 ] / 1000 |
| --- | --- | --- | --- |
| Integridad del Servicio Datos UL (Cell Tput) | Tasa promedio de transmisión en carga | Mbps | VS.HSUPA.MEANCHTHROUGHPUT.TOTALBYTES * 8 / [ { SP } * 60 ] / 1000 |
| Integridad del Servicio Datos DL (User Tput) | Tasa promedio de transmisión en descarga | Mbps | ( VS.HSDPA.DataOutput.Traffic / ( VS.HSDPA.DataTtiNum.User * 2 ) / 1000 ) |
| Integridad del Servicio Datos UL (User Tput) | Tasa promedio de transmisión en carga | Mbps | [ ( VS.HSUPA.2msTTI.Traffic + VS.HSUPA.10msTTI.Traffic ) / ( ( VS.HSUPA.2msPDU.TTI.Num * 0.002 ) + ( VS.HSUPA.10msPDU.TTI.Num * 0.01 ) ) ] / 1000 |
| Número de usuarios DL 3G | Número promedio de usuarios en descarga | # | VS.HSDPA.UE.MEAN.CELL |
| Número de usuarios UL 3G | Número promedio de usuarios en carga | # | VS.HSUPA.UE.MEAN.CELL |
| Accesibilidad 3G Voz | Proporción de llamadas exitosas | % | 100 * [ ( RRC.SuccConnEstab.OrgConvCall + RRC.SuccConnEstab.TmConvCall + RRC.SuccConnEstab.EmgCall + VS.SuccCellUpdt.OrgConvCall.PCH + VS.SuccCellUpdt.TmConvCall.PCH + VS.SuccCellUpdt.EmgCall.PCH ) / ( RRC.AttConnEstab.OrgConvCall + RRC.AttConnEstab.TmConvCall + RRC.AttConnEstab.EmgCall + VS.AttCellUpdt.OrgConvCall.PCH + VS.AttCellUpdt.TmConvCall.PCH + VS.AttCellUpdt.EmgCall.PCH )] * ( VS.RAB.SuccEstabCS.Conv + VS.RAB.SuccEstabCS.Str ) / ( VS.RAB.AttEstabCS.Conv + VS.RAB.AttEstabCS.Str ) |
| Retenibilidad 3G Voz | Proporción de llamadas interrumpidas | % | 100* ( VS.RAB.AbnormRel.CS / ( VS.RAB.AbnormRel.CS + VS.RAB.NormRel.CS ) ) |
| Tráfico 3G Voz | Tráfico de voz | Erl | VS.AMR.ERLANG.BESTCELL / 2 |
| Disponibilidad 3G | Disponibilidad | % | 100 * [ 1 - ( VS.Cell.UnavailTime + VS.Cell.UnavailTime.Sys - VS.Cell.DynShutDown.Time ) / ( Total Number Of Cells * ROP * 60 ) ] |

3G Ericsson:

| CATEGORÍA | KPI | UNIDAD | FÓRMULA |
| --- | --- | --- | --- |

| Accesibilidad 3G Datos | Proporción de sesiones exitosas | % | 100 * [ (pmTotNoRrcConnectReqPsSucc + pmChSwitchSuccUraFach) / (pmTotNoRrcConnectReqPs - pmNoloadSharingRrcConnPs + pmChSwitchAttemptUraFach)] * [pmNoNormalNasSignReleasePs / (pmNoNormalNasSignReleasePs + pmNoSystemNasSignReleasePs)] * [(pmNoRabEstablishSuccessPacketlnteractive + pmChSwitchSuccUraHs - pmChSwitchSuccUraHsCslnit + pmChSwitchSuccUraDch - pmChSwitchSuccUraDchCslnit) / ( pmNoRabEstablishAttemptPacketlnteractive + pmChSwitchAttemptUraHs - pmChSwitchAttemptUraHsCslnit + pmChSwitchAttUraDch - pmChSwitchAttemptUraDchCslnit )] |
| --- | --- | --- | --- |
| Retenibilidad 3G Datos | Proporción de sesiones interrumpidas | % | 100 * ((pmNoSystemRabReleasePacket - pmNoSystemRabReleasePacketUra - pmChSwitchAttemptFachUra + pmChSwitchSuccFachUra - pmChSwitchAttemptDchUra + pmChSwitchSuccDchUra - pmChSwitchAttemptHsUra + pmChSwitchSuccHsUra) / (pmNoNormalRabReleasePacket + pmNoSystemRabReleasePacket - pmNoNormalRabReleasePacketUra - pmNoSystemRabReleasePacketUra + pmChSwitchSuccFachUra + pmChSwitchSuccDchUra + pmChSwitchSuccHsUra)) |

| Tráfico 3G Datos | Volumen de tráfico de datos | GBytes | HsTraffic = pmDITrafficVolumePsIntHs / ( 8 * 1,048,576 ) EulTraffic = pmUlTrafficVolumePsIntEul / ( 8 * 1,048,576 ) R99DlTraffic = ( pmDlTrafficVolumePs8 + pmDlTrafficVolumePs16 + pmDlTrafficVolumePs64 + pmDlTrafficVolumePs128 + pmDlTrafficVolumePs384 + pmDlTrafficVolumePsCommon ) ( 8 * 1,048,576 ) R99UlTraffic = ( pmUlTrafficVolumePs8 + pmUlTrafficVolumePs16 + pmUlTrafficVolumePs64 + pmUlTrafficVolumePs128 + pmUlTrafficVolumePs384 + pmUlTrafficVolumePsCommon ) / ( 8 * 1,048,576 ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Integridad del Servicio de Datos DL (Cell Tput) | Tasa promedio de transmisión en descarga | Mbps | ( PMSUMACKEDBITS SPI(0-15) / PMNOACTIVESUBFRAMES SPI(0- 15) * 500 |
| Integridad del Servicio Datos UL (Cell Tput) | Tasa promedio de transmisión en carga | Mbps | [ ( PMSUMACKEDBITSCELLEULTTI10 + PMSUMACKEDBITSCELLEULTTI2 ) / ( 0.002 * PMNOACTIVE2MSINTERVALSEUL ) ] |
| Integridad del Servicio Datos DL (User Tput) | Tasa promedio de transmisión en descarga | Mbps | [ AckedBitsPq ] / ( 0.002 * [ PqBuffers ] ) Donde AckedBitsPq = [ pmSumAckedBitsPqSpi00 ] + [ pmSumAckedBitsPqSpi01 ] + [ pmSumAckedBitsPqSpi02 ]+ [ pmSumAckedBitsPqSpi03 ] + [ pmSumAckedBitsPqSpi04 ] + [ pmSumAckedBitsPqSpi05 ] + [ pmSumAckedBitsPqSpi06 ]+ [ pmSumAckedBitsPqSpi07 ] + [ pmSumAckedBitsPqSpi08 ]+ [ pmSumAckedBitsPqSpi09 ] + [ pmSumAckedBitsPqSpi10 ] + [ pmSumAckedBitsPqSpi11 ] + [ pmSumAckedBitsPqSpi12 ] + [ pmSumAckedBitsPqSpi13 ] + [ pmSumAckedBitsPqSpi14 ] PqBuffers = [ pmSumNonEmptyUserBuffersPqSpi00 ]+ [ pmSumNonEmptyUserBuffersPqSpi01 ]+ [pmSumNonEmptyUserBuffersPqSpi02 ] + [ pmSumNonEmptyUserBuffersPqSpi03 ] + [ pmSumNonEmptyUserBuffersPqSpi04 ] + [ pmSumNonEmptyUserBuffersPqSpi05 ] + [ pmSumNonEmptyUserBuffersPqSpi06 ] + [ pmSumNonEmptyUserBuffersPqSpi07 ] + [ pmSumNonEmptyUserBuffersPqSpi08 ] + [ pmSumNonEmptyUserBuffersPqSpi09 ] + [ pmSumNonEmptyUserBuffersPqSpi10 ] + [ pmSumNonEmptyUserBuffersPqSpi11 ] + [ pmSumNonEmptyUserBuffersPqSpi12 ] + [ pmSumNonEmptyUserBuffersPqSpi13 ] + [ pmSumNonEmptyUserBuffersPqSpi14 ] |
| Integridad del Servicio Datos UL (User Tput) | Tasa promedio de transmisión en carga | Mbps | EulThroughput = ( pmSumAckedBitsCellEulTti2 * 500 + pmSumAckedBitsCellEulTti10 * 100 ) / ( pmNoActive2msFrameEul + pmNoActive10msFramesEul ) |

| Número de usuarios DL 3G | Número promedio de usuarios en descarga | # | [(pmSumBestPsHsAdchRabEstablish/pmSamplesBest PsHsAdchRabEstablish) + (pmSumBestPsEulRabEstablish / pmSamplesBestPsEulRabEstablish)] |
| --- | --- | --- | --- |
| Número de usuarios UL 3G | Número promedio de usuarios en carga | # | pmSumBestPsEulRabEstablish / pmSamplesBestPsEulRabEstablish |
| Accesibilidad 3G Voz | Proporción de llamadas exitosas | % | 100 * (( ( pmTotNoRrcConnectReqCsSucc + pmNoCellUpdateSuccMultiCs) / ( pmTotNoRrcConnectReqCs + pmNoCellUpdateAttMultiCs - pmNoLoadSharingRrcConnCs ) ) * ( pmNoNormalNasSignReleaseCs / ( pmNoNormalNasSignReleaseCs + pmNoSystemNasSignReleaseCs)) * ( ( pmNoRabEstablishSuccessSpeech + pmNoDirRetrySuccess + pmNoRabEstablishSuccessCs64 ) / ( pmNoRabEstablishAttemptSpeech + pmNoRabEstablishAttemptCs64 + pmNoDirRetryAtt ) ) ) |
| Retenibilidad 3G Voz | Proporción de llamadas interrumpidas | % | ( PMNOSYSTEMRABRELEASESPEECH / ( PMNOSYSTEMRABRELEASESPEECH + PMNONORMALRABRELEASESPEECH ) ) * 100 |
| Tráfico 3G Voz | Tráfico de voz | Erl | ( pmSumBestCs12Establish / pmSamplesBestCs12Establish ) + ( pmSumBestAmr12200RabEstablish / pmSamplesBestAmr12200RabEstablish ) + ( pmSumBestAmr7950RabEstablish / pmSamplesBestAmr7950RabEstablish ) + ( pmSumBestAmr5900RabEstablish / pmSamplesBestAmr5900RabEstablish ) + ( pmSumBestAmr4750RabEstablish / pmSamplesBestAmr4750RabEstablish ) + ( pmSumBestAmrNbMmRabEstablish / pmSamplesBestAmrNbMmRabEstablish ) + ( pmSumBestAmrWbRabEstablish / pmSamplesBestAmrWbRabEstablish ) |
| Disponibilidad 3G | Disponibilidad | % | 100* ( ROP * Total number of cells * 900 - ( pmCellDowntimeAuto + pmCellDowntimeMan - pmCellDowntimetps ) ) / ( ROP * Total number of cells * 900 ) |

3G Nokia:

| CATEGORÍA | KPI | UNIDAD | FÓRMULA |
| --- | --- | --- | --- |
| Accesibilidad 3G Datos | Proporción de sesiones exitosas | % | [ ( ( ( M1001C22 - M1001C23 + M1001C32 - M1001C33 + M1001C40 - M1001C41 - M1001C562 - M1001C553 - M1001C558 + M1006C254 ) / ( M1001C22 + M1001C32 + M1001C40 - M1001C573 - M1001C578 - M1001C582 - M1001C562 - M1001C553 - M1001C558 - M1001C617 + M1006C253 ) ) * ( M1001C115 / M1001C66 ) ) * 100 ] |
| Retenibilidad 3G Datos | Proporción de sesiones interrumpidas | % | ((M1001C185 + M1001C186 + M1001C187 + M1001C188 + M1001C190 + M1001C191 + M1001C192 + M1001C193 + M1001C194 + M1001C196 + M1001C398 + M1001C397 + M1001C694 + M1001C695) / (M1001C141 + M1001C142 + M1001C171 + M1001C801 + M1001C804 + M1001C172 + M1001C802 + M1001C805 + M1001C185 + M1001C186 + M1001C187 + M1001C188 + M1001C190 + M1001C191 + M1001C192 + M1001C193 + M1001C194 + M1001C196 + M1001C398 + M1001C397 + M1001C694 + M1001C695 ))*100 |
| Tráfico 3G Datos | Volumen de tráfico de datos | GBytes | [ ( ( ( M5000C126 - M5000C127 ) * 1000 ) / ( 8 * 1,073,741,824 ) ) + ( ( M5002C128 + M5002C129 ) / 1024 ) ] + ( M1023C10 / 1,073,741,824) |
| Integridad del Servicio de Datos DL (Cell Tput) | Tasa promedio de transmisión en descarga | Mbps | [ ( M5000C126 - M5000C127 + ( M5002C128 + M5002C129 ) * 8192 ) / ( ( M5000C69 + M5000C70 + M5000C71 + M5000C72 + M5000C73 + M5000C74 ) * 0.002 ) ] |
| Integridad del Servicio Datos UL (Cell Tput) | Tasa promedio de transmisión en carga | Mbps | [ ( ( M5002C2 + M5002C3 + M5002C4 ) * 8 ) / ( M1000C272 + M1000C273 + M1000C274 + M1000C275 + M1000C276 + M1000C277 + M1000C278 + M1000C279 + M1000C280 + M1000C281 + M1000C365 + M1000C366 + M1000C367 +M1000C368 + M1000C369 + M1000C370 + M1000C371 +M1000C372 + M1000C373 + M1000C374 + M1000C375 + M1000C376 + M1000C384 + M1000C385 + M1000C386 + M1000C387 ) ] |

| Integridad del Servicio Datos DL (User Tput) | Tasa promedio de transmisión en descarga | Mbps | ( ( M5000C126 - M5000C127 + ( M5002C128 + M5002C129 ) * 8 ) * 500 ) / ( M5000C85 ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Integridad del Servicio Datos UL (User Tput) | Tasa promedio de transmisión en carga | Mbps | ( edch_data_scell_ul ) * 8 / ( ( mace_pdus_2ms_tti * 0.002 + mace_pdus_10ms_tti * 0.01 ) * 1000 ) ) |
| Número de usuarios DL 3G | Número promedio de usuarios en descarga | # | M1000C284 / M1000C285 |
| Número de usuarios UL 3G | Número promedio de usuarios en carga | # | M1000C286 / M1000C287 |

| Accesibilidad 3G Voz | Proporción de llamadas exitosas | % | [ ( ( ( M1001C22 - M1001C23 + M1001C32 - M1001C33 + M1001C40 - M1001C41 - M1001C562 - M1001C553 - M1001C558 + M1006C254 ) / ( M1001C22 + M1001C32 + M1001C40 - M1001C573 - M1001C578 - M1001C582 - M1001C562 - M1001C553 - M1001C558 - M1001C617 + M1006C253 ) ) * ( M1001C115 / M1001C66 ) ) * 100 ] |
| --- | --- | --- | --- |
| Retenibilidad 3G Voz | Proporción de llamadas interrumpidas | % | 100 * ( M1001C144 + M1001C145 + M1001C146 + M1001C147 + M1001C148 + M1001C150 + M1001C392 + M1001C690 ) / ( M1001C136 + M1001C143 + M1001C144 + M1001C145 + M1001C146 + M1001C147 + M1001C148 + M1001C150 + M1001C392 + M1001C644 + M1001C647 + M1001C650 + M1001C690 ) |
| Tráfico 3G Voz | Tráfico de voz | Erl | M1001C199 / ( 100 * 3600 ) |
| Disponibilidad 3G | Disponibilidad | % | ( (M1000C178 - M1000C378 ) / M1000C180 ) * 100 |

2G Huawei:

| CATEGORÍA | KPI | UNIDAD | FÓRMULA |
| --- | --- | --- | --- |
| Accesibilidad 2G Datos | Proporción de sesiones exitosas | % | ( A9002 + A9202 + A9102 + A9302 ) / ( A9001 + A9201 + A9101 + A9301 ) ) * 100 |
| Retenibilidad 2G Datos | Proporción de sesiones interrumpidas | % | [(A9006 + A9007 + A9206 + A9207 + A9118 + A9318 ) / ( A9002 + A9202 + A9102 + A9302 ) ] * 100 |
| Tráfico 2G Datos | Volumen de tráfico de datos | MBytes | {((L9002*23+L9203*34+L9204*40+L9205*54)*1024/1024/8)+((L9102*23+ L9103*34+L9104*40+L9105*54)/1024/1024/8)}+{((L9202*22+L9203*28+L 9204*37+L9205*44+L9206*56+L9207*74+L9208*56+L9209*68+L9210*7 4)/1024/1024/8) + ((L9302*22+L9303*28+L9304*37+L9305*44+L9306*56+L9307*74+L9308 *56+L9309*68+L9310*74)/1024/1024/8)} |
| Integridad del Servicio 2G Datos DL total (Cell Tput) | Tasa promedio de transmisión en descarga | Kbps | (L9211 * {22} + L9212 * {28} + L9213 * {37} + L9214 * {44} + L9215 * {56} + L9216 * {74} + L9217 * {56} + L9218 * {68} + L9219 * {74}) * {8} / ( { 1024} * L9235 ) |
| Integridad del Servicio 2G Datos UL (Cell Tput) | Tasa promedio de transmisión en carga | Kbps | (L9311 * {22} + L9312 * {28} + L9313 * {37} + L9314 * {44} + L9315 * {56} + L9316 * {74} + L9317 * {56} + L9318 * {68} + [L9319 * {74} ) * {8} / ({1024} * L9336) |
| Integridad del Servicio 2G Datos DL total (User Tput) | Tasa promedio de transmisión en descarga | Kbps | L9528/(L9527*8*1024) |
| Integridad del Servicio 2G Datos UL (User Tput) | Tasa promedio de transmisión en carga | Kbps | L9424/(L9423*8*1024) |
| Accesibilidad 2G Voz | Proporción de llamadas exitosas | % | {100}* (1-(A300K/(CA300J+A300K+A300H))) * (1-(K3001/K3000)) * (1- (CM30/(K3003+(H3600-H3620))) * (1-(K3011A/K3010A)) |
| Retenibilidad 2G Voz | Proporción de llamadas interrumpidas | % | ( CM33 / ( K3013A + K3013B ) ) * 100 |
| Tráfico 2G Voz | Tráfico de voz | Erl | AR3551A + AR3551B + AR3552A + AR3552B |
| Disponibilidad 2G | Disponibilidad | % | ( CR373 / GP ) * 100 |

2G Ericsson:

| CATEGORÍA | KPI | UNIDAD | FÓRMULA |
| --- | --- | --- | --- |

| Accesibilidad 2G Datos | Proporción de sesiones exitosas | % | ( ( PREJTFI + PREJOTH + FAILDLTBFEST ) / ( PSCHREQ + DLTBFEST ) * 100 ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Retenibilidad 2G Datos (DL+UL) | Proporción de sesiones interrumpidas | % | 100 * ( [IAULREL] + [OTHULREL] + [LDISRR] + [LDISOTH] ) / ( ( [PSCHREQ] - [PREJTFI] - [PREJOTH] ) + ( [DLTBFEST] - [FAILDLTBFEST] - [FAILDLANSW] ) ) |
| Tráfico 2G Datos | Volumen de tráfico de datos | MBytes | ( 60 * ( VOLULSTRACC + ULINTBGVOL + LLCVOLULEIT + DTMULSTRDATA ) / ( 8 * 1024 * PERLEN ) ) + ( 60 * ( DLSTRVOL + DLINTBGVOL ) / ( 8 * 1024 * PERLEN)) |
| Integridad del Servicio 2G Datos DL total (Cell Tput) | Tasa promedio de transmisión en descarga | Kbps | ( ( ( INT10BREGPRSTBF + INT15BREGPRSTBF + INT20BREGPRSTBF + INT25BREGPRSTBF + INT30BREGPRSTBF + INT35BREGPRSTBF + INT40BREGPRSTBF + INT45BREGPRSTBF + INT50BREGPRSTBF + INT55BREGPRSTBF ) / 8 ) * 8 ) / 3600 |
| Integridad del Servicio 2G Datos UL (Cell Tput) | Tasa promedio de transmisión en carga | Kbps | ( (MC19ULACK / ( 1024 * 8 ) ) * 8 ) / 3600 |
| Integridad del Servicio 2G Datos DL total (User Tput) | Tasa promedio de transmisión en descarga | Kbps | DLTHP1EGTHR + DLTHP2EGTHR + DLTHP3EGTHR + DLBGEGTHR / DLTHP1EGDATA + DLTHP2EGDATA + DLTHP3EGDATA + DLBGEGDATA |
| Integridad del Servicio 2G Datos UL (User Tput) | Tasa promedio de transmisión en carga | Kbps | ULTHP1EGTHR + ULTHP2EGTHR + ULTHP3EGTHR + ULBGEGTHR / ULTHP1EGDATA + ULTHP2EGDATA + ULTHP3EGDATA + ULBGEGDATA |
| Accesibilidad 2G Voz | Proporción de llamadas exitosas | % | 100 * ( 1- ( CCONGS / CCALLS ) ) * ( 1 - ( ( CDISSS + CDISQA + CDISTA ) / CMSESTAB ) ) * ( ( TFCASSALL + TFCASSALLSUB + THCASSALL + THCASSALLSUB ) / TASSALL ) |
| Retenibilidad 2G Voz | Proporción de llamadas interrumpidas | % | ((TFNDROP+THNDROP+THDROPSUB+TFNDROPSUB) / (TFCASSALL+TFCASSALLSUB+THCASSALL+THCASSALL SUB))*100 |
| Tráfico 2G Voz | Tráfico de voz | Erl | (pmTFTRALACC/360) +(pmTHTRALACC/360) |
| Disponibilidad 2G | Disponibilidad | % | 100 - ( 100 * ( TDWNACC / TDWNSCAN ) ) |

2G Nokia:

| CATEGORÍA | KPI | UNIDAD | FÓRMULA |
| --- | --- | --- | --- |
| Accesibilidad 2G Datos | Proporción de sesiones exitosas | % | ( ( NO_RADIO_RES_AVA_UL_TBF + NO_RADIO_RES_AVA_DL_TBF ) / ( REQ_1_TSL_UL + REQ_2_TSL_UL + REQ_3_TSL_UL + REQ_4_TSL_UL + REQ_5_TSL_UL + REQ_6_TSL_UL + REQ_7_TSL_UL + REQ_8_TSL_UL + REQ_1_TSL_DL + REQ_2_TSL_DL + REQ_3_TSL_DL + REQ_4_TSL_DL + REQ_5_TSL_DL + REQ_6_TSL_DL + REQ_7_TSL_DL + REQ_8_TSL_DL + REQ_9_TSL_DL + REQ_10_TS_LDL + REQ_11_TS_LDL + REQ_12_TS_LDL ) ) * 100 |
| Retenibilidad 2G Datos | Proporción de sesiones interrumpidas | % | ( ( DL_TBF_REL_DUE_NO_RESP_MS + UL_TBF_REL_DUE_NO_RESP_MS ) / ( NBR_OF_DL_TBF + NBR_OF_UL_TBF ) ) *100 |
| Tráfico 2G Datos | Volumen de tráfico de datos | MBytes | (( RLC_DATA_BLOCKS_DL_CS1 * 20 + RLC_DATA_BL OCKS_DL_CS2 * 30 ) / 1,024 ) + (( RLC_DATA_BLOCKS_UL_CS1 * 20 + RLC_DATA_BL OCKS_UL_CS2 * 30 ) / 1,024 ) |

| Integridad del Servicio 2G Datos DL total (Cell Tput) | Tasa promedio de transmisión en descarga | Kbps | (((DL_RLC_BLOCKS_IN_ACK_MODE + DL_RLC_BLOCKS_IN_UNCAK_MODE) * 22 - 1 + (DL_RLC_BLOCKS_IN_ACK_MODE + DL_RLC_BLOCKS_IN_UNCAK_MODE) * 28 - 2 + (DL_RLC_BLOCKS_IN_ACK_MODE + DL_RLC_BLOCKS_IN_UNCAK_MODE) * 37 - 3 + (DL_RLC_BLOCKS_IN_ACK_MODE + DL_RLC_BLOCKS_IN_UNCAK_MODE) * 44 - 4 + (DL_RLC_BLOCKS_IN_ACK_MODE + DL_RLC_BLOCKS_IN_UNCAK_MODE) * 56 - 5 + (DL_RLC_BLOCKS_IN_ACK_MODE + DL_RLC_BLOCKS_IN_UNCAK_MODE) * 74 - 6 + (DL_RLC_BLOCKS_IN_ACK_MODE + DL_RLC_BLOCKS_IN_UNCAK_MODE) * 56 - 7 + (DL_RLC_BLOCKS_IN_ACK_MODE + DL_RLC_BLOCKS_IN_UNCAK_MODE) * 68 - 8 + (DL_RLC_BLOCKS_IN_ACK_MODE + DL_RLC_BLOCKS_IN_UNCAK_MODE) * 74 - 9) * 0.008) / 3600 |
| --- | --- | --- | --- |

| Integridad del Servicio 2G Datos UL (Cell Tput) | Tasa promedio de transmisión en carga | Kbps | ((((UL_RLC_BLOCKS_IN_ACK_MODE + UL_RLC_BLOCKS_IN_UNCAK_MODE) * 22 - 1 + (UL_RLC_BLOCKS_IN_ACK_MODE + UL_RLC_BLOCKS_IN_UNCAK_MODE) * 28 - 2 + (UL_RLC_BLOCKS_IN_ACK_MODE + UL_RLC_BLOCKS_IN_UNCAK_MODE) * 37 - 3 + (UL_RLC_BLOCKS_IN_ACK_MODE + UL_RLC_BLOCKS_IN_UNCAK_MODE) * 44 - 4 + (UL_RLC_BLOCKS_IN_ACK_MODE + UL_RLC_BLOCKS_IN_UNCAK_MODE) * 56 - 5 + (UL_RLC_BLOCKS_IN_ACK_MODE + UL_RLC_BLOCKS_IN_UNCAK_MODE) * 74 - 6 + (UL_RLC_BLOCKS_IN_ACK_MODE + UL_RLC_BLOCKS_IN_UNCAK_MODE) * 56 - 7 + (UL_RLC_BLOCKS_IN_ACK_MODE + UL_RLC_BLOCKS_IN_UNCAK_MODE) * 68 - 8 + (UL_RLC_BLOCKS_IN_ACK_MODE + UL_RLC_BLOCKS_IN_UNCAK_MODE) * 74 - 9) * 0.008) / 3600) |
| --- | --- | --- | --- |
| Integridad del Servicio 2G Datos DL total (User Tput) | Tasa promedio de transmisión en descarga | Kbps | ( sum (VWTHR_NUMERATOR_EDGE_4_DL) * 8 )/ ( sum (VWTHR_DENOMINATOR_EDGE_4_DL) * 10 ) |
| Integridad del Servicio 2G Datos UL (User Tput) | Tasa promedio de transmisión en carga | Kbps | ( sum (VWTHR_NUMERATOR_EDGE_4_UL) * 8 )/ ( sum (VWTHR_DENOMINATOR_EDGE_4_UL) * 10 ) |
| Accesibilidad 2G Voz | Proporción de llamadas exitosas | % | ( ( SUCC_TCH_SEIZ_CALL_ATTEMPT / TCH_REQUESTS_CALL_ATTEMPT ) * ( 1 - ( SDCCH_BUSY_ATT / SDCCH_SEIZ_ATT ) ) ) * 100 |
| Retenibilidad 2G Voz | Proporción de llamadas interrumpidas | % | ( ( TCH_RADIO_FAIL - TCH_REL_DUE_RAD_FAIL_PH_2_3 + TCH_RF_OLD_HO + TCH_LAPD_FAIL + TCH_BTS_FAIL + TCH_USER_ACT + TCH_BCSU_RESET + TCH_NETW_ACT + TCH_ACT_FAIL_CALL + TCH_ABIS_FAIL_OLD + TCH_TR_FAIL_OLD ) / ( TCH_RADIO_FAIL - TCH_REL_DUE_RAD_FAIL_PH_2_3 + TCH_RF_OLD_HO + TCH_LAPD_FAIL + TCH_BTS_FAIL + TCH_USER_ACT + TCH_BCSU_RESET + TCH_NETW_ACT + TCH_ACT_FAIL_CALL + TCH_ABIS_FAIL_OLD + TCH_TR_FAIL_OLD + TCH_NORM_RELEASE ) ) * 100 |
| Tráfico 2G Voz | Tráfico de voz | Erl | AVE_BUSY_TCH / RES_AV_DENOM14 |
| Disponibilidad 2G | Disponibilidad | % | 100 * ( 1 - ( BCCH_DOWNTIME / ( BCCH_DOWNTIME + BCCH_UPTIME) ) ) |

ANEXO II

FORMATO DEL REPORTE AUDITADO

Instructivo de llenado:

Este Instructivo establece y describe los elementos que componen el formato determinado por el Instituto para la entrega del reporte auditado al que hace referencia el numeral 4, fracción I.

·   Disposición aplicable a este formato de información:

Los PSMSG deberán entregar la siguiente información de acuerdo con las definiciones, criterios e indicaciones establecidos en la Metodología.

·   Reglas para llenar el formato de las hojas de información de este instructivo:

El formato se enviará a través de los medios electrónicos establecidos en el numeral 4 de la Metodología.

La información se entregará mediante un archivo CSV con los datos en forma de tabla, con las siguientes características:

o     Las columnas se deberán separar por el carácter de pipe (|).

o     Las filas se separan por saltos de línea (Carácter CRLF).

o     La última fila del archivo puede terminar o no con el carácter de fin de línea.

o     El archivo CSV puede contener tantas líneas como sean necesarias para la entrega de la información correspondiente. No debe contener líneas vacías.

o     Cada fila debe contener siempre el mismo número de campos.

o     La primera fila del archivo contendrá los campos correspondientes a los nombres de las columnas.

El archivo CVS se guiará por las especificaciones establecidas en lo que respecta al tipo de formato y por lo dispuesto por el IETF: http://tools.ietf.org/html/rfc4180

·   Dirección de contacto:

En caso de dudas sobre cualquiera de los elementos contenidos en este formato se deberá contactar al siguiente correo electrónico:

reporte.oss@ift.org.mx

·   Parámetros Generales:

o     Plazo para FÓRMULAR una prevención por parte del IFT:

Diez días hábiles contados a partir de la presentación de la información.

o     Plazo para desahogar el requerimiento de prevención por parte del sujeto obligado:

Cinco días hábiles a partir de que surta efectos la notificación de la prevención.

DESCRIPCIÓN DE LA PLANTILLA:

Para el llenado de la información, se emplearán las siguientes plantillas:

Formato Reporte Auditado:

| Nombre de Campo | ID | Descripción del campo | Unidad de medida | Rangos | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Municipio | Catálogo Municipio | Identificador único con base al registro oficial del INEGI. | No Aplica | 2 dígitos Estado + 3 dígitos Municipio | No se admitirán valores que no se encuentren en el catálogo de Municipios con base el registro oficial del INEGI. |
| Semana | 1 - 52 | Referente de las semanas 1 a 52 del año | No Aplica | 1 - 52 | No se admitirán valores menores o mayores al del rango. |
| HPS | 6 - 23 | Referente de las 6 a las 23 horas en donde se realiza el cálculo del KPI | No Aplica | 6 - 24 | Para el caso del KPI de Disponibilidad se deberá indicar NA. No se admitirán valores menores o mayores al del rango. |
| KPI Proporción de sesiones exitosas [%] 4G | KPI001 | KPI para proporción de sesiones exitosas 4G | Porcentaje (%) | 0 - 100 | No se admitirán valores menores o mayores al del rango, en caso de que aplique, podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| KPI Proporción de sesiones interrumpidas [%] 4G | KPI002 | KPI para proporción de sesiones interrumpidas 4G | Porcentaje (%) | 0 - 100 | No se admitirán valores menores o mayores al del rango, en caso de que aplique, podrá contener un máximo de 4 decimales. |

| KPI Volumen de tráfico de datos [GBytes] 4G | KPI003 | KPI para volumen de tráfico de datos 4G | GigaBytes (GB) | Numérico Positivo | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| KPI Tasa promedio de transmisión en descarga [Mbps] 4G | KPI004 | KPI para tasa promedio de transmisión de descarga a nivel celda 4G | Megabits por segundo (Mbps) | Numérico Positivo | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KPI Tasa promedio de transmisión en carga [Mbps] 4G | KPI005 | KPI para tasa promedio de transmisión en carga a nivel celda 4G | Megabits por segundo (Mbps) | Numérico Positivo | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| KPI Tasa promedio de transmisión en descarga [Mbps] 4G | KPI006 | KPI para tasa promedio de transmisión en descarga a nivel usuario para 4G LTE | Megabits por segundo (Mbps) | Numérico Positivo | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| KPI Tasa promedio de transmisión en carga [Mbps] 4G | KPI007 | KPI para tasa promedio de transmisión en carga a nivel usuario para 4G LTE | Megabits por segundo (Mbps) | Numérico Positivo | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| KPI Número promedio de usuarios 4G | KPI008 | KPI para el número promedio de usuarios para 4G LTE | No Aplica | Numérico Positivo | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

| KPI Proporción de llamadas exitosas [%] 4G VoLTE | KPI009 | KPI para proporción de llamadas exitosas para 4G VoLTE | Porcentaje (%) | 0 - 100 | No se admitirán valores menores o mayores al del rango, en caso de que aplique, podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KPI Proporción de llamadas interrumpidas [%] 4G VoLTE | KPI010 | KPI para el KPI proporción de llamadas interrumpidas para 4G VoLTE | Porcentaje (%) | 0 - 100 | No se admitirán valores menores o mayores al del rango, en caso de que aplique, podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| KPI Tráfico de voz [ERLs] 4G VoLTE | KPI011 | KPI para el tráfico de voz para 4G VoLTE | Erl | Numérico Positivo | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| Disponibilidad 4G | KPI012 | KPI Disponibilidad 4G | Porcentaje (%) | 0 - 100 | No se admitirán valores menores o mayores al del rango, en caso de que aplique, podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| KPI Proporción de sesiones fallidas [%] 3G | KPI013 | KPI para proporción de sesiones exitosas 3G | Porcentaje (%) | 0 - 100 | No se admitirán valores menores o mayores al del rango, en caso de que aplique, podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| KPI Proporción de sesiones interrumpidas [%] 3G | KPI014 | KPI para sesiones interrumpidas 3G | Porcentaje (%) | 0 - 100 | No se admitirán valores menores o mayores al del rango, en caso de que aplique, podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| KPI Volumen de tráfico de datos [GBytes] 3G | KPI015 | KPI para volumen de tráfico de datos 3G | GigaBytes (GB) | Numérico Positivo | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

| KPI Tasa promedio de transmisión en descarga [Mbps] 3G | KPI016 | KPI para tasa promedio de transmisión de descarga a nivel celda para 3G | Megabits por segundo (Mbps) | Numérico Positivo | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KPI Tasa promedio de transmisión en carga [Mbps] 3G | KPI017 | KPI para tasa promedio de transmisión en carga a nivel celda para 3G | Megabits por segundo (Mbps) | Numérico Positivo | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| KPI Tasa promedio de transmisión en descarga [Mbps] 3G | KPI018 | KPI para tasa promedio de transmisión en descarga a nivel usuario para 3G | Megabits por segundo (Mbps) | Numérico Positivo | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| KPI Tasa promedio de transmisión en carga [Mbps] 3G | KPI019 | KPI para tasa promedio de transmisión en carga a nivel usuario para 3G | Megabits por segundo (Mbps) | Numérico Positivo | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| KPI Número promedio de usuarios DL 3G | KPI020 | KPI para el número promedio de usuarios en la descarga para 3G | No Aplica | Numérico Positivo | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

| KPI Número promedio de usuarios UL 3G | KPI021 | KPI para el número promedio de usuarios en la carga para 3G | No Aplica | Numérico Positivo | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KPI Proporción de llamadas exitosas [%] 3G | KPI022 | KPI para proporción de llamadas exitosas para 3G | Porcentaje (%) | 0 - 100 | No se admitirán valores menores o mayores al del rango, en caso de que aplique, podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| KPI Proporción de llamadas interrumpidas [%] 3G | KPI023 | KPI para el KPI proporción de llamadas interrumpidas para 3G | Porcentaje (%) | 0 - 100 | No se admitirán valores menores o mayores al del rango, en caso de que aplique, podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| KPI Tráfico de voz [ERLs] 3G | KPI024 | KPI para el tráfico de voz para 3G | Erl | Numérico Positivo | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| Disponibilidad 3G | KPI025 | KPI Disponibilidad 3G | Porcentaje (%) | 0 - 100 | No se admitirán valores menores o mayores al del rango, en caso de que aplique, podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| KPI Proporción de sesiones exitosas [%] 2G | KPI026 | KPI para proporción de sesiones exitosas 2G | Porcentaje (%) | 0 - 100 | No se admitirán valores menores o mayores al del rango, en caso de que aplique, podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| KPI Proporción de sesiones interrumpidas [%] 2G | KPI027 | KPI para sesiones interrumpidas 2G | Porcentaje (%) | 0 - 100 | No se admitirán valores menores o mayores al del rango, en caso de que aplique, podrá contener un máximo de 4 decimales. |

| KPI Volumen de tráfico de datos [MBytes] 2G | KPI028 | KPI para volumen de tráfico de datos 2G | MegaBytes (MB) | Numérico Positivo | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KPI Tasa promedio de transmisión en descarga [Kbps] 2G | KPI029 | KPI para tasa promedio de transmisión de descarga a nivel celda para 2G | Kbps | Numérico Positivo | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

| KPI Tasa promedio de transmisión en carga [Kbps] 2G | KPI030 | KPI para tasa promedio de transmisión en carga a nivel celda para 2G | Kbps | Numérico Positivo | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KPI Tasa promedio de transmisión en descarga [Kbps] 2G | KPI031 | KPI para tasa promedio de transmisión en descarga a nivel usuario para 2G | Kbps | Numérico Positivo | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| KPI Tasa promedio de transmisión en carga [Kbps] 2G | KPI032 | KPI para tasa promedio de transmisión en carga a nivel usuario para 2G | Kbps | Numérico Positivo | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| KPI Proporción de llamadas exitosas [%] 2G | KPI033 | KPI para proporción de llamadas exitosas para 2G | Porcentaje (%) | 0 - 100 | No se admitirán valores menores o mayores al del rango, en caso de que aplique, podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| KPI Proporción de llamadas interrumpidas [%] 2G | KPI034 | KPI para el KPI proporción de llamadas interrumpidas para 2G | Porcentaje (%) | 0 - 100 | No se admitirán valores menores o mayores al del rango, en caso de que aplique, podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| KPI Tráfico de voz [ERLs] 2G | KPI035 | KPI para el tráfico de voz para 2G | Erl | Numérico Positivo | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| Disponibilidad 2G | KPI036 | KPI Disponibilidad 2G | Porcentaje (%) | 0 - 100 | No se admitirán valores menores o mayores al del rango, en caso de que aplique, podrá contener un máximo de 4 decimales. |

ANEXO III

FORMATO DEL INFORME DEL AUDITOR

Instructivo de llenado:

El instructivo establece y describe los elementos determinados por el Instituto para la entrega del informe elaborado por el auditor al que hace referencia el numeral 5, fracción I.

·   Disposición aplicable a este Formato:

Los PSMSG deberán entregar la siguiente información de acuerdo con las definiciones, criterios e indicaciones establecidos en la presente Metodología.

Es responsabilidad única del auditor: supervisar y avalar la ejecución de la metodología y la elaboración del reporte auditado desarrollado por el PSMSG correspondiente.

·   Reglas para llenar el Formato de información:

El formato de información se entregará mediante un archivo PDF editable y se deberá adjuntar y formará parte integral del reporte auditado.

·   Dirección de contacto:

En caso de dudas sobre cualquiera de los elementos contenidos en este Formato por favor contactar al siguiente correo electrónico:

reporte.oss@ift.org.mx

DESCRIPCIÓN DEL INFORME:

El informe del auditor deberá contener la siguiente información desglosada en los siguientes dos apartados.

1)   Información de carácter general.

| Nombre del Campo | Descripción del Campo |
| --- | --- |
| Nombre del Auditor | Indicar el nombre completo del auditor. |
| Nombre PSMSG | Indicar al nombre completo del PSMSG. |
| Periodo de Evaluación | Indicar el trimestre evaluado (1T, 2T, 3T, 4T). |
| Tecnología de Acceso | Indicar las Tecnologías de Acceso auditadas (2G, 3G , 4G). |
| Servicio | Indicar los servicios auditados (voz , datos). |
| Número de Municipios | Indicar el número total de municipios considerados para el cálculo de los KPI auditados, para cada tecnología. |
| Fabricantes de Equipo | Indicar los fabricantes de equipo por PSMSG. |
| Observaciones | Comentarios del auditor referente al proceso de ejecución de la metodología para la generación del reporte auditado. |

2) Información de la validación técnica.

Los siguientes campos corresponden a la validación técnica, la cual se refiere al cumplimiento de lo dispuesto en la metodología. Lo anterior, debe validarse durante la ejecución y elaboración del reporte auditado.

|  | Cumple | No Cumple | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Criterios del reporte auditado: |  |  |  |
| Está elaborado en formato CSV por cada mes del trimestre, para cada servicio, tecnología de acceso y por fabricante de equipo, de conformidad con el formato del Anexo II de la metodología. |  |  |  |
| Contiene la información de todos los municipios y, en su caso, alcaldías que contienen el número de radiobases establecido en la fracción III del numeral 4 de la metodología. Lo anterior, sin reportar los municipios, y en su caso alcaldías, donde no existan radiobases desplegadas aun cuando cuenten con cobertura. Para esto, se consideran todas las radiobases localizadas físicamente dentro del área geográfica de cada municipio, y en su caso alcaldía. |  |  |  |

| El cálculo por cada KPI requerido toma en cuenta los contadores de desempeño a nivel sector de radiobase, es decir, para la agregación de la información a nivel municipio, el cálculo fue hecho a partir de los valores absolutos de los contadores de desempeño y no el valor promedio (conforme a lo establecido en la fracción IV del numeral 4 de la metodología). |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| El cálculo de los KPI, excepto el de disponibilidad, se realizó considerando los contadores de desempeño generados en la hora pico semanal siguiendo lo establecido en el numeral 6 de la metodología y conforme a los siguientes criterios: - La hora pico semanal es el horario específico en el que se observa la máxima demanda de tráfico. - Se considera una hora pico semanal para cada servicio (voz y datos). - El cálculo de la hora pico semanal es a nivel municipio. - El intervalo de tiempo que se consideró para determinar la hora pico semanal fue a partir de las 6:00 a las 24:00 horas de cada día. |  |  |  |

| El cálculo del KPI relativo a la disponibilidad se realizó considerando los contadores de desempeño generados dentro del intervalo de tiempo de las 6:00 a las 24:00 horas de cada día. De acuerdo a lo establecido en la fracción VI del numeral 4 de la metodología. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Es documentado y debidamente justificado la exclusión de la información de los contadores de desempeño para el cálculo de algunos KPI, excepto para el KPI de disponibilidad, generada bajo los siguientes supuestos: - Los siguientes días de tráfico atípico (24 y 31 diciembre, así como 14 febrero y 10 mayo). - Eventos extraordinarios impredecibles, es decir, todo tipo de desastres naturales o vandalismo que provoque la afectación de los KPI a nivel municipio. - Aquellos municipios que contengan un número de Radiobases menor o igual a 3. - Los municipios con 4 y hasta 5 Radiobases que tengan una población menor a 15 000 habitantes de conformidad con los datos del último censo nacional de población y vivienda del INEGI. - La tecnología de acceso 2G cuando la cobertura de dicha tecnología a nivel nacional sea menor al 50% de la población de acuerdo al último censo nacional de población y vivienda del INEGI. De acuerdo a lo establecido en la fracción VII del numeral 4 de la metodología. |  |  |  |
| En caso de existir alguna actualización tecnológica conforme al numeral 3 fracción IV, se informa en este reporte y se adjunta la documentación de cada fabricante de equipo que incluye la definición de los KPI a partir de los contadores de desempeño para las tecnologías de acceso que hayan sufrido un cambio. |  |  |  |
| En caso de que se comercialice un nuevo servicio o una nueva tecnología de acceso conforme a lo establecido en el numeral 3 fracción VII, se informa en este reporte y se adjunta la documentación de cada fabricante de equipo que incluya la definición de los KPI a partir de los contadores de desempeño para las tecnologías de acceso. |  |  |  |

Asimismo, declaro bajo protesta de decir verdad, que la información contenida en el presente formato es correcta y concuerda con los documentos que se anexan al mismo, quedando apercibido de las penas en que incurren las personas que declaran con falsedad ante una autoridad distinta de la judicial, en los términos de lo dispuesto por el artículo 247, fracción I, del Código Penal Federal. Asimismo, quedo enterado de los términos, condiciones y plazos de este procedimiento por lo que no tengo duda alguna y estoy conforme con ello.

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO

Responsable del tratamiento El IFT, a través de la Dirección General de Supervisión, es el responsable del tratamiento de los datos personales que a continuación se recaban y se protegerán conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás normatividad que resulte aplicable. Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales · Dar seguimiento a su solicitud. · Mantener un punto de contacto para comunicarse en caso de ser necesario. Transferencias de datos personales El IFT, a través de la Dirección General de Supervisión, no llevará a cabo tratamiento de datos personales para finalidades distintas a las expresamente señaladas en este aviso de privacidad, ni realizará transferencias de datos personales a otros responsables, de carácter público o privado, salvo aquéllas que sean estrictamente necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados. Estas transferencias no requerirán el consentimiento del titular, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 22, fracciones I, II y III, de la LGPDPPSO. Ejercicio de los derechos ARCO Para ejercer sus derechos (ARCO) de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento de los datos personales establecidos en la LGPDPPSO; deberá hacerlos a través de la Unidad de Transparencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones ubicada en la Planta Baja, del Edificio Sede con domicilio en Insurgentes Sur #1143, Col. Nochebuena, Demarcación Territorial Benito Juárez, Ciudad de México, C.P. 03720, a los teléfonos 5015 4598 y 5015 2200, o al correo electrónico unidad.transparencia@ift.org.mx. Aviso de privacidad Integral El Aviso de Privacidad integral se encuentra disponible físicamente en las oficinas de la Dirección de Supervisión de Telecomunicaciones del IFT y electrónicamente en el micrositio "Avisos de privacidad": http://www.ift.org.mx/avisos-de-privacidad, medios a través de los cuales el IFT comunicará a los titulares de los datos los cambios al aviso de privacidad.

Firma: __________________________________________________________

Nombre: ________________________________________________________

(Nombre y firma del representante legal del auditor)

Reporte debidamente requisitado y firmado con tinta azul por el Representante legal del Auditor, quien deberá acreditar su personalidad con copia certificada del instrumento otorgado ante fedatario público en donde se acredite la personalidad con que se ostenta.

ANEXO IV

FORMATO PARA ARCHIVOS DE CONSERVACIÓN

Instructivo de llenado:

El presente Instructivo establece y describe los elementos que componen el formato determinado por el Instituto para los archivos de conservación al que hace referencia el numeral 7, fracción I.

·   Disposición aplicable a este Formato de Información y Métricas:

Los PSMSG deberán almacenar la siguiente información de acuerdo con las definiciones, criterios e indicaciones establecidos en la presente Metodología.

·   Reglas para llenar el formato de las hojas de información de este instructivo:

El formato se enviará a través del sistema electrónico que el Instituto establezca para tales efectos.

La información se entregará mediante un archivo CSV con los datos en forma de tabla, con las siguientes características:

o     Las columnas se separan por el carácter de pipe (|).

o     Las filas se separan por saltos de línea (Carácter CRLF).

o     La última fila del archivo puede terminar o no con el carácter de fin de línea.

o     Cada fila debe contener siempre el mismo número de campos.

o     La primera fila del archivo contendrá los campos correspondientes a los nombres de las columnas.

o     El Instituto pondrá a disposición de los sujetos obligados e interesados las plantillas de los archivos CSV que deben ser llenados.

o     El archivo CVS se guiará por las especificaciones establecidas en lo que respecta al tipo de formato y por lo dispuesto por el IETF: http://tools.ietf.org/html/rfc4180

·   Dirección de contacto:

En caso de dudas sobre cualquiera de los elementos contenidos en este formato por favor contactar al siguiente correo electrónico:

reporte.oss@ift.org.mx

·   Parámetros Generales:

o     Plazo para FÓRMULAR una prevención por parte del IFT:

Diez días hábiles contados a partir de la presentación de la información.

o     Plazo para desahogar el requerimiento de prevención por parte del sujeto obligado:

Cinco días hábiles a partir de que surta efectos la notificación de la prevención.

DESCRIPCIÓN DE LA PLANTILLA:

Se empleará las siguientes plantillas, que contiene datos, a manera de ejemplo:

Archivo 1 Archivo Conservación 4G Huawei Contadores LTE:

| Nombre del campo | Formato | Descripción del campo | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- |
| Semana | 1 - 52 | Referente de las semanas 1 a 52 del año | No se admitirán valores menores o mayores al del rango. |
| Hora | dd-mm-aaaa hh24:mi:ss.ff- tzh | Referente de la fecha y la hora de las 6 a las 23 horas en donde se solicitan mediciones de KPI | Solo se admitirá el formato dd-mm- aaaa hh24:mi:ss.ff-tzh alfanumérico con la zona horaria determinada por el Instituto. |
| Concat_Sector | No Aplica | Referente al catálogo de Radiobases, generado a partir de la concatenación del Id_Radiobases y el Id_Sector. | Alfanumérico |
| L.RRC.ConnReq.Succ.Emc | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L.RRC.ConnReq.Succ.HighPri | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L.RRC.ConnReq.Succ.MT | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

| L.RRC.ConnReq.Succ.MoData | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| --- | --- | --- | --- |
| L.RRC.ConnReq.Succ.DelayTol | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L.RRC.ConnReq.Succ.MoVoiceCall | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L.RRC.ConnReq.Att.Emc | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

| L.RRC.ConnReq.Att.HighPri | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| --- | --- | --- | --- |
| L.RRC.ConnReq.Att.MT | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L.RRC.ConnReq.Att.MoData | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L.RRC.ConnReq.Att.DelayTol | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L.RRC.ConnReq.Att.MoVoiceCall | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L.S1Sig.ConnEst.Succ | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L.S1Sig.ConnEst.Att | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L-E-RAB.SuccEst | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L.E-RAB.AttEst | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L.E-Rab.FailEst.X2AP | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L.E-RAB.AbnormRel | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L.E-RAB.NormRel | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L.E-RAB.NormRel.IratHoOut | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

| L.Thrp.bits.DL | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| --- | --- | --- | --- |
| L.Thrp.bits.UL | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L.THRP.TIME.CELL.DL.HIGHPRECISION | Numérico | Contador KPI Cell Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L.THRP.TIME.CELL.UL.HIGHPRECISION | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

| L.Thrp.bits.DL.LastTTI | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| --- | --- | --- | --- |
| Thrp.Time.DL.RmvLastTTI | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L.Thrp.bits.UE.UL.LastTTI | Numérico | Contador KPI User Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L.Thrp.Time.UE.UL.RmvLastTTI | Numérico | Contador KPI User Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L.Traffic.User.Avg | Numérico | Contador # de usuarios | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

Archivo 2 Archivo Conservación 4G Huawei Contadores VoLTE:

| Nombre del campo | Formato | Descripción del campo | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- |
| Semana | 1 - 52 | Referente de las semanas 1 a 52 del año | No se admitirán valores menores o mayores al del rango. |
| Hora | dd-mm-aaaa hh24:mi:ss.ff- tzh | Referente de la fecha y la hora de las 6 a las 23 horas en donde se solicitan mediciones de KPI | Solo se admitirá el formato dd-mm- aaaa hh24:mi:ss.ff-tzh alfanumérico con la zona horaria determinada por el Instituto. |
| Concat_Sector | No Aplica | Referente al catálogo de Radiobases, generado a partir de la concatenación del Id_Radiobases y el Id_Sector. | Alfanumérico |
| L.E-RAB.SUCCEST.QCI.1 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L.E-RAB.ATTEST.QCI.1 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L.E-RAB.FAILEST.X2AP.VOIP | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L.E-RAB.AbnormRel.QCI.1 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L.E-RAB.AbnormRel.MME.VoIP | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L.E-RAB.NormRel.QCI.1 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L.E-RAB.NormRel.IRatHOOut.QCI.1 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L.E-RAB.SessionTime.HighPrecision.QCI1 | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

Archivo 3 Archivo Conservación 4G Ericsson Contadores LTE:

| Nombre del campo | Formato | Descripción del campo | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- |

| Semana | 1 - 52 | Referente de las semanas 1 a 52 del año | No se admitirán valores menores o mayores al del rango. |
| --- | --- | --- | --- |
| Hora | dd-mm-aaaa hh24:mi:ss.ff- tzh | Referente de la fecha y la hora de las 6 a las 23 horas en donde se solicitan mediciones de KPI | Solo se admitirá el formato dd-mm- aaaa hh24:mi:ss.ff-tzh alfanumérico con la zona horaria determinada por el Instituto. |

| Concat_Sector | No Aplica | Referente al catálogo de Radiobases, generado a partir de la concatenación del Id_Radiobases y el Id_Sector. | Alfanumérico |
| --- | --- | --- | --- |
| PmRrcConnEstabsucc | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| PmRrcConnEstabAtt | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| PmRrcConnEstabAttReatt | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| PmS1SigConnEstabSucc | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| PmS1SigConnEstabAtt | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| PmErabEstabSuccInit | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| PmErabEstabSuccAdded | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| PmErabEstabAttInit | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| PmErabEstabAttAdded | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| PmErabRelAbnormalEnbAct | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmErabRelAbnormalEnb | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmErabRelNormalEnb | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

| PMPDCPVOLDLDRB | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| --- | --- | --- | --- |
| PMPDCPVOLULDRB | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| PMSCHEDACTIVITYCELLDL | Numérico | Contador KPI Cell Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| PMSCHEDACTIVITYCELLUL | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

| pmPdcpVolDlDrbLastTTI | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| --- | --- | --- | --- |
| pmUeThpTimeDl | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmPdcpVolUlDrbLastTTI | Numérico | Contador KPI User Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmUeThpTimeUl | Numérico | Contador KPI User Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmRrcConnLevSum | Numérico | Contador # de usuarios | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmRrcConnLevSamp | Numérico | Contador # de usuarios | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

Archivo 4 Archivo Conservación 4G Ericsson Contadores VoLTE:

| Nombre del campo | Formato | Descripción del campo | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- |
| Semana | 1 - 52 | Referente de las semanas 1 a 52 del año | No se admitirán valores menores o mayores al del rango. |
| Hora | dd-mm-aaaa hh24:mi:ss.ff- tzh | Referente de la fecha y la hora de las 6 a las 23 horas en donde se solicitan mediciones de KPI | Solo se admitirá el formato dd-mm- aaaa hh24:mi:ss.ff-tzh alfanumérico con la zona horaria determinada por el Instituto. |
| Concat_Sector | No Aplica | Referente al catálogo de Radiobases, generado a partir de la concatenación del Id_Radiobases y el Id_Sector. | Alfanumérico |
| pmErabEstabSuccAddedQciQci=1 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmErabEstabSuccInitQciQci=1 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

| pmErabEstabAttAddedQciQci=1 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| --- | --- | --- | --- |
| pmErabEstabAttAddedHoOmgoingQciQci=1 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmErabEstabAttInitQciQci=1 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| PMERABRELABNORMALENBACTQCI_1 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| PMERABRELABNORMALMMEACTQCI_1 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| PMERABRELNORMALENBQCI_1 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| PMERABRELABNORMALENBQCI_1 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

| PMERABRELMMEQCI_1 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| --- | --- | --- | --- |
| PmSessionTimeDrbQci_1 | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

Archivo 5 Archivo Conservación 4G Nokia Contadores LTE:

| Nombre del campo | Formato | Descripción del campo | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- |
| Semana | 1 - 52 | Referente de las semanas 1 a 52 del año | No se admitirán valores menores o mayores al del rango. |
| Hora | dd-mm-aaaa hh24:mi:ss.ff- tzh | Referente de la fecha y la hora de las 6 a las 23 horas en donde se solicitan mediciones de KPI | Solo se admitirá el formato dd-mm- aaaa hh24:mi:ss.ff-tzh alfanumérico con la zona horaria determinada por el Instituto. |
| Concat_Sector | No Aplica | Referente al catálogo de Radiobases, generado a partir de la concatenación del Id_Radiobases y el Id_Sector. | Alfanumérico |
| M8013C5 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M8013C17 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M8013C18 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

| M8013C19 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| --- | --- | --- | --- |
| M8013C21 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M8013C31 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M8013C34 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M8013C44 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M8013C43 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M8006C1 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M8006C0 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M8006C261 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M8006C254 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

| M8006C255 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| --- | --- | --- | --- |
| M8006C258 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M8006C260 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M8006C301 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M8006C309 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M8006C311 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M8006C313 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M8006C6 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M8006C7 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

| M8006C8 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| --- | --- | --- | --- |
| M8006C9 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M8006C277 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M8006C303 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M8006C306 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M8006C310 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M8006C312 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M8012C20 | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M8012C19 | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M8012C90 | Numérico | Contador KPI Cell Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

| M8012C89 | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| --- | --- | --- | --- |
| IP_TPUT_VOL_DL_QCI_1 | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

| IP_TPUT_VOL_DL_QCI_2 | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| --- | --- | --- | --- |
| IP_TPUT_VOL_DL_QCI_3 | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| IP_TPUT_VOL_DL_QCI_4 | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| IP_TPUT_VOL_DL_QCI_5 | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| IP_TPUT_VOL_DL_QCI_6 | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| IP_TPUT_VOL_DL_QCI_7 | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| IP_TPUT_VOL_DL_QCI_8 | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| IP_TPUT_VOL_DL_QCI_9 | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

| IP_TPUT_TIME_DL_QCI_1 | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| --- | --- | --- | --- |
| IP_TPUT_TIME_DL_QCI_2 | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| IP_TPUT_TIME_DL_QCI_3 | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| IP_TPUT_TIME_DL_QCI_4 | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| IP_TPUT_TIME_DL_QCI_5 | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| IP_TPUT_TIME_DL_QCI_6 | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| IP_TPUT_TIME_DL_QCI_7 | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| IP_TPUT_TIME_DL_QCI_8 | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| IP_TPUT_TIME_DL_QCI_9 | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| IP_TPUT_VOL_UL_QCI_1 | Numérico | Contador KPI User Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

| IP_TPUT_VOL_UL_QCI_2 | Numérico | Contador KPI User Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| --- | --- | --- | --- |
| IP_TPUT_VOL_UL_QCI_3 | Numérico | Contador KPI User Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| IP_TPUT_VOL_UL_QCI_4 | Numérico | Contador KPI User Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

| IP_TPUT_VOL_UL_QCI_5 | Numérico | Contador KPI User Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| --- | --- | --- | --- |
| IP_TPUT_VOL_UL_QCI_6 | Numérico | Contador KPI User Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| IP_TPUT_VOL_UL_QCI_7 | Numérico | Contador KPI User Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| IP_TPUT_VOL_UL_QCI_8 | Numérico | Contador KPI User Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| IP_TPUT_VOL_UL_QCI_9 | Numérico | Contador KPI User Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| IP_TPUT_TIME_UL_QCI_1 | Numérico | Contador KPI User Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| IP_TPUT_TIME_UL_QCI_2 | Numérico | Contador KPI User Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| IP_TPUT_TIME_UL_QCI_3 | Numérico | Contador KPI User Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| IP_TPUT_TIME_UL_QCI_4 | Numérico | Contador KPI User Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

| IP_TPUT_TIME_UL_QCI_5 | Numérico | Contador KPI User Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| --- | --- | --- | --- |
| IP_TPUT_TIME_UL_QCI_6 | Numérico | Contador KPI User Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| IP_TPUT_TIME_UL_QCI_7 | Numérico | Contador KPI User Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| IP_TPUT_TIME_UL_QCI_8 | Numérico | Contador KPI User Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| IP_TPUT_TIME_UL_QCI_9 | Numérico | Contador KPI User Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M8051C60 | Numérico | Contador # de usuarios | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M8001C318 | Numérico | Contador # de usuarios | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M8051C61 | Numérico | Contador # de usuarios | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M8001C319 | Numérico | Contador # de usuarios | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

Archivo 6 Archivo Conservación 4G Nokia Contadores VoLTE:

| Nombre del campo | Formato | Descripción del campo | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- |
| Semana | 1 - 52 | Referente de las semanas 1 a 52 del año | No se admitirán valores menores o mayores al del rango. |

| Hora | dd-mm-aaaa hh24:mi:ss.ff- tzh | Referente de la fecha y la hora de las 6 a las 23 horas en donde se solicitan mediciones de KPI | Solo se admitirá el formato dd-mm- aaaa hh24:mi:ss.ff-tzh alfanumérico con la zona horaria determinada por el Instituto. |
| --- | --- | --- | --- |
| Concat_Sector | No Aplica | Referente al catálogo de Radiobases, generado a partir de la concatenación del Id_Radiobases y el Id_Sector. | Alfanumérico |
| M8006C206 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M8006C215 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M8006C301 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M8006C188 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M8006C197 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

| M8006C273 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| --- | --- | --- | --- |
| M8006C266 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M8006C267 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M8006C270 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M8006C272 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M8006C316 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M8006C318 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M8006C320 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

| M8006C89 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| --- | --- | --- | --- |
| M8006C98 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M8006C107 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

| M8006C116 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| --- | --- | --- | --- |
| M8006C278 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M8006C304 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M8006C307 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M8006C317 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M8006C319 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| ERAB_IN_SESSION_TIME_QCI1 | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

Archivo 7 Archivo Conservación 3G Huawei Contadores Datos:

| Nombre del campo | Formato | Descripción del campo | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- |
| Semana | 1 - 52 | Referente de las semanas 1 a 52 del año | No se admitirán valores menores o mayores al del rango. |
| Hora | dd-mm-aaaa hh24:mi:ss.ff- tzh | Referente de la fecha y la hora de las 6 a las 23 horas en donde se solicitan mediciones de KPI | Solo se admitirá el formato dd-mm- aaaa hh24:mi:ss.ff-tzh alfanumérico con la zona horaria determinada por el Instituto. |
| Concat_Sector | No Aplica | Referente al catálogo de Radiobases, generado a partir de la concatenación del Id_Radiobases y el Id_Sector. | Alfanumérico |
| RRC.SuccConnEstab.OrgBkgCall | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| RRC.SuccConnEstab.OrgInterCall | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

| RRC.SuccConnEstab.TmBkgCall | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| --- | --- | --- | --- |
| RRC.SuccConnEstab.TmInterCall | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.SuccCellUpdt.PageRsp | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.SuccCellUpdt.ULDataTrans | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.SuccCellUpdt.OrgConvCall.PCH | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

| VS.SuccCellUpdt.TmConvCall.PCH | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| --- | --- | --- | --- |
| VS.SuccCellUpdt.EmgCall.PCH | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| RRC.AttConnEstab.OrgInterCall | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| RRC.AttConnEstab.OrgBkgCall | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| RRC.AttConnEstab.TmInterCall | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

| RRC.AttConnEstab.TmBkgCall | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| --- | --- | --- | --- |
| VS.AttCellUpdt.PageRsp | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.AttCellUpdt.ULDataTrans | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.AttCellUpdt.OrgConvCall.PCH | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.AttCellUpdt.TmConvCall.PCH | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.AttCellUpdt.EmgCall.PCH | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.RAB.SuccEstabPS.Conv | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.RAB.SuccEstabPS.Str | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.RAB.SuccEstabPS.Int | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.RAB.SuccEstabPS.Bkg | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

| VS.DCCC.Succ.F2D.AfterP2F | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| --- | --- | --- | --- |
| VS.RAB.AttEstabPS.Conv | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.RAB.AttEstabPS.Str | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.RAB.AttEstabPS.Int | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.RAB.AttEstabPS.Bkg | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.DCCC.Att.F2D.AfterP2F | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

| VS.RAB.ABNORMREL.PS | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| --- | --- | --- | --- |
| VS.RAB.ABNORMREL.PS.PCH | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.RAB.ABNORMREL.PS.D2P | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.RAB.ABNORMREL.PS.F2P | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

| VS.RAB.NORMREL.PS | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| --- | --- | --- | --- |
| VS.RAB.NORMREL.PS.PCH | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.DCCC.D2P.SUCC | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.DCCC.SUCC.F2P | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.DCCC.SUCC.F2U | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.DCCC.SUCC.D2U | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.PS.Bkg.UL.8.Traffic | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.PS.Bkg.UL.16.Traffic | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.PS.Bkg.UL.32.Traffic | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.PS.Bkg.UL.64.Traffic | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

| VS.PS.Bkg.UL.128.Traffic | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| --- | --- | --- | --- |
| VS.PS.Bkg.UL.144.Traffic | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.PS.Bkg.UL.256.Traffic | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.PS.Bkg.UL.384.Traffic | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.PS.Int.UL.8.Traffic | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.PS.Int.UL.16.Traffic | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.PS.Int.UL.32.Traffic | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

| VS.PS.Int.UL.64.Traffic | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| --- | --- | --- | --- |
| VS.PS.Int.UL.128.Traffic | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.PS.Int.UL.144.Traffic | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.PS.Int.UL.256.Traffic | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

| VS.PS.Int.UL.384.Traffic | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| --- | --- | --- | --- |
| VS.PS.Str.UL.16.Traffic | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.PS.Str.UL.32.Traffic | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.PS.Str.UL.64.Traffic | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.DcchSRB.Ul.Traffic | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.PS.Bkg.DL.8.Traffic | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.PS.Bkg.DL.16.Traffic | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.PS.Bkg.DL.32.Traffic | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.PS.Bkg.DL.64.Traffic | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

| VS.PS.Bkg.DL.128.Traffic | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| --- | --- | --- | --- |
| VS.PS.Bkg.DL.144.Traffic | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.PS.Bkg.DL.256.Traffic | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.PS.Bkg.DL.384.Traffic | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.PS.Int.DL.8.Traffic | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.PS.Int.DL.16.Traffic | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.PS.Int.DL.32.Traffic | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.PS.Int.DL.64.Traffic | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

| VS.PS.Int.DL.128.Traffic | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| --- | --- | --- | --- |
| VS.PS.Int.DL.144.Traffic | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.PS.Int.DL.256.Traffic | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.PS.Int.DL.384.Traffic | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.PS.Str.DL.32.Traffic | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.PS.Str.DL.64.Traffic | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.PS.Str.DL.128.Traffic | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.PS.Str.DL.144.Traffic | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.DcchSRB.Dl.Traffic | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

| VS.HSDPA.MEANCHTHROUGHPUT.TOTALBYTES | Numérico | Contador KPI Cell Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| --- | --- | --- | --- |
| VS.HSUPA.MEANCHTHROUGHPUT.TOTALBYTES | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.HSDPA.DataOutput.Traffic | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.HSDPA.DataTtiNum.User | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.HSUPA.2msTTI.Traffic | Numérico | Contador KPI User Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.HSUPA.10msTTI.Traffic | Numérico | Contador KPI User Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.HSUPA.2msPDU.TTI.Num | Numérico | Contador KPI User Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.HSUPA.10msPDU.TTI.Num | Numérico | Contador KPI User Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.HSDPA.UE.MEAN.CELL | Numérico | Contador # de usuarios DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.HSUPA.UE.MEAN.CELL | Numérico | Contador # de usuarios UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

Archivo 8 Archivo Conservación 3G Huawei Contadores Voz:

| Nombre del campo | Formato | Descripción del campo | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- |

| Semana | 1 - 52 | Referente de las semanas 1 a 52 del año | No se admitirán valores menores o mayores al del rango. |
| --- | --- | --- | --- |
| Hora | dd-mm-aaaa hh24:mi:ss.ff- tzh | Referente de la fecha y la hora de las 6 a las 23 horas en donde se solicitan mediciones de KPI | Solo se admitirá el formato dd-mm- aaaa hh24:mi:ss.ff-tzh alfanumérico con la zona horaria determinada por el Instituto. |
| Concat_Sector | No Aplica | Referente al catálogo de Radiobases, generado a partir de la concatenación del Id_Radiobases y el Id_Sector. | Alfanumérico |
| RRC.SuccConnEstab.OrgConvCall | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| RRC.SuccConnEstab.TmConvCall | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| RRC.SuccConnEstab.EmgCall | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.SuccCellUpdt.OrgConvCall.PCH | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.SuccCellUpdt.TmConvCall.PCH | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.SuccCellUpdt.EmgCall.PCH | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| RRC.AttConnEstab.OrgConvCall | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

| RRC.AttConnEstab.TmConvCall | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| --- | --- | --- | --- |
| RRC.AttConnEstab.EmgCall | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.AttCellUpdt.OrgConvCall.PCH | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.AttCellUpdt.TmConvCall.PCH | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.AttCellUpdt.EmgCall.PCH | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.RAB.SuccEstabCS.Conv | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.RAB.SuccEstabCS.Str | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.RAB.AttEstabCS.Conv | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

| VS.RAB.AttEstabCS.Str | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| --- | --- | --- | --- |
| VS.RAB.AbnormRel.CS | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.RAB.NormRel.CS | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.AMR.ERLANG.BESTCELL | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

Archivo 9 Archivo Conservación 3G Ericsson Contadores Datos:

| Nombre del campo | Formato | Descripción del campo | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- |
| Semana | 1 - 52 | Referente de las semanas 1 a 52 del año | No se admitirán valores menores o mayores al del rango. |
| Hora | dd-mm-aaaa hh24:mi:ss.ff- tzh | Referente de la fecha y la hora de las 6 a las 23 horas en donde se solicitan mediciones de KPI | Solo se admitirá el formato dd-mm- aaaa hh24:mi:ss.ff-tzh alfanumérico con la zona horaria determinada por el Instituto. |
| Concat_Sector | No Aplica | Referente al catálogo de Radiobases, generado a partir de la concatenación del Id_Radiobases y el Id_Sector. | Alfanumérico |
| pmTotNoRrcConnectReqPsSucc | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

| pmChSwitchSuccUraFach | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| --- | --- | --- | --- |
| pmTotNoRrcConnectReqPs | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmNoloadSharingRrcConnPs | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmChSwitchAttemptUraFach | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmNoNormalNasSignReleasePs | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmNoSystemNasSignReleasePs | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmNoRabEstablishSuccessPacketlnteractive | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmChSwitchSuccUraHs | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmChSwitchSuccUraHsCslnit | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmChSwitchSuccUraDch | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

| pmChSwitchSuccUraDchCslnit | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| --- | --- | --- | --- |

| pmNoRabEstablishAttemptPacketlnteractive | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| --- | --- | --- | --- |
| pmChSwitchAttemptUraHs | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmChSwitchAttemptUraHsCslnit | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmChSwitchAttUraDch | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmChSwitchAttemptUraDchCslnit | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmNoSystemRabReleasePacket | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmNoSystemRabReleasePacketUra | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmChSwitchAttemptFachUra | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmChSwitchSuccFachUra | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

| pmChSwitchAttemptDchUra | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| --- | --- | --- | --- |
| pmChSwitchSuccDchUra | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmChSwitchAttemptHsUra | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmChSwitchSuccHsUra | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmNoNormalRabReleasePacket | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmNoSystemRabReleasePacket | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmNoNormalRabReleasePacketUra | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmDlTrafficVolumePsIntHs | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmUlTrafficVolumePsIntEul | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmDlTrafficVolumePs8 | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

| pmDlTrafficVolumePs16 | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| --- | --- | --- | --- |

| pmDlTrafficVolumePs64 | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| --- | --- | --- | --- |
| pmDlTrafficVolumePs128 | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmDlTrafficVolumePs384 | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmDlTrafficVolumePsCommon | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmUlTrafficVolumePs8 | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmUlTrafficVolumePs16 | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmUlTrafficVolumePs64 | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmUlTrafficVolumePs128 | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmUlTrafficVolumePs384 | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

| pmUlTrafficVolumePsCommon | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| --- | --- | --- | --- |
| PMSUMACKEDBITS SPI(0-15) | Numérico | Contador KPI Cell Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| PMNOACTIVESUBFRAMES SPI(0-15) | Numérico | Contador KPI Cell Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| PMSUMACKEDBITSCELLEULTTI10 | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| PMSUMACKEDBITSCELLEULTTI2 | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| PMNOACTIVE2MSINTERVALSEUL | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmSumAckedBitsPqSpi00 | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmSumAckedBitsPqSpi01 | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmSumAckedBitsPqSpi02 | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmSumAckedBitsPqSpi03 | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmSumAckedBitsPqSpi04 | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmSumAckedBitsPqSpi05 | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

| pmSumAckedBitsPqSpi06 | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| --- | --- | --- | --- |
| pmSumAckedBitsPqSpi07 | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmSumAckedBitsPqSpi08 | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmSumAckedBitsPqSpi09 | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmSumAckedBitsPqSpi10 | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmSumAckedBitsPqSpi11 | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmSumAckedBitsPqSpi12 | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmSumAckedBitsPqSpi13 | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

| pmSumAckedBitsPqSpi14 | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| --- | --- | --- | --- |
| pmSumNonEmptyUserBuffersPqSpi00 | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmSumNonEmptyUserBuffersPqSpi01 | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmSumNonEmptyUserBuffersPqSpi02 | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmSumNonEmptyUserBuffersPqSpi03 | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmSumNonEmptyUserBuffersPqSpi04 | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmSumNonEmptyUserBuffersPqSpi05 | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmSumNonEmptyUserBuffersPqSpi06 | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmSumNonEmptyUserBuffersPqSpi07 | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmSumNonEmptyUserBuffersPqSpi08 | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmSumNonEmptyUserBuffersPqSpi09 | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmSumNonEmptyUserBuffersPqSpi10 | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

| pmSumNonEmptyUserBuffersPqSpi11 | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| --- | --- | --- | --- |

| pmSumNonEmptyUserBuffersPqSpi12 | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| --- | --- | --- | --- |
| pmSumNonEmptyUserBuffersPqSpi13 | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmSumNonEmptyUserBuffersPqSpi14 | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmNoActive2msFrameEul | Numérico | Contador KPI User Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmNoActive10msFramesEul | Numérico | Contador KPI User Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmSumBestPsHsAdchRabEstablish | Numérico | Contador # de usuarios DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmSamplesBestPsHsAdchRabEstablish | Numérico | Contador # de usuarios DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmSumBestPsEulRabEstablish | Numérico | Contador # de usuarios UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmSamplesBestPsEulRabEstablish | Numérico | Contador # de usuarios UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

Archivo 10 Archivo Conservación 3G Ericsson Contadores Voz:

| Nombre del campo | Formato | Descripción del campo | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- |
| Semana | 1 - 52 | Referente de las semanas 1 a 52 del año | No se admitirán valores menores o mayores al del rango. |
| Hora | dd-mm-aaaa hh24:mi:ss.ff- tzh | Referente de la fecha y la hora de las 6 a las 23 horas en donde se solicitan mediciones de KPI | Solo se admitirá el formato dd-mm- aaaa hh24:mi:ss.ff-tzh alfanumérico con la zona horaria determinada por el Instituto. |
| Concat_Sector | No Aplica | Referente al catálogo de Radiobases, generado a partir de la concatenación del Id_Radiobases y el Id_Sector. | Alfanumérico |
| pmTotNoRrcConnectReqCsSucc | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmNoCellUpdateSuccMultiCs | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmTotNoRrcConnectReqCs | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

| pmNoCellUpdateAttMultiCs | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| --- | --- | --- | --- |
| pmNoLoadSharingRrcConnCs | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmNoNormalNasSignReleaseCs | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

| pmNoSystemNasSignReleaseCs | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| --- | --- | --- | --- |
| pmNoRabEstablishSuccess.Speech | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmNoDirRetrySuccess | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmNoRabEstablishSuccess.Cs64 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmNoRabEstablishAttempt.Speech | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmNoRabEstablishAttempt.Cs64 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

| pmNoDirRetryAtt | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| --- | --- | --- | --- |
| PMNOSYSTEMRABRELEASESPEECH | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| PMNONORMALRABRELEASESPEECH | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmSumBestCs12Establish | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmSamplesBestCs12Establish | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmSumBestAmr12200RabEstablish | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmSamplesBestAmr12200RabEstablish | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmSumBestAmr7950RabEstablish | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmSamplesBestAmr7950RabEstablish | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmSumBestAmr5900RabEstablish | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmSamplesBestAmr5900RabEstablish | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmSumBestAmr4750RabEstablish | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmSamplesBestAmr4750RabEstablish | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmSumBestAmrNbMmRabEstablish | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmSamplesBestAmrNbMmRabEstablish | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

| pmSumBestAmrWbRabEstablish | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| --- | --- | --- | --- |
| pmSamplesBestAmrWbRabEstablish | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

Archivo 11 Archivo Conservación 3G Nokia Contadores Datos:

| Nombre del campo | Formato | Descripción del campo | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- |
| Semana | 1 - 52 | Referente de las semanas 1 a 52 del año | No se admitirán valores menores o mayores al del rango. |

| Hora | dd-mm-aaaa hh24:mi:ss.ff- tzh | Referente de la fecha y la hora de las 6 a las 23 horas en donde se solicitan mediciones de KPI | Solo se admitirá el formato dd-mm- aaaa hh24:mi:ss.ff-tzh alfanumérico con la zona horaria determinada por el Instituto. |
| --- | --- | --- | --- |
| Concat_Sector | No Aplica | Referente al catálogo de Radiobases, generado a partir de la concatenación del Id_Radiobases y el Id_Sector. | Alfanumérico |
| M1001C22 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1001C23 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1001C32 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1001C33 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1001C40 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1001C41 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1001C562 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1001C553 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

| M1001C558 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| --- | --- | --- | --- |
| M1006C254 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1001C573 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1001C578 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1001C582 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

| M1001C617 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| --- | --- | --- | --- |
| M1006C253 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1001C115 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

| M1001C66 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| --- | --- | --- | --- |
| M1001C185 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1001C186 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1001C187 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1001C188 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1001C190 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1001C191 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1001C192 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1001C193 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1001C194 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1001C196 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

| M1001C398 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| --- | --- | --- | --- |
| M1001C397 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1001C694 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1001C695 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1001C141 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1001C142 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1001C171 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

| M1001C801 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| --- | --- | --- | --- |
| M1001C804 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

| M1001C172 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| --- | --- | --- | --- |
| M1001C802 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1001C805 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M5000C126 | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M5000C127 | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M5002C128 | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M5002C129 | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1023C10 | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M5000C69 | Numérico | Contador KPI Cell Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M5000C70 | Numérico | Contador KPI Cell Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M5000C71 | Numérico | Contador KPI Cell Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

| M5000C72 | Numérico | Contador KPI Cell Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| --- | --- | --- | --- |
| M5000C73 | Numérico | Contador KPI Cell Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M5000C74 | Numérico | Contador KPI Cell Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M5002C2 | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M5002C3 | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M5002C4 | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1000C272 | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1000C273 | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

| M1000C274 | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| --- | --- | --- | --- |

| M1000C275 | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| --- | --- | --- | --- |
| M1000C276 | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1000C277 | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1000C278 | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1000C279 | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1000C280 | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1000C281 | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1000C365 | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1000C366 | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1000C367 | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1000C368 | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

| M1000C369 | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| --- | --- | --- | --- |
| M1000C370 | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1000C371 | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1000C372 | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1000C373 | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1000C374 | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1000C375 | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1000C376 | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1000C384 | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

| M1000C385 | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| --- | --- | --- | --- |
| M1000C386 | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1000C387 | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M5000C85 | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| edch_data_scell_ul | Numérico | Contador KPI User Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| mace_pdus_2ms_tti | Numérico | Contador KPI User Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| mace_pdus_10ms_tti | Numérico | Contador KPI User Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1000C284 | Numérico | Contador # de usuarios DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1000C285 | Numérico | Contador # de usuarios DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1000C286 | Numérico | Contador # de usuarios UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1000C287 | Numérico | Contador # de usuarios UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

Archivo 12 Archivo Conservación 3G Nokia Contadores Voz:

| Nombre del campo | Formato | Descripción del campo | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- |
| Semana | 1 - 52 | Referente de las semanas 1 a 52 del año | No se admitirán valores menores o mayores al del rango. |
| Hora | dd-mm-aaaa hh24:mi:ss.ff- tzh | Referente de la fecha y la hora de las 6 a las 23 horas en donde se solicitan mediciones de KPI | Solo se admitirá el formato dd-mm- aaaa hh24:mi:ss.ff-tzh alfanumérico con la zona horaria determinada por el Instituto. |
| Concat_Sector | No Aplica | Referente al catálogo de Radiobases, generado a partir de la concatenación del Id_Radiobases y el Id_Sector. | Alfanumérico |
| M1001C22 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1001C23 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1001C32 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

| M1001C33 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| --- | --- | --- | --- |

| M1001C40 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| --- | --- | --- | --- |
| M1001C41 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1001C562 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1001C553 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1001C558 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1006C254 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1001C573 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1001C578 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1001C582 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1001C617 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1006C253 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1001C115 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1001C66 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1001C144 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1001C145 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1001C146 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

| M1001C147 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| --- | --- | --- | --- |
| M1001C148 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1001C150 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1001C392 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1001C690 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

| M1001C136 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| --- | --- | --- | --- |
| M1001C143 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1001C644 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1001C647 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1001C650 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1001C199 | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

Archivo 13 Archivo Conservación 2G Huawei Contadores LTE:

| Nombre del campo | Formato | Descripción del campo | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- |
| Semana | 1 - 52 | Referente de las semanas 1 a 52 del año | No se admitirán valores menores o mayores al del rango. |
| Hora | dd-mm-aaaa hh24:mi:ss.ff- tzh | Referente de la fecha y la hora de las 6 a las 23 horas en donde se solicitan mediciones de KPI | Solo se admitirá el formato dd-mm- aaaa hh24:mi:ss.ff-tzh alfanumérico con la zona horaria determinada por el Instituto. |
| Concat_Sector | No Aplica | Referente al catálogo de Radiobases, generado a partir de la concatenación del Id_Radiobases y el Id_Sector. | Alfanumérico |
| A9002 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| A9202 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| A9102 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| A9302 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| A9001 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| A9201 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

| A9101 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| --- | --- | --- | --- |
| A9301 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| A9006 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

| A9007 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| --- | --- | --- | --- |
| A9206 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| A9207 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| A9118 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| A9318 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L9002 | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L9203 | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L9204 | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

| L9205 | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| --- | --- | --- | --- |
| L9102 | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L9103 | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L9104 | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L9105 | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L9202 | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L9206 | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L9207 | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L9208 | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

| L9209 | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| --- | --- | --- | --- |
| L9210 | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L9302 | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L9303 | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

| L9304 | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| --- | --- | --- | --- |
| L9305 | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L9306 | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L9307 | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L9308 | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L9309 | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

| L9310 | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| --- | --- | --- | --- |
| L9211 | Numérico | Contador KPI Cell Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L9212 | Numérico | Contador KPI Cell Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L9213 | Numérico | Contador KPI Cell Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L9214 | Numérico | Contador KPI Cell Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L9215 | Numérico | Contador KPI Cell Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L9216 | Numérico | Contador KPI Cell Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L9217 | Numérico | Contador KPI Cell Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L9218 | Numérico | Contador KPI Cell Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L9219 | Numérico | Contador KPI Cell Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

| L9235 | Numérico | Contador KPI Cell Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| --- | --- | --- | --- |
| L9311 | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L9312 | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L9313 | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L9314 | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

| L9315 | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| --- | --- | --- | --- |
| L9316 | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L9317 | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L9318 | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L9319 | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L9336 | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L9528 | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L9527 | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L9424 | Numérico | Contador KPI User Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L9423 | Numérico | Contador KPI User Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

Archivo 14 Archivo Conservación 2G Huawei Contadores Voz:

| Nombre del campo | Formato | Descripción del campo | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- |
| Semana | 1 - 52 | Referente de las semanas 1 a 52 del año | No se admitirán valores menores o mayores al del rango. |
| Hora | dd-mm-aaaa hh24:mi:ss.ff- tzh | Referente de la fecha y la hora de las 6 a las 23 horas en donde se solicitan mediciones de KPI | Solo se admitirá el formato dd-mm- aaaa hh24:mi:ss.ff-tzh alfanumérico con la zona horaria determinada por el Instituto. |
| Concat_Sector | No Aplica | Referente al catálogo de Radiobases, generado a partir de la concatenación del Id_Radiobases y el Id_Sector. | Alfanumérico |
| A300K | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| CA300J | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| A300H | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| K3001 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| K3000 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

| CM30 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| --- | --- | --- | --- |
| K3003 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

| H3600 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| --- | --- | --- | --- |
| H3620 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| K3011A | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| K3010A | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| CM33 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| K3013A | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| K3013B | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| AR3551A | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| AR3551B | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| AR3552A | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| AR3552B | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

Archivo 15 Archivo Conservación 2G Ericsson Contadores Datos:

| Nombre del campo | Formato | Descripción del campo | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- |
| Semana | 1 - 52 | Referente de las semanas 1 a 52 del año | No se admitirán valores menores o mayores al del rango. |
| Hora | dd-mm-aaaa hh24:mi:ss.ff- tzh | Referente de la fecha y la hora de las 6 a las 23 horas en donde se solicitan mediciones de KPI | Solo se admitirá el formato dd-mm- aaaa hh24:mi:ss.ff-tzh alfanumérico con la zona horaria determinada por el Instituto. |
| Concat_Sector | No Aplica | Referente al catálogo de Radiobases, generado a partir de la concatenación del Id_Radiobases y el Id_Sector. | Alfanumérico |
| PREJTFI | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| PREJOTH | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

| FAILDLTBFEST | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| --- | --- | --- | --- |
| PSCHREQ | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| DLTBFEST | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| IAULREL | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| OTHULREL | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

| LDISRR | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| --- | --- | --- | --- |
| LDISOTH | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| FAILDLANSW | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VOLULSTRACC | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| ULINTBGVOL | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| LLCVOLULEIT | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| DTMULSTRDATA | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| PERLEN | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| DLSTRVOL | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

| DLINTBGVOL | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| --- | --- | --- | --- |
| INT10BREGPRSTBF | Numérico | Contador KPI Cell Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| INT15BREGPRSTBF | Numérico | Contador KPI Cell Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| INT20BREGPRSTBF | Numérico | Contador KPI Cell Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| INT25BREGPRSTBF | Numérico | Contador KPI Cell Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| INT30BREGPRSTBF | Numérico | Contador KPI Cell Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| INT35BREGPRSTBF | Numérico | Contador KPI Cell Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| INT40BREGPRSTBF | Numérico | Contador KPI Cell Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

| INT45BREGPRSTBF | Numérico | Contador KPI Cell Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| --- | --- | --- | --- |
| INT50BREGPRSTBF | Numérico | Contador KPI Cell Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

| INT55BREGPRSTBF | Numérico | Contador KPI Cell Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| --- | --- | --- | --- |
| MC19ULACK | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| DLTHP1EGTHR | Numérico | Contador KPI Cell Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| DLTHP2EGTHR | Numérico | Contador KPI Cell Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| DLTHP3EGTHR | Numérico | Contador KPI Cell Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| DLBGEGTHR | Numérico | Contador KPI Cell Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| DLTHP1EGDATA | Numérico | Contador KPI Cell Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| DLTHP2EGDATA | Numérico | Contador KPI Cell Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| DLTHP3EGDATA | Numérico | Contador KPI Cell Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| DLBGEGDATA | Numérico | Contador KPI Cell Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| ULTHP1EGTHR | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

| ULTHP2EGTHR | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| --- | --- | --- | --- |
| ULTHP3EGTHR | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| ULBGEGTHR | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| ULTHP1EGDATA | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| ULTHP2EGDATA | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| ULTHP3EGDATA | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| ULBGEGDATA | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

Archivo 16 Archivo Conservación 2G Ericsson Contadores Voz:

| Nombre del campo | Formato | Descripción del campo | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- |

| Semana | 1 - 52 | Referente de las semanas 1 a 52 del año | No se admitirán valores menores o mayores al del rango. |
| --- | --- | --- | --- |
| Hora | dd-mm-aaaa hh24:mi:ss.ff- tzh | Referente de la fecha y la hora de las 6 a las 23 horas en donde se solicitan mediciones de KPI | Solo se admitirá el formato dd-mm- aaaa hh24:mi:ss.ff-tzh alfanumérico con la zona horaria determinada por el Instituto. |
| Concat_Sector | No Aplica | Referente al catálogo de Radiobases, generado a partir de la concatenación del Id_Radiobases y el Id_Sector. | Alfanumérico |
| CCONGS | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| CCALLS | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| CDISSS | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| CDISQA | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| CDISTA | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| CMSESTAB | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| TFCASSALL | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

| TFCASSALLSUB | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| --- | --- | --- | --- |
| THCASSALL | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| THCASSALLSUB | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| TASSALL | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| TFNDROP | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| THNDROP | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| THDROPSUB | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| TFNDROPSUB | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmTFTRALACC | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmTHTRALACC | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

Archivo 17 Archivo Conservación 2G Nokia Contadores Datos:

| Nombre del campo | Formato | Descripción del campo | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- |
| Semana | 1 - 52 | Referente de las semanas 1 a 52 del año | No se admitirán valores menores o mayores al del rango. |
| Hora | dd-mm-aaaa hh24:mi:ss.ff- tzh | Referente de la fecha y la hora de las 6 a las 23 horas en donde se solicitan mediciones de KPI | Solo se admitirá el formato dd-mm- aaaa hh24:mi:ss.ff-tzh alfanumérico con la zona horaria determinada por el Instituto. |
| Concat_Sector | No Aplica | Referente al catálogo de Radiobases, generado a partir de la concatenación del Id_Radiobases y el Id_Sector. | Alfanumérico |
| NO_RADIO_RES_AVA_UL_TBF | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| NO_RADIO_RES_AVA_DL_TBF | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| REQ_1_TSL_UL | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| REQ_2_TSL_UL | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| REQ_3_TSL_UL | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

| REQ_4_TSL_UL | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ_5_TSL_UL | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| REQ_6_TSL_UL | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| REQ_7_TSL_UL | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| REQ_8_TSL_UL | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| REQ_1_TSL_DL | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| REQ_2_TSL_DL | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| REQ_3_TSL_DL | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| REQ_4_TSL_DL | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| REQ_5_TSL_DL | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

| REQ_6_TSL_DL | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| --- | --- | --- | --- |

| REQ_7_TSL_DL | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ_8_TSL_DL | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| REQ_9_TSL_DL | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| REQ_10_TS_LDL | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| REQ_11_TS_LDL | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| REQ_12_TS_LDL | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| DL_TBF_REL_DUE_NO_RESP_MS | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| UL_TBF_REL_DUE_NO_RESP_MS | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| NBR_OF_DL_TBF | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| NBR_OF_UL_TBF | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

| RLC_DATA_BLOCKS_DL_CS1 | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| --- | --- | --- | --- |
| RLC_DATA_BL OCKS_DL_CS2 | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| RLC_DATA_BLOCKS_UL_CS1 | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| RLC_DATA_BL OCKS_UL_CS2 | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| DL_RLC_BLOCKS_IN_ACK_MODE | Numérico | Contador KPI Cell Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| DL_RLC_BLOCKS_IN_UNCAK_MODE | Numérico | Contador KPI Cell Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| UL_RLC_BLOCKS_IN_ACK_MODE | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| UL_RLC_BLOCKS_IN_UNCAK_MODE | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VWTHR_NUMERATOR_EDGE_4_DL | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VWTHR_DENOMINATOR_EDGE_4_DL | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VWTHR_NUMERATOR_EDGE_4_UL | Numérico | Contador KPI User Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

| VWTHR_DENOMINATOR_EDGE_4_UL | Numérico | Contador KPI User Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| --- | --- | --- | --- |

Archivo 18 Archivo Conservación 2G Nokia Contadores Voz:

| Nombre del campo | Formato | Descripción del campo | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- |
| Semana | 1 - 52 | Referente de las semanas 1 a 52 del año | No se admitirán valores menores o mayores al del rango. |
| Hora | dd-mm-aaaa hh24:mi:ss.ff- tzh | Referente de la fecha y la hora de las 6 a las 23 horas en donde se solicitan mediciones de KPI | Solo se admitirá el formato dd-mm- aaaa hh24:mi:ss.ff-tzh alfanumérico con la zona horaria determinada por el Instituto. |
| Concat_Sector | No Aplica | Referente al catálogo de Radiobases, generado a partir de la concatenación del Id_Radiobases y el Id_Sector. | Alfanumérico |
| SUCC_TCH_SEIZ_CALL_ATTEMPT | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| TCH_REQUESTS_CALL_ATTEMPT | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

| SDCCH_BUSY_ATT | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| --- | --- | --- | --- |
| SDCCH_SEIZ_ATT | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| TCH_RADIO_FAIL | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| TCH_REL_DUE_RAD_FAIL_PH_2_3 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| TCH_RF_OLD_HO | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| TCH_LAPD_FAIL | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| TCH_BTS_FAIL | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| TCH_USER_ACT | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| TCH_BCSU_RESET | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| TCH_NETW_ACT | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| TCH_ACT_FAIL_CALL | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

| TCH_ABIS_FAIL_OLD | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| --- | --- | --- | --- |
| TCH_TR_FAIL_OLD | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| TCH_NORM_RELEASE | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| AVE_BUSY_TCH | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| RES_AV_DENOM14 | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

Archivo 19 Archivo Conservación Disponibilidad 2G, 3G, 4G

| Nombre del campo | Formato | Descripción del campo | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- |
| Semana | 1 - 52 | Referente de las semanas 1 a 52 del año | No se admitirán valores menores o mayores al del rango. |
| Hora | dd-mm-aaaa hh24:mi:ss.ff-tzh | Referente de la fecha y la hora de las 6 a las 23 horas en donde se solicitan mediciones de KPI | Solo se admitirá el formato dd- mm-aaaa hh24:mi:ss.ff-tzh alfanumérico con la zona horaria determinada por el Instituto. |
| Fabricante de equipo | Refiere al fabricante de equipo de telecomunicaciones, puede ser Huawei, Ericsson, Nokia, etc. | No Aplica | Alfabético |
| Concat_Sector | No Aplica | Referente al catálogo de Radiobases, generado a partir de la concatenación del Id_Radiobases y el Id_Sector. | Alfanumérico |

| L.Cell.Avail.Dur | Numérico | Contador KPI HW 4G | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| --- | --- | --- | --- |
| L.Cell.Unavail.Dur.Manual | Numérico | Contador KPI HW 4G | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L.Cell.Unavail.Dur.EnergySaving | Numérico | Contador KPI HW 4G | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| PmCellDownTimeAuto | Numérico | Contador ERI 4G | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| PmCellDownTimeMan | Numérico | Contador ERI 4G | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmMimoSleepTime | Numérico | Contador ERI 4G | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

| pmCellSleepTime | Numérico | Contador ERI 4G | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| --- | --- | --- | --- |
| pmMicroTxSleepTime | Numérico | Contador ERI 4G | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| SAMPLES_CELL_AVAIL | Numérico | Contador NOK 4G | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| DENOM_CELL_AVAIL | Numérico | Contador NOK 4G | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| SAMPLES_CELL_PLAN_UNAVAIL | Numérico | Contador NOK 4G | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| SAMPLES_CELL_POWER_SAVING | Numérico | Contador NOK 4G | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.Cell.UnavailTime | Numérico | Contador HW 3G | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.Cell.UnavailTime.Sys | Numérico | Contador HW 3G | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

| VS.Cell.DynShutDown.Time | Numérico | Contador HW 3G | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| --- | --- | --- | --- |
| Total Number Of Cells | Numérico | Contador HW 3G | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| Total Number Of Cells | Numérico | Contador ERI 3G | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmCellDowntimeAuto | Numérico | Contador ERI 3G | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmCellDowntimeMan | Numérico | Contador ERI 3G | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmCellDowntimetps | Numérico | Contador ERI 3G | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1000C178 | Numérico | Contador NOK 3G | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1000C378 | Numérico | Contador NOK 3G | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1000C180 | Numérico | Contador NOK 3G | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| CR373 | Numérico | Contador HW 2G | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

| TDWNACC | Numérico | Contador ERI 2G | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| --- | --- | --- | --- |
| TDWNSCAN | Numérico | Contador ERI 2G | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| BCCH_DOWNTIME | Numérico | Contador NOK 2G | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| BCCH_UPTIME | Numérico | Contador NOK 2G | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

ANEXO V

FORMATO LISTADO RADIOBASES

Instructivo de llenado:

El presente Instructivo establece y describe los elementos que componen el formato determinado por el Instituto para la entrega del listado de radiobases al que hace referencia el numeral 7, fracción III.

·   Disposición aplicable a este Formato de Información y Métricas:

Los PSMSG deberán adjuntar la siguiente información de acuerdo con las definiciones, criterios e indicaciones establecidos en la presente Metodología.

·   Reglas para llenar el formato de las hojas de información de este instructivo:

El formato se enviará a través del sistema electrónico que el Instituto establezca para tales efectos.

La información se entregará mediante un archivo CSV en forma de tabla, con las siguientes características:

o     Las columnas se separan por el carácter de pipe (|).

o     Las filas se separan por saltos de línea (Carácter CRLF).

o     La última fila del archivo puede terminar o no con el carácter de fin de línea.

o     El archivo CSV puede contener tantas líneas como sean necesarias para la entrega de la información correspondiente. No debe contener líneas vacías.

o     Cada fila debe contener siempre el mismo número de campos.

o     La primera fila del archivo contendrá los campos correspondientes a los nombres de las columnas.

o     El Instituto pondrá a disposición de los sujetos obligados e interesados las plantillas de los archivos CSV que deben ser llenados.

o     El archivo CVS se guiará por las especificaciones establecidas en lo que respecta al tipo de formato y por lo dispuesto por el IETF: http://tools.ietf.org/html/rfc4180

·   Dirección de contacto:

En caso de dudas sobre cualquiera de los elementos contenidos en este formato por favor contactar al siguiente correo electrónico:

reporte.oss@ift.org.mx

·   Parámetros Generales:

o     Plazo para FÓRMULAR una prevención por parte del IFT:

Diez días hábiles contados a partir de la presentación de la información.

o     Plazo para desahogar el requerimiento de prevención por parte del sujeto obligado:

Cinco días hábiles a partir de que surta efectos la notificación de la prevención.

DESCRIPCIÓN DE LA PLANTILLA:

Catálogo de Radiobases:

| Nombre de Campo | Descripción del campo | Rangos | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- |
| ID RADIOBASE | Describe el nombre de cada Radio Base de la red de los Prestadores del Servicio Móvil. | No aplica | Alfanumérico |
| ID SECTOR | Identificador único del sector en la red del Prestador. | No Aplica | Alfanumérico |
| LATITUD | Distancia angular que hay desde un punto de la superficie de la Tierra hasta el paralelo del ecuador. | No Aplica | Número positivo flotante con 6 decimales. |
| LONGITUD | Distancia vertical de un punto de la superficie terrestre respecto al nivel del mar. | No Aplica | Número negativo flotante con 6 decimales. |
| MUNICIPIO | Identificador único con base al registro oficial del INEGI. | 2 dígitos Estado + 3 dígitos Municipio | No se admitirán valores que no se encuentren en el catálogo de Municipios con base el registro oficial del INEGI. |
| FABRICANTE | Refiere al fabricante de equipo de telecomunicaciones, puede ser Huawei, Ericsson, Nokia, etc. | No Aplica | Alfabético |
| TECNOLOGIA | Refiere al tipo de generación celular, puede ser 2G, 3G, 4G. | 2G, 3G, 4G | Alfanumérico |
| REGION | Área nacional que está determinada por un conjunto de localidades. | 1 - 9 | Numérico Entero |
| SERVICIO | Describe tipo de servicio que brinda en el Servicio Móvil. | Voz, Datos | Alfabético |

ANEXO VI

LISTADO DE MUNICIPIOS

Los PSMSG deberán calcular los KPI del reporte auditado a nivel municipio tomando en cuenta la información correspondiente al censo de población más reciente del INEGI. A continuación, se adjunta el listado correspondiente al censo 2010(5) (este listado se actualizará conforme a lo dispuesto en el numeral 3, fracción V de la metodología).

| ID_MUNICIPIO | MUNICIPIO | ESTADO |
| --- | --- | --- |
| 01001 | Aguascalientes | Aguascalientes |
| 01002 | Asientos | Aguascalientes |
| 01003 | Calvillo | Aguascalientes |
| 01004 | Cosío | Aguascalientes |
| 01005 | Jesús María | Aguascalientes |
| 01006 | Pabellón de Arteaga | Aguascalientes |
| 01007 | Rincón de Romos | Aguascalientes |
| 01008 | San José de Gracia | Aguascalientes |
| 01009 | Tepezalá | Aguascalientes |
| 01010 | El Llano | Aguascalientes |
| 01011 | San Francisco de los Romo | Aguascalientes |
| 02001 | Ensenada | Baja California |
| 02002 | Mexicali | Baja California |

| 02003 | Tecate | Baja California |
| --- | --- | --- |
| 02004 | Tijuana | Baja California |
| 02005 | Playas de Rosarito | Baja California |
| 03001 | Comondú | Baja California Sur |
| 03002 | Mulegé | Baja California Sur |
| 03003 | La Paz | Baja California Sur |
| 03008 | Los Cabos | Baja California Sur |
| 03009 | Loreto | Baja California Sur |
| 04001 | Calkiní | Campeche |
| 04002 | Campeche | Campeche |
| 04003 | Carmen | Campeche |
| 04004 | Champotón | Campeche |
| 04005 | Hecelchakán | Campeche |

| 04006 | Hopelchén | Campeche |
| --- | --- | --- |
| 04007 | Palizada | Campeche |
| 04008 | Tenabo | Campeche |
| 04009 | Escárcega | Campeche |
| 04010 | Calakmul | Campeche |
| 04011 | Candelaria | Campeche |
| 05001 | Abasolo | Coahuila |
| 05002 | Acuña | Coahuila |
| 05003 | Allende | Coahuila |
| 05004 | Arteaga | Coahuila |
| 05005 | Candela | Coahuila |
| 05006 | Castaños | Coahuila |
| 05007 | Cuatro Ciénegas | Coahuila |
| 05008 | Escobedo | Coahuila |
| 05009 | Francisco I. Madero | Coahuila |
| 05010 | Frontera | Coahuila |
| 05011 | General Cepeda | Coahuila |
| 05012 | Guerrero | Coahuila |
| 05013 | Hidalgo | Coahuila |
| 05014 | Jiménez | Coahuila |
| 05015 | Juárez | Coahuila |
| 05016 | Lamadrid | Coahuila |
| 05017 | Matamoros | Coahuila |
| 05018 | Monclova | Coahuila |
| 05019 | Morelos | Coahuila |
| 05020 | Múzquiz | Coahuila |
| 05021 | Nadadores | Coahuila |
| 05022 | Nava | Coahuila |
| 05023 | Ocampo | Coahuila |
| 05024 | Parras | Coahuila |
| 05025 | Piedras Negras | Coahuila |
| 05026 | Progreso | Coahuila |
| 05027 | Ramos Arizpe | Coahuila |

| 05028 | Sabinas | Coahuila |
| --- | --- | --- |
| 05029 | Sacramento | Coahuila |
| 05030 | Saltillo | Coahuila |
| 05031 | San Buenaventura | Coahuila |
| 05032 | San Juan de Sabinas | Coahuila |
| 05033 | San Pedro | Coahuila |
| 05034 | Sierra Mojada | Coahuila |
| 05035 | Torreón | Coahuila |
| 05036 | Viesca | Coahuila |
| 05037 | Villa Unión | Coahuila |
| 05038 | Zaragoza | Coahuila |

| 06001 | Armería | Colima |
| --- | --- | --- |
| 06002 | Colima | Colima |
| 06003 | Comala | Colima |
| 06004 | Coquimatlán | Colima |
| 06005 | Cuauhtémoc | Colima |
| 06006 | Ixtlahuacán | Colima |
| 06007 | Manzanillo | Colima |
| 06008 | Minatitlán | Colima |
| 06009 | Tecomán | Colima |
| 06010 | Villa de Álvarez | Colima |
| 07001 | Acacoyagua | Chiapas |
| 07002 | Acala | Chiapas |
| 07003 | Acapetahua | Chiapas |
| 07004 | Altamirano | Chiapas |
| 07005 | Amatán | Chiapas |
| 07006 | Amatenango de la Frontera | Chiapas |
| 07007 | Amatenango del Valle | Chiapas |
| 07008 | Angel Albino Corzo | Chiapas |
| 07009 | Arriaga | Chiapas |
| 07010 | Bejucal de Ocampo | Chiapas |
| 07011 | Bella Vista | Chiapas |
| 07012 | Berriozábal | Chiapas |
| 07013 | Bochil | Chiapas |
| 07014 | El Bosque | Chiapas |
| 07015 | Cacahoatán | Chiapas |
| 07016 | Catazajá | Chiapas |
| 07017 | Cintalapa | Chiapas |
| 07018 | Coapilla | Chiapas |
| 07019 | Comitán de Domínguez | Chiapas |
| 07020 | La Concordia | Chiapas |
| 07021 | Copainalá | Chiapas |
| 07022 | Chalchihuitán | Chiapas |
| 07023 | Chamula | Chiapas |
| 07024 | Chanal | Chiapas |
| 07025 | Chapultenango | Chiapas |

| 07026 | Chenalhó | Chiapas |
| --- | --- | --- |
| 07027 | Chiapa de Corzo | Chiapas |
| 07028 | Chiapilla | Chiapas |
| 07029 | Chicoasén | Chiapas |
| 07030 | Chicomuselo | Chiapas |
| 07031 | Chilón | Chiapas |
| 07032 | Escuintla | Chiapas |
| 07033 | Francisco León | Chiapas |
| 07034 | Frontera Comalapa | Chiapas |

| 07035 | Frontera Hidalgo | Chiapas |
| --- | --- | --- |
| 07036 | La Grandeza | Chiapas |
| 07037 | Huehuetán | Chiapas |
| 07038 | Huixtán | Chiapas |
| 07039 | Huitiupán | Chiapas |
| 07040 | Huixtla | Chiapas |
| 07041 | La Independencia | Chiapas |
| 07042 | Ixhuatán | Chiapas |
| 07043 | Ixtacomitán | Chiapas |
| 07044 | Ixtapa | Chiapas |
| 07045 | Ixtapangajoya | Chiapas |
| 07046 | Jiquipilas | Chiapas |
| 07047 | Jitotol | Chiapas |
| 07048 | Juárez | Chiapas |
| 07049 | Larráinzar | Chiapas |
| 07050 | La Libertad | Chiapas |
| 07051 | Mapastepec | Chiapas |
| 07052 | Las Margaritas | Chiapas |
| 07053 | Mazapa de Madero | Chiapas |
| 07054 | Mazatán | Chiapas |
| 07055 | Metapa | Chiapas |
| 07056 | Mitontic | Chiapas |
| 07057 | Motozintla | Chiapas |
| 07058 | Nicolás Ruíz | Chiapas |
| 07059 | Ocosingo | Chiapas |
| 07060 | Ocotepec | Chiapas |
| 07061 | Ocozocoautla de Espinosa | Chiapas |
| 07062 | Ostuacán | Chiapas |
| 07063 | Osumacinta | Chiapas |
| 07064 | Oxchuc | Chiapas |
| 07065 | Palenque | Chiapas |
| 07066 | Pantelhó | Chiapas |
| 07067 | Pantepec | Chiapas |
| 07068 | Pichucalco | Chiapas |
| 07069 | Pijijiapan | Chiapas |
| 07070 | El Porvenir | Chiapas |
| 07071 | Villa Comaltitlán | Chiapas |

| 07072 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Chiapas |
| --- | --- | --- |
| 07073 | Rayón | Chiapas |
| 07074 | Reforma | Chiapas |
| 07075 | Las Rosas | Chiapas |
| 07076 | Sabanilla | Chiapas |
| 07077 | Salto de Agua | Chiapas |
| 07078 | San Cristóbal de las Casas | Chiapas |

| 07079 | San Fernando | Chiapas |
| --- | --- | --- |
| 07080 | Siltepec | Chiapas |
| 07081 | Simojovel | Chiapas |
| 07082 | Sitalá | Chiapas |
| 07083 | Socoltenango | Chiapas |
| 07084 | Solosuchiapa | Chiapas |
| 07085 | Soyaló | Chiapas |
| 07086 | Suchiapa | Chiapas |
| 07087 | Suchiate | Chiapas |
| 07088 | Sunuapa | Chiapas |
| 07089 | Tapachula | Chiapas |
| 07090 | Tapalapa | Chiapas |
| 07091 | Tapilula | Chiapas |
| 07092 | Tecpatán | Chiapas |
| 07093 | Tenejapa | Chiapas |
| 07094 | Teopisca | Chiapas |
| 07096 | Tila | Chiapas |
| 07097 | Tonalá | Chiapas |
| 07098 | Totolapa | Chiapas |
| 07099 | La Trinitaria | Chiapas |
| 07100 | Tumbalá | Chiapas |
| 07101 | Tuxtla Gutiérrez | Chiapas |
| 07102 | Tuxtla Chico | Chiapas |
| 07103 | Tuzantán | Chiapas |
| 07104 | Tzimol | Chiapas |
| 07105 | Unión Juárez | Chiapas |
| 07106 | Venustiano Carranza | Chiapas |
| 07107 | Villa Corzo | Chiapas |
| 07108 | Villaflores | Chiapas |
| 07109 | Yajalón | Chiapas |
| 07110 | San Lucas | Chiapas |
| 07111 | Zinacantán | Chiapas |
| 07112 | San Juan Cancuc | Chiapas |
| 07113 | Aldama | Chiapas |
| 07114 | Benemérito de las Américas | Chiapas |
| 07115 | Maravilla Tenejapa | Chiapas |
| 07116 | Marqués de Comillas | Chiapas |
| 07117 | Montecristo de Guerrero | Chiapas |
| 07118 | San Andrés Duraznal | Chiapas |

| 07119 | Santiago El Pinar | Chiapas |
| --- | --- | --- |
| 08001 | Ahumada | Chihuahua |
| 08002 | Aldama | Chihuahua |
| 08003 | Allende | Chihuahua |
| 08004 | Aquiles Serdán | Chihuahua |

| 08005 | Ascensión | Chihuahua |
| --- | --- | --- |
| 08006 | Bachíniva | Chihuahua |
| 08007 | Balleza | Chihuahua |
| 08008 | Batopilas | Chihuahua |
| 08009 | Bocoyna | Chihuahua |
| 08010 | Buenaventura | Chihuahua |
| 08011 | Camargo | Chihuahua |
| 08012 | Carichí | Chihuahua |
| 08013 | Casas Grandes | Chihuahua |
| 08014 | Coronado | Chihuahua |
| 08015 | Coyame del Sotol | Chihuahua |
| 08016 | La Cruz | Chihuahua |
| 08017 | Cuauhtémoc | Chihuahua |
| 08018 | Cusihuiriachi | Chihuahua |
| 08019 | Chihuahua | Chihuahua |
| 08020 | Chínipas | Chihuahua |
| 08021 | Delicias | Chihuahua |
| 08022 | Dr. Belisario Domínguez | Chihuahua |
| 08023 | Galeana | Chihuahua |
| 08024 | Santa Isabel | Chihuahua |
| 08025 | Gómez Farías | Chihuahua |
| 08026 | Gran Morelos | Chihuahua |
| 08027 | Guachochi | Chihuahua |
| 08028 | Guadalupe | Chihuahua |
| 08029 | Guadalupe y Calvo | Chihuahua |
| 08030 | Guazapares | Chihuahua |
| 08031 | Guerrero | Chihuahua |
| 08032 | Hidalgo del Parral | Chihuahua |
| 08033 | Huejotitán | Chihuahua |
| 08034 | Ignacio Zaragoza | Chihuahua |
| 08035 | Janos | Chihuahua |
| 08036 | Jiménez | Chihuahua |
| 08037 | Juárez | Chihuahua |
| 08038 | Julimes | Chihuahua |
| 08039 | López | Chihuahua |
| 08040 | Madera | Chihuahua |
| 08041 | Maguarichi | Chihuahua |
| 08042 | Manuel Benavides | Chihuahua |
| 08043 | Matachí | Chihuahua |
| 08044 | Matamoros | Chihuahua |
| 08045 | Meoqui | Chihuahua |

| 08046 | Morelos | Chihuahua |
| --- | --- | --- |
| 08047 | Moris | Chihuahua |
| 08048 | Namiquipa | Chihuahua |

| 08049 | Nonoava | Chihuahua |
| --- | --- | --- |
| 08050 | Nuevo Casas Grandes | Chihuahua |
| 08051 | Ocampo | Chihuahua |
| 08052 | Ojinaga | Chihuahua |
| 08053 | Praxedis G. Guerrero | Chihuahua |
| 08054 | Riva Palacio | Chihuahua |
| 08055 | Rosales | Chihuahua |
| 08056 | Rosario | Chihuahua |
| 08057 | San Francisco de Borja | Chihuahua |
| 08058 | San Francisco de Conchos | Chihuahua |
| 08059 | San Francisco del Oro | Chihuahua |
| 08060 | Santa Bárbara | Chihuahua |
| 08061 | Satevó | Chihuahua |
| 08062 | Saucillo | Chihuahua |
| 08063 | Temósachic | Chihuahua |
| 08064 | El Tule | Chihuahua |
| 08065 | Urique | Chihuahua |
| 08066 | Uruachi | Chihuahua |
| 08067 | Valle de Zaragoza | Chihuahua |
| 09002 | Azcapotzalco | Distrito Federal |
| 09003 | Coyoacán | Distrito Federal |
| 09004 | Cuajimalpa de Morelos | Distrito Federal |
| 09005 | Gustavo A. Madero | Distrito Federal |
| 09006 | Iztacalco | Distrito Federal |
| 09007 | Iztapalapa | Distrito Federal |
| 09008 | La Magdalena Contreras | Distrito Federal |
| 09009 | Milpa Alta | Distrito Federal |
| 09010 | Álvaro Obregón | Distrito Federal |
| 09011 | Tláhuac | Distrito Federal |
| 09012 | Tlalpan | Distrito Federal |
| 09013 | Xochimilco | Distrito Federal |
| 09014 | Benito Juárez | Distrito Federal |
| 09015 | Cuauhtémoc | Distrito Federal |
| 09016 | Miguel Hidalgo | Distrito Federal |
| 09017 | Venustiano Carranza | Distrito Federal |
| 10001 | Canatlán | Durango |
| 10002 | Canelas | Durango |
| 10003 | Coneto de Comonfort | Durango |
| 10004 | Cuencamé | Durango |
| 10005 | Durango | Durango |
| 10006 | General Simón Bolívar | Durango |
| 10007 | Gómez Palacio | Durango |
| 10008 | Guadalupe Victoria | Durango |

| 10009 | Guanaceví | Durango |
| --- | --- | --- |

| 10010 | Hidalgo | Durango |
| --- | --- | --- |
| 10011 | Indé | Durango |
| 10012 | Lerdo | Durango |
| 10013 | Mapimí | Durango |
| 10014 | Mezquital | Durango |
| 10015 | Nazas | Durango |
| 10016 | Nombre de Dios | Durango |
| 10017 | Ocampo | Durango |
| 10018 | El Oro | Durango |
| 10019 | Otáez | Durango |
| 10020 | Pánuco de Coronado | Durango |
| 10021 | Peñón Blanco | Durango |
| 10022 | Poanas | Durango |
| 10023 | Pueblo Nuevo | Durango |
| 10024 | Rodeo | Durango |
| 10025 | San Bernardo | Durango |
| 10026 | San Dimas | Durango |
| 10027 | San Juan de Guadalupe | Durango |
| 10028 | San Juan del Río | Durango |
| 10029 | San Luis del Cordero | Durango |
| 10030 | San Pedro del Gallo | Durango |
| 10031 | Santa Clara | Durango |
| 10032 | Santiago Papasquiaro | Durango |
| 10033 | Súchil | Durango |
| 10034 | Tamazula | Durango |
| 10035 | Tepehuanes | Durango |
| 10036 | Tlahualilo | Durango |
| 10037 | Topia | Durango |
| 10038 | Vicente Guerrero | Durango |
| 10039 | Nuevo Ideal | Durango |
| 11001 | Abasolo | Guanajuato |
| 11002 | Acámbaro | Guanajuato |
| 11003 | San Miguel de Allende | Guanajuato |
| 11004 | Apaseo El Alto | Guanajuato |
| 11005 | Apaseo El Grande | Guanajuato |
| 11006 | Atarjea | Guanajuato |
| 11007 | Celaya | Guanajuato |
| 11008 | Manuel Doblado | Guanajuato |
| 11009 | Comonfort | Guanajuato |
| 11010 | Coroneo | Guanajuato |
| 11011 | Cortazar | Guanajuato |
| 11012 | Cuerámaro | Guanajuato |
| 11013 | Doctor Mora | Guanajuato |

| 11014 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Guanajuato |
| --- | --- | --- |

| 11015 | Guanajuato | Guanajuato |
| --- | --- | --- |
| 11016 | Huanímaro | Guanajuato |
| 11017 | Irapuato | Guanajuato |
| 11018 | Jaral del Progreso | Guanajuato |
| 11019 | Jerécuaro | Guanajuato |
| 11020 | León | Guanajuato |
| 11021 | Moroleón | Guanajuato |
| 11022 | Ocampo | Guanajuato |
| 11023 | Pénjamo | Guanajuato |
| 11024 | Pueblo Nuevo | Guanajuato |
| 11025 | Purísima del Rincón | Guanajuato |
| 11026 | Romita | Guanajuato |
| 11027 | Salamanca | Guanajuato |
| 11028 | Salvatierra | Guanajuato |
| 11029 | San Diego de la Unión | Guanajuato |
| 11030 | San Felipe | Guanajuato |
| 11031 | San Francisco del Rincón | Guanajuato |
| 11032 | San José Iturbide | Guanajuato |
| 11033 | San Luis de la Paz | Guanajuato |
| 11034 | Santa Catarina | Guanajuato |
| 11035 | Santa Cruz de Juventino Rosas | Guanajuato |
| 11036 | Santiago Maravatío | Guanajuato |
| 11037 | Silao | Guanajuato |
| 11038 | Tarandacuao | Guanajuato |
| 11039 | Tarimoro | Guanajuato |
| 11040 | Tierra Blanca | Guanajuato |
| 11041 | Uriangato | Guanajuato |
| 11042 | Valle de Santiago | Guanajuato |
| 11043 | Victoria | Guanajuato |
| 11044 | Villagrán | Guanajuato |
| 11045 | Xichú | Guanajuato |
| 11046 | Yuriria | Guanajuato |
| 12001 | Acapulco de Juárez | Guerrero |
| 12002 | Ahuacuotzingo | Guerrero |
| 12003 | Ajuchitlán del Progreso | Guerrero |
| 12004 | Alcozauca de Guerrero | Guerrero |
| 12005 | Alpoyeca | Guerrero |
| 12006 | Apaxtla | Guerrero |
| 12007 | Arcelia | Guerrero |
| 12008 | Atenango del Río | Guerrero |
| 12009 | Atlamajalcingo del Monte | Guerrero |
| 12010 | Atlixtac | Guerrero |
| 12011 | Atoyac de Álvarez | Guerrero |

| 12012 | Ayutla de los Libres | Guerrero |
| --- | --- | --- |
| 12013 | Azoyú | Guerrero |
| 12014 | Benito Juárez | Guerrero |
| 12015 | Buenavista de Cuéllar | Guerrero |

| 12016 | Coahuayutla de José María Izazaga | Guerrero |
| --- | --- | --- |
| 12017 | Cocula | Guerrero |
| 12018 | Copala | Guerrero |
| 12019 | Copalillo | Guerrero |
| 12020 | Copanatoyac | Guerrero |
| 12021 | Coyuca de Benítez | Guerrero |
| 12022 | Coyuca de Catalán | Guerrero |
| 12023 | Cuajinicuilapa | Guerrero |
| 12024 | Cualác | Guerrero |
| 12025 | Cuautepec | Guerrero |
| 12026 | Cuetzala del Progreso | Guerrero |
| 12027 | Cutzamala de Pinzón | Guerrero |
| 12028 | Chilapa de Álvarez | Guerrero |
| 12029 | Chilpancingo de los Bravo | Guerrero |
| 12030 | Florencio Villarreal | Guerrero |
| 12031 | General Canuto A. Neri | Guerrero |
| 12032 | General Heliodoro Castillo | Guerrero |
| 12033 | Huamuxtitlán | Guerrero |
| 12034 | Huitzuco de los Figueroa | Guerrero |
| 12035 | Iguala de la Independencia | Guerrero |
| 12036 | Igualapa | Guerrero |
| 12037 | Ixcateopan de Cuauhtémoc | Guerrero |
| 12038 | Zihuatanejo de Azueta | Guerrero |
| 12039 | Juan R. Escudero | Guerrero |
| 12040 | Leonardo Bravo | Guerrero |
| 12041 | Malinaltepec | Guerrero |
| 12042 | Mártir de Cuilapan | Guerrero |
| 12043 | Metlatónoc | Guerrero |
| 12044 | Mochitlán | Guerrero |
| 12045 | Olinalá | Guerrero |
| 12046 | Ometepec | Guerrero |
| 12047 | Pedro Ascencio Alquisiras | Guerrero |
| 12048 | Petatlán | Guerrero |
| 12049 | Pilcaya | Guerrero |
| 12050 | Pungarabato | Guerrero |
| 12051 | Quechultenango | Guerrero |
| 12052 | San Luis Acatlán | Guerrero |
| 12053 | San Marcos | Guerrero |
| 12054 | San Miguel Totolapan | Guerrero |
| 12055 | Taxco de Alarcón | Guerrero |

| 12056 | Tecoanapa | Guerrero |
| --- | --- | --- |
| 12057 | Técpan de Galeana | Guerrero |
| 12058 | Teloloapan | Guerrero |
| 12059 | Tepecoacuilco de Trujano | Guerrero |
| 12060 | Tetipac | Guerrero |
| 12061 | Tixtla de Guerrero | Guerrero |

| 12062 | Tlacoachistlahuaca | Guerrero |
| --- | --- | --- |
| 12063 | Tlacoapa | Guerrero |
| 12064 | Tlalchapa | Guerrero |
| 12065 | Tlalixtaquilla de Maldonado | Guerrero |
| 12066 | Tlapa de Comonfort | Guerrero |
| 12067 | Tlapehuala | Guerrero |
| 12068 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Guerrero |
| 12069 | Xalpatláhuac | Guerrero |
| 12070 | Xochihuehuetlán | Guerrero |
| 12071 | Xochistlahuaca | Guerrero |
| 12072 | Zapotitlán Tablas | Guerrero |
| 12073 | Zirándaro | Guerrero |
| 12074 | Zitlala | Guerrero |
| 12075 | Eduardo Neri | Guerrero |
| 12076 | Acatepec | Guerrero |
| 12077 | Marquelia | Guerrero |
| 12078 | Cochoapa El Grande | Guerrero |
| 12079 | José Joaquin de Herrera | Guerrero |
| 12080 | Juchitán | Guerrero |
| 12081 | Iliatenco | Guerrero |
| 13001 | Acatlán | Hidalgo |
| 13002 | Acaxochitlán | Hidalgo |
| 13003 | Actopan | Hidalgo |
| 13004 | Agua Blanca de Iturbide | Hidalgo |
| 13005 | Ajacuba | Hidalgo |
| 13006 | Alfajayucan | Hidalgo |
| 13007 | Almoloya | Hidalgo |
| 13008 | Apan | Hidalgo |
| 13009 | El Arenal | Hidalgo |
| 13010 | Atitalaquia | Hidalgo |
| 13011 | Atlapexco | Hidalgo |
| 13012 | Atotonilco El Grande | Hidalgo |
| 13013 | Atotonilco de Tula | Hidalgo |
| 13014 | Calnali | Hidalgo |
| 13015 | Cardonal | Hidalgo |
| 13016 | Cuautepec de Hinojosa | Hidalgo |
| 13017 | Chapantongo | Hidalgo |
| 13018 | Chapulhuacán | Hidalgo |

| 13019 | Chilcuautla | Hidalgo |
| --- | --- | --- |
| 13020 | Eloxochitlán | Hidalgo |
| 13021 | Emiliano Zapata | Hidalgo |
| 13022 | Epazoyucan | Hidalgo |
| 13023 | Francisco I. Madero | Hidalgo |
| 13024 | Huasca de Ocampo | Hidalgo |
| 13025 | Huautla | Hidalgo |
| 13026 | Huazalingo | Hidalgo |

| 13027 | Huehuetla | Hidalgo |
| --- | --- | --- |
| 13028 | Huejutla de Reyes | Hidalgo |
| 13029 | Huichapan | Hidalgo |
| 13030 | Ixmiquilpan | Hidalgo |
| 13031 | Jacala de Ledezma | Hidalgo |
| 13032 | Jaltocán | Hidalgo |
| 13033 | Juárez Hidalgo | Hidalgo |
| 13034 | Lolotla | Hidalgo |
| 13035 | Metepec | Hidalgo |
| 13036 | San Agustín Metzquititlán | Hidalgo |
| 13037 | Metztitlán | Hidalgo |
| 13038 | Mineral del Chico | Hidalgo |
| 13039 | Mineral del Monte | Hidalgo |
| 13040 | La Misión | Hidalgo |
| 13041 | Mixquiahuala de Juárez | Hidalgo |
| 13042 | Molango de Escamilla | Hidalgo |
| 13043 | Nicolás Flores | Hidalgo |
| 13044 | Nopala de Villagrán | Hidalgo |
| 13045 | Omitlán de Juárez | Hidalgo |
| 13046 | San Felipe Orizatlán | Hidalgo |
| 13047 | Pacula | Hidalgo |
| 13048 | Pachuca de Soto | Hidalgo |
| 13049 | Pisaflores | Hidalgo |
| 13050 | Progreso de Obregón | Hidalgo |
| 13051 | Mineral de la Reforma | Hidalgo |
| 13052 | San Agustín Tlaxiaca | Hidalgo |
| 13053 | San Bartolo Tutotepec | Hidalgo |
| 13054 | San Salvador | Hidalgo |
| 13055 | Santiago de Anaya | Hidalgo |
| 13056 | Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | Hidalgo |
| 13057 | Singuilucan | Hidalgo |
| 13058 | Tasquillo | Hidalgo |
| 13059 | Tecozautla | Hidalgo |
| 13060 | Tenango de Doria | Hidalgo |
| 13061 | Tepeapulco | Hidalgo |
| 13062 | Tepehuacán de Guerrero | Hidalgo |

| 13063 | Tepeji del Río de Ocampo | Hidalgo |
| --- | --- | --- |
| 13064 | Tepetitlán | Hidalgo |
| 13065 | Tetepango | Hidalgo |
| 13066 | Villa de Tezontepec | Hidalgo |
| 13067 | Tezontepec de Aldama | Hidalgo |
| 13068 | Tianguistengo | Hidalgo |
| 13069 | Tizayuca | Hidalgo |
| 13070 | Tlahuelilpan | Hidalgo |
| 13071 | Tlahuiltepa | Hidalgo |
| 13072 | Tlanalapa | Hidalgo |

| 13073 | Tlanchinol | Hidalgo |
| --- | --- | --- |
| 13074 | Tlaxcoapan | Hidalgo |
| 13075 | Tolcayuca | Hidalgo |
| 13076 | Tula de Allende | Hidalgo |
| 13077 | Tulancingo de Bravo | Hidalgo |
| 13078 | Xochiatipan | Hidalgo |
| 13079 | Xochicoatlán | Hidalgo |
| 13080 | Yahualica | Hidalgo |
| 13081 | Zacualtipán de Ángeles | Hidalgo |
| 13082 | Zapotlán de Juárez | Hidalgo |
| 13083 | Zempoala | Hidalgo |
| 13084 | Zimapán | Hidalgo |
| 14001 | Acatic | Jalisco |
| 14002 | Acatlán de Juárez | Jalisco |
| 14003 | Ahualulco de Mercado | Jalisco |
| 14004 | Amacueca | Jalisco |
| 14005 | Amatitán | Jalisco |
| 14006 | Ameca | Jalisco |
| 14007 | San Juanito de Escobedo | Jalisco |
| 14008 | Arandas | Jalisco |
| 14009 | El Arenal | Jalisco |
| 14010 | Atemajac de Brizuela | Jalisco |
| 14011 | Atengo | Jalisco |
| 14012 | Atenguillo | Jalisco |
| 14013 | Atotonilco El Alto | Jalisco |
| 14014 | Atoyac | Jalisco |
| 14015 | Autlán de Navarro | Jalisco |
| 14016 | Ayotlán | Jalisco |
| 14017 | Ayutla | Jalisco |
| 14018 | La Barca | Jalisco |
| 14019 | Bolaños | Jalisco |
| 14020 | Cabo Corrientes | Jalisco |
| 14021 | Casimiro Castillo | Jalisco |
| 14022 | Cihuatlán | Jalisco |

| 14023 | Zapotlán El Grande | Jalisco |
| --- | --- | --- |
| 14024 | Cocula | Jalisco |
| 14025 | Colotlán | Jalisco |
| 14026 | Concepción de Buenos Aires | Jalisco |
| 14027 | Cuautitlán de García Barragán | Jalisco |
| 14028 | Cuautla | Jalisco |
| 14029 | Cuquío | Jalisco |
| 14030 | Chapala | Jalisco |
| 14031 | Chimaltitán | Jalisco |
| 14032 | Chiquilistlán | Jalisco |
| 14033 | Degollado | Jalisco |
| 14034 | Ejutla | Jalisco |

| 14035 | Encarnación de Díaz | Jalisco |
| --- | --- | --- |
| 14036 | Etzatlán | Jalisco |
| 14037 | El Grullo | Jalisco |
| 14038 | Guachinango | Jalisco |
| 14039 | Guadalajara | Jalisco |
| 14040 | Hostotipaquillo | Jalisco |
| 14041 | Huejúcar | Jalisco |
| 14042 | Huejuquilla El Alto | Jalisco |
| 14043 | La Huerta | Jalisco |
| 14044 | Ixtlahuacán de los Membrillos | Jalisco |
| 14045 | Ixtlahuacán del Río | Jalisco |
| 14046 | Jalostotitlán | Jalisco |
| 14047 | Jamay | Jalisco |
| 14048 | Jesús María | Jalisco |
| 14049 | Jilotlán de los Dolores | Jalisco |
| 14050 | Jocotepec | Jalisco |
| 14051 | Juanacatlán | Jalisco |
| 14052 | Juchitlán | Jalisco |
| 14053 | Lagos de Moreno | Jalisco |
| 14054 | El Limón | Jalisco |
| 14055 | Magdalena | Jalisco |
| 14056 | Santa María del Oro | Jalisco |
| 14057 | La Manzanilla de la Paz | Jalisco |
| 14058 | Mascota | Jalisco |
| 14059 | Mazamitla | Jalisco |
| 14060 | Mexticacán | Jalisco |
| 14061 | Mezquitic | Jalisco |
| 14062 | Mixtlán | Jalisco |
| 14063 | Ocotlán | Jalisco |
| 14064 | Ojuelos de Jalisco | Jalisco |
| 14065 | Pihuamo | Jalisco |
| 14066 | Poncitlán | Jalisco |

| 14067 | Puerto Vallarta | Jalisco |
| --- | --- | --- |
| 14068 | Villa Purificación | Jalisco |
| 14069 | Quitupan | Jalisco |
| 14070 | El Salto | Jalisco |
| 14071 | San Cristóbal de la Barranca | Jalisco |
| 14072 | San Diego de Alejandría | Jalisco |
| 14073 | San Juan de los Lagos | Jalisco |
| 14074 | San Julián | Jalisco |
| 14075 | San Marcos | Jalisco |
| 14076 | San Martín de Bolaños | Jalisco |
| 14077 | San Martín Hidalgo | Jalisco |
| 14078 | San Miguel El Alto | Jalisco |
| 14079 | Gómez Farías | Jalisco |
| 14080 | San Sebastián del Oeste | Jalisco |

| 14081 | Santa María de los Ángeles | Jalisco |
| --- | --- | --- |
| 14082 | Sayula | Jalisco |
| 14083 | Tala | Jalisco |
| 14084 | Talpa de Allende | Jalisco |
| 14085 | Tamazula de Gordiano | Jalisco |
| 14086 | Tapalpa | Jalisco |
| 14087 | Tecalitlán | Jalisco |
| 14088 | Tecolotlán | Jalisco |
| 14089 | Techaluta de Montenegro | Jalisco |
| 14090 | Tenamaxtlán | Jalisco |
| 14091 | Teocaltiche | Jalisco |
| 14092 | Teocuitatlán de Corona | Jalisco |
| 14093 | Tepatitlán de Morelos | Jalisco |
| 14094 | Tequila | Jalisco |
| 14095 | Teuchitlán | Jalisco |
| 14096 | Tizapán El Alto | Jalisco |
| 14097 | Tlajomulco de Zúñiga | Jalisco |
| 14098 | Tlaquepaque | Jalisco |
| 14099 | Tolimán | Jalisco |
| 14100 | Tomatlán | Jalisco |
| 14101 | Tonalá | Jalisco |
| 14102 | Tonaya | Jalisco |
| 14103 | Tonila | Jalisco |
| 14104 | Totatiche | Jalisco |
| 14105 | Tototlán | Jalisco |
| 14106 | Tuxcacuesco | Jalisco |
| 14107 | Tuxcueca | Jalisco |
| 14108 | Tuxpan | Jalisco |
| 14109 | Unión de San Antonio | Jalisco |
| 14110 | Unión de Tula | Jalisco |

| 14111 | Valle de Guadalupe | Jalisco |
| --- | --- | --- |
| 14112 | Valle de Juárez | Jalisco |
| 14113 | San Gabriel | Jalisco |
| 14114 | Villa Corona | Jalisco |
| 14115 | Villa Guerrero | Jalisco |
| 14116 | Villa Hidalgo | Jalisco |
| 14117 | Cañadas de Obregón | Jalisco |
| 14118 | Yahualica de González Gallo | Jalisco |
| 14119 | Zacoalco de Torres | Jalisco |
| 14120 | Zapopan | Jalisco |
| 14121 | Zapotiltic | Jalisco |
| 14122 | Zapotitlán de Vadillo | Jalisco |
| 14123 | Zapotlán del Rey | Jalisco |
| 14124 | Zapotlanejo | Jalisco |
| 14125 | San Ignacio Cerro Gordo | Jalisco |
| 15001 | Acambay | México |

| 15002 | Acolman | México |
| --- | --- | --- |
| 15003 | Aculco | México |
| 15004 | Almoloya de Alquisiras | México |
| 15005 | Almoloya de Juárez | México |
| 15006 | Almoloya del Río | México |
| 15007 | Amanalco | México |
| 15008 | Amatepec | México |
| 15009 | Amecameca | México |
| 15010 | Apaxco | México |
| 15011 | Atenco | México |
| 15012 | Atizapán | México |
| 15013 | Atizapán de Zaragoza | México |
| 15014 | Atlacomulco | México |
| 15015 | Atlautla | México |
| 15016 | Axapusco | México |
| 15017 | Ayapango | México |
| 15018 | Calimaya | México |
| 15019 | Capulhuac | México |
| 15020 | Coacalco de Berriozábal | México |
| 15021 | Coatepec Harinas | México |
| 15022 | Cocotitlán | México |
| 15023 | Coyotepec | México |
| 15024 | Cuautitlán | México |
| 15025 | Chalco | México |
| 15026 | Chapa de Mota | México |
| 15027 | Chapultepec | México |
| 15028 | Chiautla | México |
| 15029 | Chicoloapan | México |

| 15030 | Chiconcuac | México |
| --- | --- | --- |
| 15031 | Chimalhuacán | México |
| 15032 | Donato Guerra | México |
| 15033 | Ecatepec de Morelos | México |
| 15034 | Ecatzingo | México |
| 15035 | Huehuetoca | México |
| 15036 | Hueypoxtla | México |
| 15037 | Huixquilucan | México |
| 15038 | Isidro Fabela | México |
| 15039 | Ixtapaluca | México |
| 15040 | Ixtapan de la Sal | México |
| 15041 | Ixtapan del Oro | México |
| 15042 | Ixtlahuaca | México |
| 15043 | Xalatlaco | México |
| 15044 | Jaltenco | México |
| 15045 | Jilotepec | México |
| 15046 | Jilotzingo | México |
| 15047 | Jiquipilco | México |

| 15048 | Jocotitlán | México |
| --- | --- | --- |
| 15049 | Joquicingo | México |
| 15050 | Juchitepec | México |
| 15051 | Lerma | México |
| 15052 | Malinalco | México |
| 15053 | Melchor Ocampo | México |
| 15054 | Metepec | México |
| 15055 | Mexicaltzingo | México |
| 15056 | Morelos | México |
| 15057 | Naucalpan de Juárez | México |
| 15058 | Nezahualcóyotl | México |
| 15059 | Nextlalpan | México |
| 15060 | Nicolás Romero | México |
| 15061 | Nopaltepec | México |
| 15062 | Ocoyoacac | México |
| 15063 | Ocuilan | México |
| 15064 | El Oro | México |
| 15065 | Otumba | México |
| 15066 | Otzoloapan | México |
| 15067 | Otzolotepec | México |
| 15068 | Ozumba | México |
| 15069 | Papalotla | México |
| 15070 | La Paz | México |
| 15071 | Polotitlán | México |
| 15072 | Rayón | México |
| 15073 | San Antonio la Isla | México |

| 15074 | San Felipe del Progreso | México |
| --- | --- | --- |
| 15075 | San Martín de las Pirámides | México |
| 15076 | San Mateo Atenco | México |
| 15077 | San Simón de Guerrero | México |
| 15078 | Santo Tomás | México |
| 15079 | Soyaniquilpan de Juárez | México |
| 15080 | Sultepec | México |
| 15081 | Tecámac | México |
| 15082 | Tejupilco | México |
| 15083 | Temamatla | México |
| 15084 | Temascalapa | México |
| 15085 | Temascalcingo | México |
| 15086 | Temascaltepec | México |
| 15087 | Temoaya | México |
| 15088 | Tenancingo | México |
| 15089 | Tenango del Aire | México |
| 15090 | Tenango del Valle | México |
| 15091 | Teoloyucan | México |
| 15092 | Teotihuacán | México |
| 15093 | Tepetlaoxtoc | México |

| 15094 | Tepetlixpa | México |
| --- | --- | --- |
| 15095 | Tepotzotlán | México |
| 15096 | Tequixquiac | México |
| 15097 | Texcaltitlán | México |
| 15098 | Texcalyacac | México |
| 15099 | Texcoco | México |
| 15100 | Tezoyuca | México |
| 15101 | Tianguistenco | México |
| 15102 | Timilpan | México |
| 15103 | Tlalmanalco | México |
| 15104 | Tlalnepantla de Baz | México |
| 15105 | Tlatlaya | México |
| 15106 | Toluca | México |
| 15107 | Tonatico | México |
| 15108 | Tultepec | México |
| 15109 | Tultitlán | México |
| 15110 | Valle de Bravo | México |
| 15111 | Villa de Allende | México |
| 15112 | Villa del Carbón | México |
| 15113 | Villa Guerrero | México |
| 15114 | Villa Victoria | México |
| 15115 | Xonacatlán | México |
| 15116 | Zacazonapan | México |
| 15117 | Zacualpan | México |

| 15118 | Zinacantepec | México |
| --- | --- | --- |
| 15119 | Zumpahuacán | México |
| 15120 | Zumpango | México |
| 15121 | Cuautitlán Izcalli | México |
| 15122 | Valle de Chalco Solidaridad | México |
| 15123 | Luvianos | México |
| 15124 | San José del Rincón | México |
| 15125 | Tonanitla | México |
| 16001 | Acuitzio | Michoacán |
| 16002 | Aguililla | Michoacán |
| 16003 | Álvaro Obregón | Michoacán |
| 16004 | Angamacutiro | Michoacán |
| 16005 | Angangueo | Michoacán |
| 16006 | Apatzingán | Michoacán |
| 16007 | Aporo | Michoacán |
| 16008 | Aquila | Michoacán |
| 16009 | Ario | Michoacán |
| 16010 | Arteaga | Michoacán |
| 16011 | Briseñas | Michoacán |
| 16012 | Buenavista | Michoacán |
| 16013 | Carácuaro | Michoacán |
| 16014 | Coahuayana | Michoacán |

| 16015 | Coalcomán de Vázquez Pallares | Michoacán |
| --- | --- | --- |
| 16016 | Coeneo | Michoacán |
| 16017 | Contepec | Michoacán |
| 16018 | Copándaro | Michoacán |
| 16019 | Cotija | Michoacán |
| 16020 | Cuitzeo | Michoacán |
| 16021 | Charapan | Michoacán |
| 16022 | Charo | Michoacán |
| 16023 | Chavinda | Michoacán |
| 16024 | Cherán | Michoacán |
| 16025 | Chilchota | Michoacán |
| 16026 | Chinicuila | Michoacán |
| 16027 | Chucándiro | Michoacán |
| 16028 | Churintzio | Michoacán |
| 16029 | Churumuco | Michoacán |
| 16030 | Ecuandureo | Michoacán |
| 16031 | Epitacio Huerta | Michoacán |
| 16032 | Erongarícuaro | Michoacán |
| 16033 | Gabriel Zamora | Michoacán |
| 16034 | Hidalgo | Michoacán |
| 16035 | La Huacana | Michoacán |
| 16036 | Huandacareo | Michoacán |

| 16037 | Huaniqueo | Michoacán |
| --- | --- | --- |
| 16038 | Huetamo | Michoacán |
| 16039 | Huiramba | Michoacán |
| 16040 | Indaparapeo | Michoacán |
| 16041 | Irimbo | Michoacán |
| 16042 | Ixtlán | Michoacán |
| 16043 | Jacona | Michoacán |
| 16044 | Jiménez | Michoacán |
| 16045 | Jiquilpan | Michoacán |
| 16046 | Juárez | Michoacán |
| 16047 | Jungapeo | Michoacán |
| 16048 | Lagunillas | Michoacán |
| 16049 | Madero | Michoacán |
| 16050 | Maravatío | Michoacán |
| 16051 | Marcos Castellanos | Michoacán |
| 16052 | Lázaro Cárdenas | Michoacán |
| 16053 | Morelia | Michoacán |
| 16054 | Morelos | Michoacán |
| 16055 | Múgica | Michoacán |
| 16056 | Nahuatzen | Michoacán |
| 16057 | Nocupétaro | Michoacán |
| 16058 | Nuevo Parangaricutiro | Michoacán |
| 16059 | Nuevo Urecho | Michoacán |
| 16060 | Numarán | Michoacán |

| 16061 | Ocampo | Michoacán |
| --- | --- | --- |
| 16062 | Pajacuarán | Michoacán |
| 16063 | Panindícuaro | Michoacán |
| 16064 | Parácuaro | Michoacán |
| 16065 | Paracho | Michoacán |
| 16066 | Pátzcuaro | Michoacán |
| 16067 | Penjamillo | Michoacán |
| 16068 | Peribán | Michoacán |
| 16069 | La Piedad | Michoacán |
| 16070 | Purépero | Michoacán |
| 16071 | Puruándiro | Michoacán |
| 16072 | Queréndaro | Michoacán |
| 16073 | Quiroga | Michoacán |
| 16074 | Cojumatlán de Régules | Michoacán |
| 16075 | Los Reyes | Michoacán |
| 16076 | Sahuayo | Michoacán |
| 16077 | San Lucas | Michoacán |
| 16078 | Santa Ana Maya | Michoacán |
| 16079 | Salvador Escalante | Michoacán |
| 16080 | Senguio | Michoacán |

| 16081 | Susupuato | Michoacán |
| --- | --- | --- |
| 16082 | Tacámbaro | Michoacán |
| 16083 | Tancítaro | Michoacán |
| 16084 | Tangamandapio | Michoacán |
| 16085 | Tangancícuaro | Michoacán |
| 16086 | Tanhuato | Michoacán |
| 16087 | Taretan | Michoacán |
| 16088 | Tarímbaro | Michoacán |
| 16089 | Tepalcatepec | Michoacán |
| 16090 | Tingambato | Michoacán |
| 16091 | Tingüindín | Michoacán |
| 16092 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Michoacán |
| 16093 | Tlalpujahua | Michoacán |
| 16094 | Tlazazalca | Michoacán |
| 16095 | Tocumbo | Michoacán |
| 16096 | Tumbiscatío | Michoacán |
| 16097 | Turicato | Michoacán |
| 16098 | Tuxpan | Michoacán |
| 16099 | Tuzantla | Michoacán |
| 16100 | Tzintzuntzan | Michoacán |
| 16101 | Tzitzio | Michoacán |
| 16102 | Uruapan | Michoacán |
| 16103 | Venustiano Carranza | Michoacán |
| 16104 | Villamar | Michoacán |
| 16105 | Vista Hermosa | Michoacán |
| 16106 | Yurécuaro | Michoacán |

| 16107 | Zacapu | Michoacán |
| --- | --- | --- |
| 16108 | Zamora | Michoacán |
| 16109 | Zináparo | Michoacán |
| 16110 | Zinapécuaro | Michoacán |
| 16111 | Ziracuaretiro | Michoacán |
| 16112 | Zitácuaro | Michoacán |
| 16113 | José Sixto Verduzco | Michoacán |
| 17001 | Amacuzac | Morelos |
| 17002 | Atlatlahucan | Morelos |
| 17003 | Axochiapan | Morelos |
| 17004 | Ayala | Morelos |
| 17005 | Coatlán del Río | Morelos |
| 17006 | Cuautla | Morelos |
| 17007 | Cuernavaca | Morelos |
| 17008 | Emiliano Zapata | Morelos |
| 17009 | Huitzilac | Morelos |
| 17010 | Jantetelco | Morelos |
| 17011 | Jiutepec | Morelos |

| 17012 | Jojutla | Morelos |
| --- | --- | --- |
| 17013 | Jonacatepec | Morelos |
| 17014 | Mazatepec | Morelos |
| 17015 | Miacatlán | Morelos |
| 17016 | Ocuituco | Morelos |
| 17017 | Puente de Ixtla | Morelos |
| 17018 | Temixco | Morelos |
| 17019 | Tepalcingo | Morelos |
| 17020 | Tepoztlán | Morelos |
| 17021 | Tetecala | Morelos |
| 17022 | Tetela del Volcán | Morelos |
| 17023 | Tlalnepantla | Morelos |
| 17024 | Tlaltizapán | Morelos |
| 17025 | Tlaquiltenango | Morelos |
| 17026 | Tlayacapan | Morelos |
| 17027 | Totolapan | Morelos |
| 17028 | Xochitepec | Morelos |
| 17029 | Yautepec | Morelos |
| 17030 | Yecapixtla | Morelos |
| 17031 | Zacatepec | Morelos |
| 17032 | Zacualpan | Morelos |
| 17033 | Temoac | Morelos |
| 18001 | Acaponeta | Nayarit |
| 18002 | Ahuacatlán | Nayarit |
| 18003 | Amatlán de Cañas | Nayarit |
| 18004 | Compostela | Nayarit |
| 18005 | Huajicori | Nayarit |
| 18006 | Ixtlán del Río | Nayarit |

| 18007 | Jala | Nayarit |
| --- | --- | --- |
| 18008 | Xalisco | Nayarit |
| 18009 | Del Nayar | Nayarit |
| 18010 | Rosamorada | Nayarit |
| 18011 | Ruíz | Nayarit |
| 18012 | San Blas | Nayarit |
| 18013 | San Pedro Lagunillas | Nayarit |
| 18014 | Santa María del Oro | Nayarit |
| 18015 | Santiago Ixcuintla | Nayarit |
| 18016 | Tecuala | Nayarit |
| 18017 | Tepic | Nayarit |
| 18018 | Tuxpan | Nayarit |
| 18019 | La Yesca | Nayarit |
| 18020 | Bahía de Banderas | Nayarit |
| 19001 | Abasolo | Nuevo León |
| 19002 | Agualeguas | Nuevo León |

| 19003 | Los Aldamas | Nuevo León |
| --- | --- | --- |
| 19004 | Allende | Nuevo León |
| 19005 | Anáhuac | Nuevo León |
| 19006 | Apodaca | Nuevo León |
| 19007 | Aramberri | Nuevo León |
| 19008 | Bustamante | Nuevo León |
| 19009 | Cadereyta Jiménez | Nuevo León |
| 19010 | Carmen | Nuevo León |
| 19011 | Cerralvo | Nuevo León |
| 19012 | Ciénega de Flores | Nuevo León |
| 19013 | China | Nuevo León |
| 19014 | Dr. Arroyo | Nuevo León |
| 19015 | Dr. Coss | Nuevo León |
| 19016 | Dr. González | Nuevo León |
| 19017 | Galeana | Nuevo León |
| 19018 | García | Nuevo León |
| 19019 | San Pedro Garza García | Nuevo León |
| 19020 | Gral. Bravo | Nuevo León |
| 19021 | Gral. Escobedo | Nuevo León |
| 19022 | Gral. Terán | Nuevo León |
| 19023 | Gral. Treviño | Nuevo León |
| 19024 | Gral. Zaragoza | Nuevo León |
| 19025 | Gral. Zuazua | Nuevo León |
| 19026 | Guadalupe | Nuevo León |
| 19027 | Los Herreras | Nuevo León |
| 19028 | Higueras | Nuevo León |
| 19029 | Hualahuises | Nuevo León |
| 19030 | Iturbide | Nuevo León |
| 19031 | Juárez | Nuevo León |
| 19032 | Lampazos de Naranjo | Nuevo León |

| 19033 | Linares | Nuevo León |
| --- | --- | --- |
| 19034 | Marín | Nuevo León |
| 19035 | Melchor Ocampo | Nuevo León |
| 19036 | Mier y Noriega | Nuevo León |
| 19037 | Mina | Nuevo León |
| 19038 | Montemorelos | Nuevo León |
| 19039 | Monterrey | Nuevo León |
| 19040 | Parás | Nuevo León |
| 19041 | Pesquería | Nuevo León |
| 19042 | Los Ramones | Nuevo León |
| 19043 | Rayones | Nuevo León |
| 19044 | Sabinas Hidalgo | Nuevo León |
| 19045 | Salinas Victoria | Nuevo León |
| 19046 | San Nicolás de los Garza | Nuevo León |

| 19047 | Hidalgo | Nuevo León |
| --- | --- | --- |
| 19048 | Santa Catarina | Nuevo León |
| 19049 | Santiago | Nuevo León |
| 19050 | Vallecillo | Nuevo León |
| 19051 | Villaldama | Nuevo León |
| 20001 | Abejones | Oaxaca |
| 20002 | Acatlán de Pérez Figueroa | Oaxaca |
| 20003 | Asunción Cacalotepec | Oaxaca |
| 20004 | Asunción Cuyotepeji | Oaxaca |
| 20005 | Asunción Ixtaltepec | Oaxaca |
| 20006 | Asunción Nochixtlán | Oaxaca |
| 20007 | Asunción Ocotlán | Oaxaca |
| 20008 | Asunción Tlacolulita | Oaxaca |
| 20009 | Ayotzintepec | Oaxaca |
| 20010 | El Barrio de la Soledad | Oaxaca |
| 20011 | Calihualá | Oaxaca |
| 20012 | Candelaria Loxicha | Oaxaca |
| 20013 | Ciénega de Zimatlán | Oaxaca |
| 20014 | Ciudad Ixtepec | Oaxaca |
| 20015 | Coatecas Altas | Oaxaca |
| 20016 | Coicoyán de las Flores | Oaxaca |
| 20017 | La Compañía | Oaxaca |
| 20018 | Concepción Buenavista | Oaxaca |
| 20019 | Concepción Pápalo | Oaxaca |
| 20020 | Constancia del Rosario | Oaxaca |
| 20021 | Cosolapa | Oaxaca |
| 20022 | Cosoltepec | Oaxaca |
| 20023 | Cuilápam de Guerrero | Oaxaca |
| 20024 | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | Oaxaca |
| 20025 | Chahuites | Oaxaca |
| 20026 | Chalcatongo de Hidalgo | Oaxaca |
| 20027 | Chiquihuitlán de Benito Juárez | Oaxaca |

| 20028 | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Oaxaca |
| --- | --- | --- |
| 20029 | Eloxochitlán de Flores Magón | Oaxaca |
| 20030 | El Espinal | Oaxaca |
| 20031 | Tamazulápam del Espíritu Santo | Oaxaca |
| 20032 | Fresnillo de Trujano | Oaxaca |
| 20033 | Guadalupe Etla | Oaxaca |
| 20034 | Guadalupe de Ramírez | Oaxaca |
| 20035 | Guelatao de Juárez | Oaxaca |
| 20036 | Guevea de Humboldt | Oaxaca |
| 20037 | Mesones Hidalgo | Oaxaca |
| 20038 | Villa Hidalgo | Oaxaca |
| 20039 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Oaxaca |

| 20040 | Huautepec | Oaxaca |
| --- | --- | --- |
| 20041 | Huautla de Jiménez | Oaxaca |
| 20042 | Ixtlán de Juárez | Oaxaca |
| 20043 | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Oaxaca |
| 20044 | Loma Bonita | Oaxaca |
| 20045 | Magdalena Apasco | Oaxaca |
| 20046 | Magdalena Jaltepec | Oaxaca |
| 20047 | Santa Magdalena Jicotlán | Oaxaca |
| 20048 | Magdalena Mixtepec | Oaxaca |
| 20049 | Magdalena Ocotlán | Oaxaca |
| 20050 | Magdalena Peñasco | Oaxaca |
| 20051 | Magdalena Teitipac | Oaxaca |
| 20052 | Magdalena Tequisistlán | Oaxaca |
| 20053 | Magdalena Tlacotepec | Oaxaca |
| 20054 | Magdalena Zahuatlán | Oaxaca |
| 20055 | Mariscala de Juárez | Oaxaca |
| 20056 | Mártires de Tacubaya | Oaxaca |
| 20057 | Matías Romero Avendaño | Oaxaca |
| 20058 | Mazatlán Villa de Flores | Oaxaca |
| 20059 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Oaxaca |
| 20060 | Mixistlán de la Reforma | Oaxaca |
| 20061 | Monjas | Oaxaca |
| 20062 | Natividad | Oaxaca |
| 20063 | Nazareno Etla | Oaxaca |
| 20064 | Nejapa de Madero | Oaxaca |
| 20065 | Ixpantepec Nieves | Oaxaca |
| 20066 | Santiago Niltepec | Oaxaca |
| 20067 | Oaxaca de Juárez | Oaxaca |
| 20068 | Ocotlán de Morelos | Oaxaca |
| 20069 | La Pe | Oaxaca |
| 20070 | Pinotepa de Don Luis | Oaxaca |
| 20071 | Pluma Hidalgo | Oaxaca |
| 20072 | San José del Progreso | Oaxaca |
| 20073 | Putla Villa de Guerrero | Oaxaca |

| 20074 | Santa Catarina Quioquitani | Oaxaca |
| --- | --- | --- |
| 20075 | Reforma de Pineda | Oaxaca |
| 20076 | La Reforma | Oaxaca |
| 20077 | Reyes Etla | Oaxaca |
| 20078 | Rojas de Cuauhtémoc | Oaxaca |
| 20079 | Salina Cruz | Oaxaca |
| 20080 | San Agustín Amatengo | Oaxaca |
| 20081 | San Agustín Atenango | Oaxaca |
| 20082 | San Agustín Chayuco | Oaxaca |
| 20083 | San Agustín de las Juntas | Oaxaca |

| 20084 | San Agustín Etla | Oaxaca |
| --- | --- | --- |
| 20085 | San Agustín Loxicha | Oaxaca |
| 20086 | San Agustín Tlacotepec | Oaxaca |
| 20087 | San Agustín Yatareni | Oaxaca |
| 20088 | San Andrés Cabecera Nueva | Oaxaca |
| 20089 | San Andrés Dinicuiti | Oaxaca |
| 20090 | San Andrés Huaxpaltepec | Oaxaca |
| 20091 | San Andrés Huayápam | Oaxaca |
| 20092 | San Andrés Ixtlahuaca | Oaxaca |
| 20093 | San Andrés Lagunas | Oaxaca |
| 20094 | San Andrés Nuxiño | Oaxaca |
| 20095 | San Andrés Paxtlán | Oaxaca |
| 20096 | San Andrés Sinaxtla | Oaxaca |
| 20097 | San Andrés Solaga | Oaxaca |
| 20098 | San Andrés Teotilálpam | Oaxaca |
| 20099 | San Andrés Tepetlapa | Oaxaca |
| 20100 | San Andrés Yaá | Oaxaca |
| 20101 | San Andrés Zabache | Oaxaca |
| 20102 | San Andrés Zautla | Oaxaca |
| 20103 | San Antonino Castillo Velasco | Oaxaca |
| 20104 | San Antonino El Alto | Oaxaca |
| 20105 | San Antonino Monte Verde | Oaxaca |
| 20106 | San Antonio Acutla | Oaxaca |
| 20107 | San Antonio de la Cal | Oaxaca |
| 20108 | San Antonio Huitepec | Oaxaca |
| 20109 | San Antonio Nanahuatípam | Oaxaca |
| 20110 | San Antonio Sinicahua | Oaxaca |
| 20111 | San Antonio Tepetlapa | Oaxaca |
| 20112 | San Baltazar Chichicápam | Oaxaca |
| 20113 | San Baltazar Loxicha | Oaxaca |
| 20114 | San Baltazar Yatzachi El Bajo | Oaxaca |
| 20115 | San Bartolo Coyotepec | Oaxaca |
| 20116 | San Bartolomé Ayautla | Oaxaca |
| 20117 | San Bartolomé Loxicha | Oaxaca |
| 20118 | San Bartolomé Quialana | Oaxaca |
| 20119 | San Bartolomé Yucuañe | Oaxaca |

| 20120 | San Bartolomé Zoogocho | Oaxaca |
| --- | --- | --- |
| 20121 | San Bartolo Soyaltepec | Oaxaca |
| 20122 | San Bartolo Yautepec | Oaxaca |
| 20123 | San Bernardo Mixtepec | Oaxaca |
| 20124 | San Blas Atempa | Oaxaca |
| 20125 | San Carlos Yautepec | Oaxaca |
| 20126 | San Cristóbal Amatlán | Oaxaca |
| 20127 | San Cristóbal Amoltepec | Oaxaca |

| 20128 | San Cristóbal Lachirioag | Oaxaca |
| --- | --- | --- |
| 20129 | San Cristóbal Suchixtlahuaca | Oaxaca |
| 20130 | San Dionisio del Mar | Oaxaca |
| 20131 | San Dionisio Ocotepec | Oaxaca |
| 20132 | San Dionisio Ocotlán | Oaxaca |
| 20133 | San Esteban Atatlahuca | Oaxaca |
| 20134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Oaxaca |
| 20135 | San Felipe Tejalápam | Oaxaca |
| 20136 | San Felipe Usila | Oaxaca |
| 20137 | San Francisco Cahuacuá | Oaxaca |
| 20138 | San Francisco Cajonos | Oaxaca |
| 20139 | San Francisco Chapulapa | Oaxaca |
| 20140 | San Francisco Chindúa | Oaxaca |
| 20141 | San Francisco del Mar | Oaxaca |
| 20142 | San Francisco Huehuetlán | Oaxaca |
| 20143 | San Francisco Ixhuatán | Oaxaca |
| 20144 | San Francisco Jaltepetongo | Oaxaca |
| 20145 | San Francisco Lachigoló | Oaxaca |
| 20146 | San Francisco Logueche | Oaxaca |
| 20147 | San Francisco Nuxaño | Oaxaca |
| 20148 | San Francisco Ozolotepec | Oaxaca |
| 20149 | San Francisco Sola | Oaxaca |
| 20150 | San Francisco Telixtlahuaca | Oaxaca |
| 20151 | San Francisco Teopan | Oaxaca |
| 20152 | San Francisco Tlapancingo | Oaxaca |
| 20153 | San Gabriel Mixtepec | Oaxaca |
| 20154 | San Ildefonso Amatlán | Oaxaca |
| 20155 | San Ildefonso Sola | Oaxaca |
| 20156 | San Ildefonso Villa Alta | Oaxaca |
| 20157 | San Jacinto Amilpas | Oaxaca |
| 20158 | San Jacinto Tlacotepec | Oaxaca |
| 20159 | San Jerónimo Coatlán | Oaxaca |
| 20160 | San Jerónimo Silacayoapilla | Oaxaca |
| 20161 | San Jerónimo Sosola | Oaxaca |
| 20162 | San Jerónimo Taviche | Oaxaca |
| 20163 | San Jerónimo Tecóatl | Oaxaca |
| 20164 | San Jorge Nuchita | Oaxaca |
| 20165 | San José Ayuquila | Oaxaca |

| 20166 | San José Chiltepec | Oaxaca |
| --- | --- | --- |
| 20167 | San José del Peñasco | Oaxaca |
| 20168 | San José Estancia Grande | Oaxaca |
| 20169 | San José Independencia | Oaxaca |
| 20170 | San José Lachiguiri | Oaxaca |
| 20171 | San José Tenango | Oaxaca |

| 20172 | San Juan Achiutla | Oaxaca |
| --- | --- | --- |
| 20173 | San Juan Atepec | Oaxaca |
| 20174 | Ánimas Trujano | Oaxaca |
| 20175 | San Juan Bautista Atatlahuca | Oaxaca |
| 20176 | San Juan Bautista Coixtlahuaca | Oaxaca |
| 20177 | San Juan Bautista Cuicatlán | Oaxaca |
| 20178 | San Juan Bautista Guelache | Oaxaca |
| 20179 | San Juan Bautista Jayacatlán | Oaxaca |
| 20180 | San Juan Bautista Lo de Soto | Oaxaca |
| 20181 | San Juan Bautista Suchitepec | Oaxaca |
| 20182 | San Juan Bautista Tlacoatzintepec | Oaxaca |
| 20183 | San Juan Bautista Tlachichilco | Oaxaca |
| 20184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Oaxaca |
| 20185 | San Juan Cacahuatepec | Oaxaca |
| 20186 | San Juan Cieneguilla | Oaxaca |
| 20187 | San Juan Coatzóspam | Oaxaca |
| 20188 | San Juan Colorado | Oaxaca |
| 20189 | San Juan Comaltepec | Oaxaca |
| 20190 | San Juan Cotzocón | Oaxaca |
| 20191 | San Juan Chicomezúchil | Oaxaca |
| 20192 | San Juan Chilateca | Oaxaca |
| 20193 | San Juan del Estado | Oaxaca |
| 20194 | San Juan del Río | Oaxaca |
| 20195 | San Juan Diuxi | Oaxaca |
| 20196 | San Juan Evangelista Analco | Oaxaca |
| 20197 | San Juan Guelavía | Oaxaca |
| 20198 | San Juan Guichicovi | Oaxaca |
| 20199 | San Juan Ihualtepec | Oaxaca |
| 20200 | San Juan Juquila Mixes | Oaxaca |
| 20201 | San Juan Juquila Vijanos | Oaxaca |
| 20202 | San Juan Lachao | Oaxaca |
| 20203 | San Juan Lachigalla | Oaxaca |
| 20204 | San Juan Lajarcia | Oaxaca |
| 20205 | San Juan Lalana | Oaxaca |
| 20206 | San Juan de los Cués | Oaxaca |
| 20207 | San Juan Mazatlán | Oaxaca |
| 20208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | Oaxaca |
| 20209 | San Juan Mixtepec -Dto. 26 - | Oaxaca |
| 20210 | San Juan Ñumí | Oaxaca |
| 20211 | San Juan Ozolotepec | Oaxaca |

| 20212 | San Juan Petlapa | Oaxaca |
| --- | --- | --- |
| 20213 | San Juan Quiahije | Oaxaca |
| 20214 | San Juan Quiotepec | Oaxaca |
| 20215 | San Juan Sayultepec | Oaxaca |

| 20216 | San Juan Tabaá | Oaxaca |
| --- | --- | --- |
| 20217 | San Juan Tamazola | Oaxaca |
| 20218 | San Juan Teita | Oaxaca |
| 20219 | San Juan Teitipac | Oaxaca |
| 20220 | San Juan Tepeuxila | Oaxaca |
| 20221 | San Juan Teposcolula | Oaxaca |
| 20222 | San Juan Yaeé | Oaxaca |
| 20223 | San Juan Yatzona | Oaxaca |
| 20224 | San Juan Yucuita | Oaxaca |
| 20225 | San Lorenzo | Oaxaca |
| 20226 | San Lorenzo Albarradas | Oaxaca |
| 20227 | San Lorenzo Cacaotepec | Oaxaca |
| 20228 | San Lorenzo Cuaunecuiltitla | Oaxaca |
| 20229 | San Lorenzo Texmelúcan | Oaxaca |
| 20230 | San Lorenzo Victoria | Oaxaca |
| 20231 | San Lucas Camotlán | Oaxaca |
| 20232 | San Lucas Ojitlán | Oaxaca |
| 20233 | San Lucas Quiaviní | Oaxaca |
| 20234 | San Lucas Zoquiápam | Oaxaca |
| 20235 | San Luis Amatlán | Oaxaca |
| 20236 | San Marcial Ozolotepec | Oaxaca |
| 20237 | San Marcos Arteaga | Oaxaca |
| 20238 | San Martín de los Cansecos | Oaxaca |
| 20239 | San Martín Huamelúlpam | Oaxaca |
| 20240 | San Martín Itunyoso | Oaxaca |
| 20241 | San Martín Lachilá | Oaxaca |
| 20242 | San Martín Peras | Oaxaca |
| 20243 | San Martín Tilcajete | Oaxaca |
| 20244 | San Martín Toxpalan | Oaxaca |
| 20245 | San Martín Zacatepec | Oaxaca |
| 20246 | San Mateo Cajonos | Oaxaca |
| 20247 | Capulálpam de Méndez | Oaxaca |
| 20248 | San Mateo del Mar | Oaxaca |
| 20249 | San Mateo Yoloxochitlán | Oaxaca |
| 20250 | San Mateo Etlatongo | Oaxaca |
| 20251 | San Mateo Nejápam | Oaxaca |
| 20252 | San Mateo Peñasco | Oaxaca |
| 20253 | San Mateo Piñas | Oaxaca |
| 20254 | San Mateo Río Hondo | Oaxaca |
| 20255 | San Mateo Sindihui | Oaxaca |
| 20256 | San Mateo Tlapiltepec | Oaxaca |
| 20257 | San Melchor Betaza | Oaxaca |

| 20258 | San Miguel Achiutla | Oaxaca |
| --- | --- | --- |
| 20259 | San Miguel Ahuehuetitlán | Oaxaca |

| 20260 | San Miguel Aloápam | Oaxaca |
| --- | --- | --- |
| 20261 | San Miguel Amatitlán | Oaxaca |
| 20262 | San Miguel Amatlán | Oaxaca |
| 20263 | San Miguel Coatlán | Oaxaca |
| 20264 | San Miguel Chicahua | Oaxaca |
| 20265 | San Miguel Chimalapa | Oaxaca |
| 20266 | San Miguel del Puerto | Oaxaca |
| 20267 | San Miguel del Río | Oaxaca |
| 20268 | San Miguel Ejutla | Oaxaca |
| 20269 | San Miguel El Grande | Oaxaca |
| 20270 | San Miguel Huautla | Oaxaca |
| 20271 | San Miguel Mixtepec | Oaxaca |
| 20272 | San Miguel Panixtlahuaca | Oaxaca |
| 20273 | San Miguel Peras | Oaxaca |
| 20274 | San Miguel Piedras | Oaxaca |
| 20275 | San Miguel Quetzaltepec | Oaxaca |
| 20276 | San Miguel Santa Flor | Oaxaca |
| 20277 | Villa Sola de Vega | Oaxaca |
| 20278 | San Miguel Soyaltepec | Oaxaca |
| 20279 | San Miguel Suchixtepec | Oaxaca |
| 20280 | Villa Talea de Castro | Oaxaca |
| 20281 | San Miguel Tecomatlán | Oaxaca |
| 20282 | San Miguel Tenango | Oaxaca |
| 20283 | San Miguel Tequixtepec | Oaxaca |
| 20284 | San Miguel Tilquiápam | Oaxaca |
| 20285 | San Miguel Tlacamama | Oaxaca |
| 20286 | San Miguel Tlacotepec | Oaxaca |
| 20287 | San Miguel Tulancingo | Oaxaca |
| 20288 | San Miguel Yotao | Oaxaca |
| 20289 | San Nicolás | Oaxaca |
| 20290 | San Nicolás Hidalgo | Oaxaca |
| 20291 | San Pablo Coatlán | Oaxaca |
| 20292 | San Pablo Cuatro Venados | Oaxaca |
| 20293 | San Pablo Etla | Oaxaca |
| 20294 | San Pablo Huitzo | Oaxaca |
| 20295 | San Pablo Huixtepec | Oaxaca |
| 20296 | San Pablo Macuiltianguis | Oaxaca |
| 20297 | San Pablo Tijaltepec | Oaxaca |
| 20298 | San Pablo Villa de Mitla | Oaxaca |
| 20299 | San Pablo Yaganiza | Oaxaca |
| 20300 | San Pedro Amuzgos | Oaxaca |
| 20301 | San Pedro Apóstol | Oaxaca |
| 20302 | San Pedro Atoyac | Oaxaca |
| 20303 | San Pedro Cajonos | Oaxaca |

| 20304 | San Pedro Coxcaltepec Cántaros | Oaxaca |
| --- | --- | --- |
| 20305 | San Pedro Comitancillo | Oaxaca |
| 20306 | San Pedro El Alto | Oaxaca |
| 20307 | San Pedro Huamelula | Oaxaca |
| 20308 | San Pedro Huilotepec | Oaxaca |
| 20309 | San Pedro Ixcatlán | Oaxaca |
| 20310 | San Pedro Ixtlahuaca | Oaxaca |
| 20311 | San Pedro Jaltepetongo | Oaxaca |
| 20312 | San Pedro Jicayán | Oaxaca |
| 20313 | San Pedro Jocotipac | Oaxaca |
| 20314 | San Pedro Juchatengo | Oaxaca |
| 20315 | San Pedro Mártir | Oaxaca |
| 20316 | San Pedro Mártir Quiechapa | Oaxaca |
| 20317 | San Pedro Mártir Yucuxaco | Oaxaca |
| 20318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 - | Oaxaca |
| 20319 | San Pedro Mixtepec -Dto. 26 - | Oaxaca |
| 20320 | San Pedro Molinos | Oaxaca |
| 20321 | San Pedro Nopala | Oaxaca |
| 20322 | San Pedro Ocopetatillo | Oaxaca |
| 20323 | San Pedro Ocotepec | Oaxaca |
| 20324 | San Pedro Pochutla | Oaxaca |
| 20325 | San Pedro Quiatoni | Oaxaca |
| 20326 | San Pedro Sochiápam | Oaxaca |
| 20327 | San Pedro Tapanatepec | Oaxaca |
| 20328 | San Pedro Taviche | Oaxaca |
| 20329 | San Pedro Teozacoalco | Oaxaca |
| 20330 | San Pedro Teutila | Oaxaca |
| 20331 | San Pedro Tidaá | Oaxaca |
| 20332 | San Pedro Topiltepec | Oaxaca |
| 20333 | San Pedro Totolápam | Oaxaca |
| 20334 | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Oaxaca |
| 20335 | San Pedro Yaneri | Oaxaca |
| 20336 | San Pedro Yólox | Oaxaca |
| 20337 | San Pedro y San Pablo Ayutla | Oaxaca |
| 20338 | Villa de Etla | Oaxaca |
| 20339 | San Pedro y San Pablo Teposcolula | Oaxaca |
| 20340 | San Pedro y San Pablo Tequixtepec | Oaxaca |
| 20341 | San Pedro Yucunama | Oaxaca |
| 20342 | San Raymundo Jalpan | Oaxaca |
| 20343 | San Sebastián Abasolo | Oaxaca |
| 20344 | San Sebastián Coatlán | Oaxaca |
| 20345 | San Sebastián Ixcapa | Oaxaca |
| 20346 | San Sebastián Nicananduta | Oaxaca |
| 20347 | San Sebastián Río Hondo | Oaxaca |

| 20348 | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | Oaxaca |
| --- | --- | --- |
| 20349 | San Sebastián Teitipac | Oaxaca |

| 20350 | San Sebastián Tutla | Oaxaca |
| --- | --- | --- |
| 20351 | San Simón Almolongas | Oaxaca |
| 20352 | San Simón Zahuatlán | Oaxaca |
| 20353 | Santa Ana | Oaxaca |
| 20354 | Santa Ana Ateixtlahuaca | Oaxaca |
| 20355 | Santa Ana Cuauhtémoc | Oaxaca |
| 20356 | Santa Ana del Valle | Oaxaca |
| 20357 | Santa Ana Tavela | Oaxaca |
| 20358 | Santa Ana Tlapacoyan | Oaxaca |
| 20359 | Santa Ana Yareni | Oaxaca |
| 20360 | Santa Ana Zegache | Oaxaca |
| 20361 | Santa Catalina Quierí | Oaxaca |
| 20362 | Santa Catarina Cuixtla | Oaxaca |
| 20363 | Santa Catarina Ixtepeji | Oaxaca |
| 20364 | Santa Catarina Juquila | Oaxaca |
| 20365 | Santa Catarina Lachatao | Oaxaca |
| 20366 | Santa Catarina Loxicha | Oaxaca |
| 20367 | Santa Catarina Mechoacán | Oaxaca |
| 20368 | Santa Catarina Minas | Oaxaca |
| 20369 | Santa Catarina Quiané | Oaxaca |
| 20370 | Santa Catarina Tayata | Oaxaca |
| 20371 | Santa Catarina Ticuá | Oaxaca |
| 20372 | Santa Catarina Yosonotú | Oaxaca |
| 20373 | Santa Catarina Zapoquila | Oaxaca |
| 20374 | Santa Cruz Acatepec | Oaxaca |
| 20375 | Santa Cruz Amilpas | Oaxaca |
| 20376 | Santa Cruz de Bravo | Oaxaca |
| 20377 | Santa Cruz Itundujia | Oaxaca |
| 20378 | Santa Cruz Mixtepec | Oaxaca |
| 20379 | Santa Cruz Nundaco | Oaxaca |
| 20380 | Santa Cruz Papalutla | Oaxaca |
| 20381 | Santa Cruz Tacache de Mina | Oaxaca |
| 20382 | Santa Cruz Tacahua | Oaxaca |
| 20383 | Santa Cruz Tayata | Oaxaca |
| 20384 | Santa Cruz Xitla | Oaxaca |
| 20385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Oaxaca |
| 20386 | Santa Cruz Zenzontepec | Oaxaca |
| 20387 | Santa Gertrudis | Oaxaca |
| 20388 | Santa Inés del Monte | Oaxaca |
| 20389 | Santa Inés Yatzeche | Oaxaca |
| 20390 | Santa Lucía del Camino | Oaxaca |
| 20391 | Santa Lucía Miahuatlán | Oaxaca |

| 20392 | Santa Lucía Monteverde | Oaxaca |
| --- | --- | --- |
| 20393 | Santa Lucía Ocotlán | Oaxaca |
| 20394 | Santa María Alotepec | Oaxaca |
| 20395 | Santa María Apazco | Oaxaca |

| 20396 | Santa María la Asunción | Oaxaca |
| --- | --- | --- |
| 20397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Oaxaca |
| 20398 | Ayoquezco de Aldama | Oaxaca |
| 20399 | Santa María Atzompa | Oaxaca |
| 20400 | Santa María Camotlán | Oaxaca |
| 20401 | Santa María Colotepec | Oaxaca |
| 20402 | Santa María Cortijo | Oaxaca |
| 20403 | Santa María Coyotepec | Oaxaca |
| 20404 | Santa María Chachoápam | Oaxaca |
| 20405 | Villa de Chilapa de Díaz | Oaxaca |
| 20406 | Santa María Chilchotla | Oaxaca |
| 20407 | Santa María Chimalapa | Oaxaca |
| 20408 | Santa María del Rosario | Oaxaca |
| 20409 | Santa María del Tule | Oaxaca |
| 20410 | Santa María Ecatepec | Oaxaca |
| 20411 | Santa María Guelacé | Oaxaca |
| 20412 | Santa María Guienagati | Oaxaca |
| 20413 | Santa María Huatulco | Oaxaca |
| 20414 | Santa María Huazolotitlán | Oaxaca |
| 20415 | Santa María Ipalapa | Oaxaca |
| 20416 | Santa María Ixcatlán | Oaxaca |
| 20417 | Santa María Jacatepec | Oaxaca |
| 20418 | Santa María Jalapa del Marqués | Oaxaca |
| 20419 | Santa María Jaltianguis | Oaxaca |
| 20420 | Santa María Lachixío | Oaxaca |
| 20421 | Santa María Mixtequilla | Oaxaca |
| 20422 | Santa María Nativitas | Oaxaca |
| 20423 | Santa María Nduayaco | Oaxaca |
| 20424 | Santa María Ozolotepec | Oaxaca |
| 20425 | Santa María Pápalo | Oaxaca |
| 20426 | Santa María Peñoles | Oaxaca |
| 20427 | Santa María Petapa | Oaxaca |
| 20428 | Santa María Quiegolani | Oaxaca |
| 20429 | Santa María Sola | Oaxaca |
| 20430 | Santa María Tataltepec | Oaxaca |
| 20431 | Santa María Tecomavaca | Oaxaca |
| 20432 | Santa María Temaxcalapa | Oaxaca |
| 20433 | Santa María Temaxcaltepec | Oaxaca |
| 20434 | Santa María Teopoxco | Oaxaca |
| 20435 | Santa María Tepantlali | Oaxaca |

| 20436 | Santa María Texcatitlán | Oaxaca |
| --- | --- | --- |
| 20437 | Santa María Tlahuitoltepec | Oaxaca |
| 20438 | Santa María Tlalixtac | Oaxaca |
| 20439 | Santa María Tonameca | Oaxaca |
| 20440 | Santa María Totolapilla | Oaxaca |
| 20441 | Santa María Xadani | Oaxaca |

| 20442 | Santa María Yalina | Oaxaca |
| --- | --- | --- |
| 20443 | Santa María Yavesía | Oaxaca |
| 20444 | Santa María Yolotepec | Oaxaca |
| 20445 | Santa María Yosoyúa | Oaxaca |
| 20446 | Santa María Yucuhiti | Oaxaca |
| 20447 | Santa María Zacatepec | Oaxaca |
| 20448 | Santa María Zaniza | Oaxaca |
| 20449 | Santa María Zoquitlán | Oaxaca |
| 20450 | Santiago Amoltepec | Oaxaca |
| 20451 | Santiago Apoala | Oaxaca |
| 20452 | Santiago Apóstol | Oaxaca |
| 20453 | Santiago Astata | Oaxaca |
| 20454 | Santiago Atitlán | Oaxaca |
| 20455 | Santiago Ayuquililla | Oaxaca |
| 20456 | Santiago Cacaloxtepec | Oaxaca |
| 20457 | Santiago Camotlán | Oaxaca |
| 20458 | Santiago Comaltepec | Oaxaca |
| 20459 | Santiago Chazumba | Oaxaca |
| 20460 | Santiago Choápam | Oaxaca |
| 20461 | Santiago del Río | Oaxaca |
| 20462 | Santiago Huajolotitlán | Oaxaca |
| 20463 | Santiago Huauclilla | Oaxaca |
| 20464 | Santiago Ihuitlán Plumas | Oaxaca |
| 20465 | Santiago Ixcuintepec | Oaxaca |
| 20466 | Santiago Ixtayutla | Oaxaca |
| 20467 | Santiago Jamiltepec | Oaxaca |
| 20468 | Santiago Jocotepec | Oaxaca |
| 20469 | Santiago Juxtlahuaca | Oaxaca |
| 20470 | Santiago Lachiguiri | Oaxaca |
| 20471 | Santiago Lalopa | Oaxaca |
| 20472 | Santiago Laollaga | Oaxaca |
| 20473 | Santiago Laxopa | Oaxaca |
| 20474 | Santiago Llano Grande | Oaxaca |
| 20475 | Santiago Matatlán | Oaxaca |
| 20476 | Santiago Miltepec | Oaxaca |
| 20477 | Santiago Minas | Oaxaca |
| 20478 | Santiago Nacaltepec | Oaxaca |
| 20479 | Santiago Nejapilla | Oaxaca |

| 20480 | Santiago Nundiche | Oaxaca |
| --- | --- | --- |
| 20481 | Santiago Nuyoó | Oaxaca |
| 20482 | Santiago Pinotepa Nacional | Oaxaca |
| 20483 | Santiago Suchilquitongo | Oaxaca |
| 20484 | Santiago Tamazola | Oaxaca |
| 20485 | Santiago Tapextla | Oaxaca |
| 20486 | Villa Tejúpam de la Unión | Oaxaca |
| 20487 | Santiago Tenango | Oaxaca |

| 20488 | Santiago Tepetlapa | Oaxaca |
| --- | --- | --- |
| 20489 | Santiago Tetepec | Oaxaca |
| 20490 | Santiago Texcalcingo | Oaxaca |
| 20491 | Santiago Textitlán | Oaxaca |
| 20492 | Santiago Tilantongo | Oaxaca |
| 20493 | Santiago Tillo | Oaxaca |
| 20494 | Santiago Tlazoyaltepec | Oaxaca |
| 20495 | Santiago Xanica | Oaxaca |
| 20496 | Santiago Xiacuí | Oaxaca |
| 20497 | Santiago Yaitepec | Oaxaca |
| 20498 | Santiago Yaveo | Oaxaca |
| 20499 | Santiago Yolomécatl | Oaxaca |
| 20500 | Santiago Yosondúa | Oaxaca |
| 20501 | Santiago Yucuyachi | Oaxaca |
| 20502 | Santiago Zacatepec | Oaxaca |
| 20503 | Santiago Zoochila | Oaxaca |
| 20504 | Nuevo Zoquiápam | Oaxaca |
| 20505 | Santo Domingo Ingenio | Oaxaca |
| 20506 | Santo Domingo Albarradas | Oaxaca |
| 20507 | Santo Domingo Armenta | Oaxaca |
| 20508 | Santo Domingo Chihuitán | Oaxaca |
| 20509 | Santo Domingo de Morelos | Oaxaca |
| 20510 | Santo Domingo Ixcatlán | Oaxaca |
| 20511 | Santo Domingo Nuxaá | Oaxaca |
| 20512 | Santo Domingo Ozolotepec | Oaxaca |
| 20513 | Santo Domingo Petapa | Oaxaca |
| 20514 | Santo Domingo Roayaga | Oaxaca |
| 20515 | Santo Domingo Tehuantepec | Oaxaca |
| 20516 | Santo Domingo Teojomulco | Oaxaca |
| 20517 | Santo Domingo Tepuxtepec | Oaxaca |
| 20518 | Santo Domingo Tlatayápam | Oaxaca |
| 20519 | Santo Domingo Tomaltepec | Oaxaca |
| 20520 | Santo Domingo Tonalá | Oaxaca |
| 20521 | Santo Domingo Tonaltepec | Oaxaca |
| 20522 | Santo Domingo Xagacía | Oaxaca |
| 20523 | Santo Domingo Yanhuitlán | Oaxaca |

| 20524 | Santo Domingo Yodohino | Oaxaca |
| --- | --- | --- |
| 20525 | Santo Domingo Zanatepec | Oaxaca |
| 20526 | Santos Reyes Nopala | Oaxaca |
| 20527 | Santos Reyes Pápalo | Oaxaca |
| 20528 | Santos Reyes Tepejillo | Oaxaca |
| 20529 | Santos Reyes Yucuná | Oaxaca |
| 20530 | Santo Tomás Jalieza | Oaxaca |
| 20531 | Santo Tomás Mazaltepec | Oaxaca |
| 20532 | Santo Tomás Ocotepec | Oaxaca |
| 20533 | Santo Tomás Tamazulapan | Oaxaca |

| 20534 | San Vicente Coatlán | Oaxaca |
| --- | --- | --- |
| 20535 | San Vicente Lachixío | Oaxaca |
| 20536 | San Vicente Nuñú | Oaxaca |
| 20537 | Silacayoápam | Oaxaca |
| 20538 | Sitio de Xitlapehua | Oaxaca |
| 20539 | Soledad Etla | Oaxaca |
| 20540 | Villa de Tamazulápam del Progreso | Oaxaca |
| 20541 | Tanetze de Zaragoza | Oaxaca |
| 20542 | Taniche | Oaxaca |
| 20543 | Tataltepec de Valdés | Oaxaca |
| 20544 | Teococuilco de Marcos Pérez | Oaxaca |
| 20545 | Teotitlán de Flores Magón | Oaxaca |
| 20546 | Teotitlán del Valle | Oaxaca |
| 20547 | Teotongo | Oaxaca |
| 20548 | Tepelmeme Villa de Morelos | Oaxaca |
| 20549 | Tezoatlán de Segura y Luna | Oaxaca |
| 20550 | San Jerónimo Tlacochahuaya | Oaxaca |
| 20551 | Tlacolula de Matamoros | Oaxaca |
| 20552 | Tlacotepec Plumas | Oaxaca |
| 20553 | Tlalixtac de Cabrera | Oaxaca |
| 20554 | Totontepec Villa de Morelos | Oaxaca |
| 20555 | Trinidad Zaachila | Oaxaca |
| 20556 | La Trinidad Vista Hermosa | Oaxaca |
| 20557 | Unión Hidalgo | Oaxaca |
| 20558 | Valerio Trujano | Oaxaca |
| 20559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Oaxaca |
| 20560 | Villa Díaz Ordaz | Oaxaca |
| 20561 | Yaxe | Oaxaca |
| 20562 | Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz | Oaxaca |
| 20563 | Yogana | Oaxaca |
| 20564 | Yutanduchi de Guerrero | Oaxaca |
| 20565 | Villa de Zaachila | Oaxaca |
| 20566 | San Mateo Yucutindó | Oaxaca |
| 20567 | Zapotitlán Lagunas | Oaxaca |

| 20568 | Zapotitlán Palmas | Oaxaca |
| --- | --- | --- |
| 20569 | Santa Inés de Zaragoza | Oaxaca |
| 20570 | Zimatlán de Álvarez | Oaxaca |
| 21001 | Acajete | Puebla |
| 21002 | Acateno | Puebla |
| 21003 | Acatlán | Puebla |
| 21004 | Acatzingo | Puebla |
| 21005 | Acteopan | Puebla |
| 21006 | Ahuacatlán | Puebla |
| 21007 | Ahuatlán | Puebla |
| 21008 | Ahuazotepec | Puebla |
| 21009 | Ahuehuetitla | Puebla |

| 21010 | Ajalpan | Puebla |
| --- | --- | --- |
| 21011 | Albino Zertuche | Puebla |
| 21012 | Aljojuca | Puebla |
| 21013 | Altepexi | Puebla |
| 21014 | Amixtlán | Puebla |
| 21015 | Amozoc | Puebla |
| 21016 | Aquixtla | Puebla |
| 21017 | Atempan | Puebla |
| 21018 | Atexcal | Puebla |
| 21019 | Atlixco | Puebla |
| 21020 | Atoyatempan | Puebla |
| 21021 | Atzala | Puebla |
| 21022 | Atzitzihuacán | Puebla |
| 21023 | Atzitzintla | Puebla |
| 21024 | Axutla | Puebla |
| 21025 | Ayotoxco de Guerrero | Puebla |
| 21026 | Calpan | Puebla |
| 21027 | Caltepec | Puebla |
| 21028 | Camocuautla | Puebla |
| 21029 | Caxhuacan | Puebla |
| 21030 | Coatepec | Puebla |
| 21031 | Coatzingo | Puebla |
| 21032 | Cohetzala | Puebla |
| 21033 | Cohuecan | Puebla |
| 21034 | Coronango | Puebla |
| 21035 | Coxcatlán | Puebla |
| 21036 | Coyomeapan | Puebla |
| 21037 | Coyotepec | Puebla |
| 21038 | Cuapiaxtla de Madero | Puebla |
| 21039 | Cuautempan | Puebla |
| 21040 | Cuautinchán | Puebla |
| 21041 | Cuautlancingo | Puebla |

| 21042 | Cuayuca de Andrade | Puebla |
| --- | --- | --- |
| 21043 | Cuetzalan del Progreso | Puebla |
| 21044 | Cuyoaco | Puebla |
| 21045 | Chalchicomula de Sesma | Puebla |
| 21046 | Chapulco | Puebla |
| 21047 | Chiautla | Puebla |
| 21048 | Chiautzingo | Puebla |
| 21049 | Chiconcuautla | Puebla |
| 21050 | Chichiquila | Puebla |
| 21051 | Chietla | Puebla |
| 21052 | Chigmecatitlán | Puebla |
| 21053 | Chignahuapan | Puebla |
| 21054 | Chignautla | Puebla |
| 21055 | Chila | Puebla |

| 21056 | Chila de la Sal | Puebla |
| --- | --- | --- |
| 21057 | Honey | Puebla |
| 21058 | Chilchotla | Puebla |
| 21059 | Chinantla | Puebla |
| 21060 | Domingo Arenas | Puebla |
| 21061 | Eloxochitlán | Puebla |
| 21062 | Epatlán | Puebla |
| 21063 | Esperanza | Puebla |
| 21064 | Francisco Z. Mena | Puebla |
| 21065 | General Felipe Ángeles | Puebla |
| 21066 | Guadalupe | Puebla |
| 21067 | Guadalupe Victoria | Puebla |
| 21068 | Hermenegildo Galeana | Puebla |
| 21069 | Huaquechula | Puebla |
| 21070 | Huatlatlauca | Puebla |
| 21071 | Huauchinango | Puebla |
| 21072 | Huehuetla | Puebla |
| 21073 | Huehuetlán El Chico | Puebla |
| 21074 | Huejotzingo | Puebla |
| 21075 | Hueyapan | Puebla |
| 21076 | Hueytamalco | Puebla |
| 21077 | Hueytlalpan | Puebla |
| 21078 | Huitzilan de Serdán | Puebla |
| 21079 | Huitziltepec | Puebla |
| 21080 | Atlequizayan | Puebla |
| 21081 | Ixcamilpa de Guerrero | Puebla |
| 21082 | Ixcaquixtla | Puebla |
| 21083 | Ixtacamaxtitlán | Puebla |
| 21084 | Ixtepec | Puebla |
| 21085 | Izúcar de Matamoros | Puebla |

| 21086 | Jalpan | Puebla |
| --- | --- | --- |
| 21087 | Jolalpan | Puebla |
| 21088 | Jonotla | Puebla |
| 21089 | Jopala | Puebla |
| 21090 | Juan C. Bonilla | Puebla |
| 21091 | Juan Galindo | Puebla |
| 21092 | Juan N. Méndez | Puebla |
| 21093 | Lafragua | Puebla |
| 21094 | Libres | Puebla |
| 21095 | La Magdalena Tlatlauquitepec | Puebla |
| 21096 | Mazapiltepec de Juárez | Puebla |
| 21097 | Mixtla | Puebla |
| 21098 | Molcaxac | Puebla |
| 21099 | Cañada Morelos | Puebla |
| 21100 | Naupan | Puebla |
| 21101 | Nauzontla | Puebla |

| 21102 | Nealtican | Puebla |
| --- | --- | --- |
| 21103 | Nicolás Bravo | Puebla |
| 21104 | Nopalucan | Puebla |
| 21105 | Ocotepec | Puebla |
| 21106 | Ocoyucan | Puebla |
| 21107 | Olintla | Puebla |
| 21108 | Oriental | Puebla |
| 21109 | Pahuatlán | Puebla |
| 21110 | Palmar de Bravo | Puebla |
| 21111 | Pantepec | Puebla |
| 21112 | Petlalcingo | Puebla |
| 21113 | Piaxtla | Puebla |
| 21114 | Puebla | Puebla |
| 21115 | Quecholac | Puebla |
| 21116 | Quimixtlán | Puebla |
| 21117 | Rafael Lara Grajales | Puebla |
| 21118 | Los Reyes de Juárez | Puebla |
| 21119 | San Andrés Cholula | Puebla |
| 21120 | San Antonio Cañada | Puebla |
| 21121 | San Diego la Mesa Tochimiltzingo | Puebla |
| 21122 | San Felipe Teotlalcingo | Puebla |
| 21123 | San Felipe Tepatlán | Puebla |
| 21124 | San Gabriel Chilac | Puebla |
| 21125 | San Gregorio Atzompa | Puebla |
| 21126 | San Jerónimo Tecuanipan | Puebla |
| 21127 | San Jerónimo Xayacatlán | Puebla |
| 21128 | San José Chiapa | Puebla |
| 21129 | San José Miahuatlán | Puebla |

| 21130 | San Juan Atenco | Puebla |
| --- | --- | --- |
| 21131 | San Juan Atzompa | Puebla |
| 21132 | San Martín Texmelucan | Puebla |
| 21133 | San Martín Totoltepec | Puebla |
| 21134 | San Matías Tlalancaleca | Puebla |
| 21135 | San Miguel Ixitlán | Puebla |
| 21136 | San Miguel Xoxtla | Puebla |
| 21137 | San Nicolás Buenos Aires | Puebla |
| 21138 | San Nicolás de los Ranchos | Puebla |
| 21139 | San Pablo Anicano | Puebla |
| 21140 | San Pedro Cholula | Puebla |
| 21141 | San Pedro Yeloixtlahuaca | Puebla |
| 21142 | San Salvador El Seco | Puebla |
| 21143 | San Salvador El Verde | Puebla |
| 21144 | San Salvador Huixcolotla | Puebla |
| 21145 | San Sebastián Tlacotepec | Puebla |
| 21146 | Santa Catarina Tlaltempan | Puebla |
| 21147 | Santa Inés Ahuatempan | Puebla |

| 21148 | Santa Isabel Cholula | Puebla |
| --- | --- | --- |
| 21149 | Santiago Miahuatlán | Puebla |
| 21150 | Huehuetlán El Grande | Puebla |
| 21151 | Santo Tomás Hueyotlipan | Puebla |
| 21152 | Soltepec | Puebla |
| 21153 | Tecali de Herrera | Puebla |
| 21154 | Tecamachalco | Puebla |
| 21155 | Tecomatlán | Puebla |
| 21156 | Tehuacán | Puebla |
| 21157 | Tehuitzingo | Puebla |
| 21158 | Tenampulco | Puebla |
| 21159 | Teopantlán | Puebla |
| 21160 | Teotlalco | Puebla |
| 21161 | Tepanco de López | Puebla |
| 21162 | Tepango de Rodríguez | Puebla |
| 21163 | Tepatlaxco de Hidalgo | Puebla |
| 21164 | Tepeaca | Puebla |
| 21165 | Tepemaxalco | Puebla |
| 21166 | Tepeojuma | Puebla |
| 21167 | Tepetzintla | Puebla |
| 21168 | Tepexco | Puebla |
| 21169 | Tepexi de Rodríguez | Puebla |
| 21170 | Tepeyahualco | Puebla |
| 21171 | Tepeyahualco de Cuauhtémoc | Puebla |
| 21172 | Tetela de Ocampo | Puebla |
| 21173 | Teteles de Avila Castillo | Puebla |

| 21174 | Teziutlán | Puebla |
| --- | --- | --- |
| 21175 | Tianguismanalco | Puebla |
| 21176 | Tilapa | Puebla |
| 21177 | Tlacotepec de Benito Juárez | Puebla |
| 21178 | Tlacuilotepec | Puebla |
| 21179 | Tlachichuca | Puebla |
| 21180 | Tlahuapan | Puebla |
| 21181 | Tlaltenango | Puebla |
| 21182 | Tlanepantla | Puebla |
| 21183 | Tlaola | Puebla |
| 21184 | Tlapacoya | Puebla |
| 21185 | Tlapanalá | Puebla |
| 21186 | Tlatlauquitepec | Puebla |
| 21187 | Tlaxco | Puebla |
| 21188 | Tochimilco | Puebla |
| 21189 | Tochtepec | Puebla |
| 21190 | Totoltepec de Guerrero | Puebla |
| 21191 | Tulcingo | Puebla |
| 21192 | Tuzamapan de Galeana | Puebla |
| 21193 | Tzicatlacoyan | Puebla |

| 21194 | Venustiano Carranza | Puebla |
| --- | --- | --- |
| 21195 | Vicente Guerrero | Puebla |
| 21196 | Xayacatlán de Bravo | Puebla |
| 21197 | Xicotepec | Puebla |
| 21198 | Xicotlán | Puebla |
| 21199 | Xiutetelco | Puebla |
| 21200 | Xochiapulco | Puebla |
| 21201 | Xochiltepec | Puebla |
| 21202 | Xochitlán de Vicente Suárez | Puebla |
| 21203 | Xochitlán Todos Santos | Puebla |
| 21204 | Yaonáhuac | Puebla |
| 21205 | Yehualtepec | Puebla |
| 21206 | Zacapala | Puebla |
| 21207 | Zacapoaxtla | Puebla |
| 21208 | Zacatlán | Puebla |
| 21209 | Zapotitlán | Puebla |
| 21210 | Zapotitlán de Méndez | Puebla |
| 21211 | Zaragoza | Puebla |
| 21212 | Zautla | Puebla |
| 21213 | Zihuateutla | Puebla |
| 21214 | Zinacatepec | Puebla |
| 21215 | Zongozotla | Puebla |
| 21216 | Zoquiapan | Puebla |
| 21217 | Zoquitlán | Puebla |

| 22001 | Amealco de Bonfil | Querétaro |
| --- | --- | --- |
| 22002 | Pinal de Amoles | Querétaro |
| 22003 | Arroyo Seco | Querétaro |
| 22004 | Cadereyta de Montes | Querétaro |
| 22005 | Colón | Querétaro |
| 22006 | Corregidora | Querétaro |
| 22007 | Ezequiel Montes | Querétaro |
| 22008 | Huimilpan | Querétaro |
| 22009 | Jalpan de Serra | Querétaro |
| 22010 | Landa de Matamoros | Querétaro |
| 22011 | El Marqués | Querétaro |
| 22012 | Pedro Escobedo | Querétaro |
| 22013 | Peñamiller | Querétaro |
| 22014 | Querétaro | Querétaro |
| 22015 | San Joaquín | Querétaro |
| 22016 | San Juan del Río | Querétaro |
| 22017 | Tequisquiapan | Querétaro |
| 22018 | Tolimán | Querétaro |
| 23001 | Cozumel | Quintana Roo |
| 23002 | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
| 23003 | Isla Mujeres | Quintana Roo |
| 23004 | Othón P. Blanco | Quintana Roo |

| 23005 | Benito Juárez | Quintana Roo |
| --- | --- | --- |
| 23006 | José María Morelos | Quintana Roo |
| 23007 | Lázaro Cárdenas | Quintana Roo |
| 23008 | Solidaridad | Quintana Roo |
| 23009 | Tulum | Quintana Roo |
| 24001 | Ahualulco | San Luis Potosí |
| 24002 | Alaquines | San Luis Potosí |
| 24003 | Aquismón | San Luis Potosí |
| 24004 | Armadillo de los Infante | San Luis Potosí |
| 24005 | Cárdenas | San Luis Potosí |
| 24006 | Catorce | San Luis Potosí |
| 24007 | Cedral | San Luis Potosí |
| 24008 | Cerritos | San Luis Potosí |
| 24009 | Cerro de San Pedro | San Luis Potosí |
| 24010 | Ciudad del Maíz | San Luis Potosí |
| 24011 | Ciudad Fernández | San Luis Potosí |
| 24012 | Tancanhuitz | San Luis Potosí |
| 24013 | Ciudad Valles | San Luis Potosí |
| 24014 | Coxcatlán | San Luis Potosí |
| 24015 | Charcas | San Luis Potosí |
| 24016 | Ebano | San Luis Potosí |
| 24017 | Guadalcázar | San Luis Potosí |

| 24018 | Huehuetlán | San Luis Potosí |
| --- | --- | --- |
| 24019 | Lagunillas | San Luis Potosí |
| 24020 | Matehuala | San Luis Potosí |
| 24021 | Mexquitic de Carmona | San Luis Potosí |
| 24022 | Moctezuma | San Luis Potosí |
| 24023 | Rayón | San Luis Potosí |
| 24024 | Rioverde | San Luis Potosí |
| 24025 | Salinas | San Luis Potosí |
| 24026 | San Antonio | San Luis Potosí |
| 24027 | San Ciro de Acosta | San Luis Potosí |
| 24028 | San Luis Potosí | San Luis Potosí |
| 24029 | San Martín Chalchicuautla | San Luis Potosí |
| 24030 | San Nicolás Tolentino | San Luis Potosí |
| 24031 | Santa Catarina | San Luis Potosí |
| 24032 | Santa María del Río | San Luis Potosí |
| 24033 | Santo Domingo | San Luis Potosí |
| 24034 | San Vicente Tancuayalab | San Luis Potosí |
| 24035 | Soledad de Graciano Sánchez | San Luis Potosí |
| 24036 | Tamasopo | San Luis Potosí |
| 24037 | Tamazunchale | San Luis Potosí |
| 24038 | Tampacán | San Luis Potosí |
| 24039 | Tampamolón Corona | San Luis Potosí |
| 24040 | Tamuín | San Luis Potosí |
| 24041 | Tanlajás | San Luis Potosí |

| 24042 | Tanquián de Escobedo | San Luis Potosí |
| --- | --- | --- |
| 24043 | Tierra Nueva | San Luis Potosí |
| 24044 | Vanegas | San Luis Potosí |
| 24045 | Venado | San Luis Potosí |
| 24046 | Villa de Arriaga | San Luis Potosí |
| 24047 | Villa de Guadalupe | San Luis Potosí |
| 24048 | Villa de la Paz | San Luis Potosí |
| 24049 | Villa de Ramos | San Luis Potosí |
| 24050 | Villa de Reyes | San Luis Potosí |
| 24051 | Villa Hidalgo | San Luis Potosí |
| 24052 | Villa Juárez | San Luis Potosí |
| 24053 | Axtla de Terrazas | San Luis Potosí |
| 24054 | Xilitla | San Luis Potosí |
| 24055 | Zaragoza | San Luis Potosí |
| 24056 | Villa de Arista | San Luis Potosí |
| 24057 | Matlapa | San Luis Potosí |
| 24058 | El Naranjo | San Luis Potosí |
| 25001 | Ahome | Sinaloa |
| 25002 | Angostura | Sinaloa |
| 25003 | Badiraguato | Sinaloa |

| 25004 | Concordia | Sinaloa |
| --- | --- | --- |
| 25005 | Cosalá | Sinaloa |
| 25006 | Culiacán | Sinaloa |
| 25007 | Choix | Sinaloa |
| 25008 | Elota | Sinaloa |
| 25009 | Escuinapa | Sinaloa |
| 25010 | El Fuerte | Sinaloa |
| 25011 | Guasave | Sinaloa |
| 25012 | Mazatlán | Sinaloa |
| 25013 | Mocorito | Sinaloa |
| 25014 | Rosario | Sinaloa |
| 25015 | Salvador Alvarado | Sinaloa |
| 25016 | San Ignacio | Sinaloa |
| 25017 | Sinaloa | Sinaloa |
| 25018 | Navolato | Sinaloa |
| 26001 | Aconchi | Sonora |
| 26002 | Agua Prieta | Sonora |
| 26003 | Alamos | Sonora |
| 26004 | Altar | Sonora |
| 26005 | Arivechi | Sonora |
| 26006 | Arizpe | Sonora |
| 26007 | Atil | Sonora |
| 26008 | Bacadéhuachi | Sonora |
| 26009 | Bacanora | Sonora |
| 26010 | Bacerac | Sonora |
| 26011 | Bacoachi | Sonora |

| 26012 | Bácum | Sonora |
| --- | --- | --- |
| 26013 | Banámichi | Sonora |
| 26014 | Baviácora | Sonora |
| 26015 | Bavispe | Sonora |
| 26016 | Benjamín Hill | Sonora |
| 26017 | Caborca | Sonora |
| 26018 | Cajeme | Sonora |
| 26019 | Cananea | Sonora |
| 26020 | Carbó | Sonora |
| 26021 | La Colorada | Sonora |
| 26022 | Cucurpe | Sonora |
| 26023 | Cumpas | Sonora |
| 26024 | Divisaderos | Sonora |
| 26025 | Empalme | Sonora |
| 26026 | Etchojoa | Sonora |
| 26027 | Fronteras | Sonora |
| 26028 | Granados | Sonora |
| 26029 | Guaymas | Sonora |

| 26030 | Hermosillo | Sonora |
| --- | --- | --- |
| 26031 | Huachinera | Sonora |
| 26032 | Huásabas | Sonora |
| 26033 | Huatabampo | Sonora |
| 26034 | Huépac | Sonora |
| 26035 | Imuris | Sonora |
| 26036 | Magdalena | Sonora |
| 26037 | Mazatán | Sonora |
| 26038 | Moctezuma | Sonora |
| 26039 | Naco | Sonora |
| 26040 | Nácori Chico | Sonora |
| 26041 | Nacozari de García | Sonora |
| 26042 | Navojoa | Sonora |
| 26043 | Nogales | Sonora |
| 26044 | Onavas | Sonora |
| 26045 | Opodepe | Sonora |
| 26046 | Oquitoa | Sonora |
| 26047 | Pitiquito | Sonora |
| 26048 | Puerto Peñasco | Sonora |
| 26049 | Quiriego | Sonora |
| 26050 | Rayón | Sonora |
| 26051 | Rosario | Sonora |
| 26052 | Sahuaripa | Sonora |
| 26053 | San Felipe de Jesús | Sonora |
| 26054 | San Javier | Sonora |
| 26055 | San Luis Río Colorado | Sonora |
| 26056 | San Miguel de Horcasitas | Sonora |
| 26057 | San Pedro de la Cueva | Sonora |

| 26058 | Santa Ana | Sonora |
| --- | --- | --- |
| 26059 | Santa Cruz | Sonora |
| 26060 | Sáric | Sonora |
| 26061 | Soyopa | Sonora |
| 26062 | Suaqui Grande | Sonora |
| 26063 | Tepache | Sonora |
| 26064 | Trincheras | Sonora |
| 26065 | Tubutama | Sonora |
| 26066 | Ures | Sonora |
| 26067 | Villa Hidalgo | Sonora |
| 26068 | Villa Pesqueira | Sonora |
| 26069 | Yécora | Sonora |
| 26070 | General Plutarco Elías Calles | Sonora |
| 26071 | Benito Juárez | Sonora |
| 26072 | San Ignacio Río Muerto | Sonora |
| 27001 | Balancán | Tabasco |

| 27002 | Cárdenas | Tabasco |
| --- | --- | --- |
| 27003 | Centla | Tabasco |
| 27004 | Centro | Tabasco |
| 27005 | Comalcalco | Tabasco |
| 27006 | Cunduacán | Tabasco |
| 27007 | Emiliano Zapata | Tabasco |
| 27008 | Huimanguillo | Tabasco |
| 27009 | Jalapa | Tabasco |
| 27010 | Jalpa de Méndez | Tabasco |
| 27011 | Jonuta | Tabasco |
| 27012 | Macuspana | Tabasco |
| 27013 | Nacajuca | Tabasco |
| 27014 | Paraíso | Tabasco |
| 27015 | Tacotalpa | Tabasco |
| 27016 | Teapa | Tabasco |
| 27017 | Tenosique | Tabasco |
| 28001 | Abasolo | Tamaulipas |
| 28002 | Aldama | Tamaulipas |
| 28003 | Altamira | Tamaulipas |
| 28004 | Antiguo Morelos | Tamaulipas |
| 28005 | Burgos | Tamaulipas |
| 28006 | Bustamante | Tamaulipas |
| 28007 | Camargo | Tamaulipas |
| 28008 | Casas | Tamaulipas |
| 28009 | Ciudad Madero | Tamaulipas |
| 28010 | Cruillas | Tamaulipas |
| 28011 | Gómez Farías | Tamaulipas |
| 28012 | González | Tamaulipas |
| 28013 | Güémez | Tamaulipas |
| 28014 | Guerrero | Tamaulipas |

| 28015 | Gustavo Díaz Ordaz | Tamaulipas |
| --- | --- | --- |
| 28016 | Hidalgo | Tamaulipas |
| 28017 | Jaumave | Tamaulipas |
| 28018 | Jiménez | Tamaulipas |
| 28019 | Llera | Tamaulipas |
| 28020 | Mainero | Tamaulipas |
| 28021 | El Mante | Tamaulipas |
| 28022 | Matamoros | Tamaulipas |
| 28023 | Méndez | Tamaulipas |
| 28024 | Mier | Tamaulipas |
| 28025 | Miguel Alemán | Tamaulipas |
| 28026 | Miquihuana | Tamaulipas |
| 28027 | Nuevo Laredo | Tamaulipas |
| 28028 | Nuevo Morelos | Tamaulipas |

| 28029 | Ocampo | Tamaulipas |
| --- | --- | --- |
| 28030 | Padilla | Tamaulipas |
| 28031 | Palmillas | Tamaulipas |
| 28032 | Reynosa | Tamaulipas |
| 28033 | Río Bravo | Tamaulipas |
| 28034 | San Carlos | Tamaulipas |
| 28035 | San Fernando | Tamaulipas |
| 28036 | San Nicolás | Tamaulipas |
| 28037 | Soto la Marina | Tamaulipas |
| 28038 | Tampico | Tamaulipas |
| 28039 | Tula | Tamaulipas |
| 28040 | Valle Hermoso | Tamaulipas |
| 28041 | Victoria | Tamaulipas |
| 28042 | Villagrán | Tamaulipas |
| 28043 | Xicoténcatl | Tamaulipas |
| 29001 | Amaxac de Guerrero | Tlaxcala |
| 29002 | Apetatitlán de Antonio Carvajal | Tlaxcala |
| 29003 | Atlangatepec | Tlaxcala |
| 29004 | Atltzayanca | Tlaxcala |
| 29005 | Apizaco | Tlaxcala |
| 29006 | Calpulalpan | Tlaxcala |
| 29007 | El Carmen Tequexquitla | Tlaxcala |
| 29008 | Cuapiaxtla | Tlaxcala |
| 29009 | Cuaxomulco | Tlaxcala |
| 29010 | Chiautempan | Tlaxcala |
| 29011 | Muñoz de Domingo Arenas | Tlaxcala |
| 29012 | Españita | Tlaxcala |
| 29013 | Huamantla | Tlaxcala |
| 29014 | Hueyotlipan | Tlaxcala |
| 29015 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Tlaxcala |
| 29016 | Ixtenco | Tlaxcala |
| 29017 | Mazatecochco de José María Morelos | Tlaxcala |

| 29018 | Contla de Juan Cuamatzi | Tlaxcala |
| --- | --- | --- |
| 29019 | Tepetitla de Lardizábal | Tlaxcala |
| 29020 | Sanctórum de Lázaro Cárdenas | Tlaxcala |
| 29021 | Nanacamilpa de Mariano Arista | Tlaxcala |
| 29022 | Acuamanala de Miguel Hidalgo | Tlaxcala |
| 29023 | Natívitas | Tlaxcala |
| 29024 | Panotla | Tlaxcala |
| 29025 | San Pablo del Monte | Tlaxcala |
| 29026 | Santa Cruz Tlaxcala | Tlaxcala |
| 29027 | Tenancingo | Tlaxcala |
| 29028 | Teolocholco | Tlaxcala |
| 29029 | Tepeyanco | Tlaxcala |

| 29030 | Terrenate | Tlaxcala |
| --- | --- | --- |
| 29031 | Tetla de la Solidaridad | Tlaxcala |
| 29032 | Tetlatlahuca | Tlaxcala |
| 29033 | Tlaxcala | Tlaxcala |
| 29034 | Tlaxco | Tlaxcala |
| 29035 | Tocatlán | Tlaxcala |
| 29036 | Totolac | Tlaxcala |
| 29037 | Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos | Tlaxcala |
| 29038 | Tzompantepec | Tlaxcala |
| 29039 | Xaloztoc | Tlaxcala |
| 29040 | Xaltocan | Tlaxcala |
| 29041 | Papalotla de Xicohténcatl | Tlaxcala |
| 29042 | Xicohtzinco | Tlaxcala |
| 29043 | Yauhquemehcan | Tlaxcala |
| 29044 | Zacatelco | Tlaxcala |
| 29045 | Benito Juárez | Tlaxcala |
| 29046 | Emiliano Zapata | Tlaxcala |
| 29047 | Lázaro Cárdenas | Tlaxcala |
| 29048 | La Magdalena Tlaltelulco | Tlaxcala |
| 29049 | San Damián Texóloc | Tlaxcala |
| 29050 | San Francisco Tetlanohcan | Tlaxcala |
| 29051 | San Jerónimo Zacualpan | Tlaxcala |
| 29052 | San José Teacalco | Tlaxcala |
| 29053 | San Juan Huactzinco | Tlaxcala |
| 29054 | San Lorenzo Axocomanitla | Tlaxcala |
| 29055 | San Lucas Tecopilco | Tlaxcala |
| 29056 | Santa Ana Nopalucan | Tlaxcala |
| 29057 | Santa Apolonia Teacalco | Tlaxcala |
| 29058 | Santa Catarina Ayometla | Tlaxcala |
| 29059 | Santa Cruz Quilehtla | Tlaxcala |
| 29060 | Santa Isabel Xiloxoxtla | Tlaxcala |
| 30001 | Acajete | Veracruz |
| 30002 | Acatlán | Veracruz |
| 30003 | Acayucan | Veracruz |

| 30004 | Actopan | Veracruz |
| --- | --- | --- |
| 30005 | Acula | Veracruz |
| 30006 | Acultzingo | Veracruz |
| 30007 | Camarón de Tejeda | Veracruz |
| 30008 | Alpatláhuac | Veracruz |
| 30009 | Alto Lucero de Gutiérrez Barrios | Veracruz |
| 30010 | Altotonga | Veracruz |
| 30011 | Alvarado | Veracruz |
| 30012 | Amatitlán | Veracruz |
| 30013 | Naranjos Amatlán | Veracruz |

| 30014 | Amatlán de los Reyes | Veracruz |
| --- | --- | --- |
| 30015 | Angel R. Cabada | Veracruz |
| 30016 | La Antigua | Veracruz |
| 30017 | Apazapan | Veracruz |
| 30018 | Aquila | Veracruz |
| 30019 | Astacinga | Veracruz |
| 30020 | Atlahuilco | Veracruz |
| 30021 | Atoyac | Veracruz |
| 30022 | Atzacan | Veracruz |
| 30023 | Atzalan | Veracruz |
| 30024 | Tlaltetela | Veracruz |
| 30025 | Ayahualulco | Veracruz |
| 30026 | Banderilla | Veracruz |
| 30027 | Benito Juárez | Veracruz |
| 30028 | Boca del Río | Veracruz |
| 30029 | Calcahualco | Veracruz |
| 30030 | Camerino Z. Mendoza | Veracruz |
| 30031 | Carrillo Puerto | Veracruz |
| 30032 | Catemaco | Veracruz |
| 30033 | Cazones de Herrera | Veracruz |
| 30034 | Cerro Azul | Veracruz |
| 30035 | Citlaltépetl | Veracruz |
| 30036 | Coacoatzintla | Veracruz |
| 30037 | Coahuitlán | Veracruz |
| 30038 | Coatepec | Veracruz |
| 30039 | Coatzacoalcos | Veracruz |
| 30040 | Coatzintla | Veracruz |
| 30041 | Coetzala | Veracruz |
| 30042 | Colipa | Veracruz |
| 30043 | Comapa | Veracruz |
| 30044 | Córdoba | Veracruz |
| 30045 | Cosamaloapan de Carpio | Veracruz |
| 30046 | Cosautlán de Carvajal | Veracruz |
| 30047 | Coscomatepec | Veracruz |
| 30048 | Cosoleacaque | Veracruz |
| 30049 | Cotaxtla | Veracruz |
| 30050 | Coxquihui | Veracruz |

| 30051 | Coyutla | Veracruz |
| --- | --- | --- |
| 30052 | Cuichapa | Veracruz |
| 30053 | Cuitláhuac | Veracruz |
| 30054 | Chacaltianguis | Veracruz |
| 30055 | Chalma | Veracruz |
| 30056 | Chiconamel | Veracruz |
| 30057 | Chiconquiaco | Veracruz |
| 30058 | Chicontepec | Veracruz |

| 30059 | Chinameca | Veracruz |
| --- | --- | --- |
| 30060 | Chinampa de Gorostiza | Veracruz |
| 30061 | Las Choapas | Veracruz |
| 30062 | Chocamán | Veracruz |
| 30063 | Chontla | Veracruz |
| 30064 | Chumatlán | Veracruz |
| 30065 | Emiliano Zapata | Veracruz |
| 30066 | Espinal | Veracruz |
| 30067 | Filomeno Mata | Veracruz |
| 30068 | Fortín | Veracruz |
| 30069 | Gutiérrez Zamora | Veracruz |
| 30070 | Hidalgotitlán | Veracruz |
| 30071 | Huatusco | Veracruz |
| 30072 | Huayacocotla | Veracruz |
| 30073 | Hueyapan de Ocampo | Veracruz |
| 30074 | Huiloapan de Cuauhtémoc | Veracruz |
| 30075 | Ignacio de la Llave | Veracruz |
| 30076 | Ilamatlán | Veracruz |
| 30077 | Isla | Veracruz |
| 30078 | Ixcatepec | Veracruz |
| 30079 | Ixhuacán de los Reyes | Veracruz |
| 30080 | Ixhuatlán del Café | Veracruz |
| 30081 | Ixhuatlancillo | Veracruz |
| 30082 | Ixhuatlán del Sureste | Veracruz |
| 30083 | Ixhuatlán de Madero | Veracruz |
| 30084 | Ixmatlahuacan | Veracruz |
| 30085 | Ixtaczoquitlán | Veracruz |
| 30086 | Jalacingo | Veracruz |
| 30087 | Xalapa | Veracruz |
| 30088 | Jalcomulco | Veracruz |
| 30089 | Jáltipan | Veracruz |
| 30090 | Jamapa | Veracruz |
| 30091 | Jesús Carranza | Veracruz |
| 30092 | Xico | Veracruz |
| 30093 | Jilotepec | Veracruz |
| 30094 | Juan Rodríguez Clara | Veracruz |
| 30095 | Juchique de Ferrer | Veracruz |
| 30096 | Landero y Coss | Veracruz |
| 30097 | Lerdo de Tejada | Veracruz |
| 30098 | Magdalena | Veracruz |
| 30099 | Maltrata | Veracruz |

| 30100 | Manlio Fabio Altamirano | Veracruz |
| --- | --- | --- |
| 30101 | Mariano Escobedo | Veracruz |
| 30102 | Martínez de la Torre | Veracruz |
| 30103 | Mecatlán | Veracruz |
| 30104 | Mecayapan | Veracruz |

| 30105 | Medellín | Veracruz |
| --- | --- | --- |
| 30106 | Miahuatlán | Veracruz |
| 30107 | Las Minas | Veracruz |
| 30108 | Minatitlán | Veracruz |
| 30109 | Misantla | Veracruz |
| 30110 | Mixtla de Altamirano | Veracruz |
| 30111 | Moloacán | Veracruz |
| 30112 | Naolinco | Veracruz |
| 30113 | Naranjal | Veracruz |
| 30114 | Nautla | Veracruz |
| 30115 | Nogales | Veracruz |
| 30116 | Oluta | Veracruz |
| 30117 | Omealca | Veracruz |
| 30118 | Orizaba | Veracruz |
| 30119 | Otatitlán | Veracruz |
| 30120 | Oteapan | Veracruz |
| 30121 | Ozuluama de Mascareñas | Veracruz |
| 30122 | Pajapan | Veracruz |
| 30123 | Pánuco | Veracruz |
| 30124 | Papantla | Veracruz |
| 30125 | Paso del Macho | Veracruz |
| 30126 | Paso de Ovejas | Veracruz |
| 30127 | La Perla | Veracruz |
| 30128 | Perote | Veracruz |
| 30129 | Platón Sánchez | Veracruz |
| 30130 | Playa Vicente | Veracruz |
| 30131 | Poza Rica de Hidalgo | Veracruz |
| 30132 | Las Vigas de Ramírez | Veracruz |
| 30133 | Pueblo Viejo | Veracruz |
| 30134 | Puente Nacional | Veracruz |
| 30135 | Rafael del gado | Veracruz |
| 30136 | Rafael Lucio | Veracruz |
| 30137 | Los Reyes | Veracruz |
| 30138 | Río Blanco | Veracruz |
| 30139 | Saltabarranca | Veracruz |
| 30140 | San Andrés Tenejapan | Veracruz |
| 30141 | San Andrés Tuxtla | Veracruz |
| 30142 | San Juan Evangelista | Veracruz |
| 30143 | Santiago Tuxtla | Veracruz |
| 30144 | Sayula de Alemán | Veracruz |
| 30145 | Soconusco | Veracruz |
| 30146 | Sochiapa | Veracruz |
| 30147 | Soledad Atzompa | Veracruz |
| 30148 | Soledad de Doblado | Veracruz |

| 30149 | Soteapan | Veracruz |
| --- | --- | --- |
| 30150 | Tamalín | Veracruz |

| 30151 | Tamiahua | Veracruz |
| --- | --- | --- |
| 30152 | Tampico Alto | Veracruz |
| 30153 | Tancoco | Veracruz |
| 30154 | Tantima | Veracruz |
| 30155 | Tantoyuca | Veracruz |
| 30156 | Tatatila | Veracruz |
| 30157 | Castillo de Teayo | Veracruz |
| 30158 | Tecolutla | Veracruz |
| 30159 | Tehuipango | Veracruz |
| 30160 | Álamo Temapache | Veracruz |
| 30161 | Tempoal | Veracruz |
| 30162 | Tenampa | Veracruz |
| 30163 | Tenochtitlán | Veracruz |
| 30164 | Teocelo | Veracruz |
| 30165 | Tepatlaxco | Veracruz |
| 30166 | Tepetlán | Veracruz |
| 30167 | Tepetzintla | Veracruz |
| 30168 | Tequila | Veracruz |
| 30169 | José Azueta | Veracruz |
| 30170 | Texcatepec | Veracruz |
| 30171 | Texhuacán | Veracruz |
| 30172 | Texistepec | Veracruz |
| 30173 | Tezonapa | Veracruz |
| 30174 | Tierra Blanca | Veracruz |
| 30175 | Tihuatlán | Veracruz |
| 30176 | Tlacojalpan | Veracruz |
| 30177 | Tlacolulan | Veracruz |
| 30178 | Tlacotalpan | Veracruz |
| 30179 | Tlacotepec de Mejía | Veracruz |
| 30180 | Tlachichilco | Veracruz |
| 30181 | Tlalixcoyan | Veracruz |
| 30182 | Tlalnelhuayocan | Veracruz |
| 30183 | Tlapacoyan | Veracruz |
| 30184 | Tlaquilpa | Veracruz |
| 30185 | Tlilapan | Veracruz |
| 30186 | Tomatlán | Veracruz |
| 30187 | Tonayán | Veracruz |
| 30188 | Totutla | Veracruz |
| 30189 | Tuxpan | Veracruz |
| 30190 | Tuxtilla | Veracruz |
| 30191 | Ursulo Galván | Veracruz |
| 30192 | Vega de Alatorre | Veracruz |
| 30193 | Veracruz | Veracruz |
| 30194 | Villa Aldama | Veracruz |
| 30195 | Xoxocotla | Veracruz |
| 30196 | Yanga | Veracruz |

| 30197 | Yecuatla | Veracruz |
| --- | --- | --- |
| 30198 | Zacualpan | Veracruz |
| 30199 | Zaragoza | Veracruz |
| 30200 | Zentla | Veracruz |
| 30201 | Zongolica | Veracruz |
| 30202 | Zontecomatlán de López y Fuentes | Veracruz |
| 30203 | Zozocolco de Hidalgo | Veracruz |
| 30204 | Agua Dulce | Veracruz |
| 30205 | El Higo | Veracruz |
| 30206 | Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río | Veracruz |
| 30207 | Tres Valles | Veracruz |
| 30208 | Carlos A. Carrillo | Veracruz |
| 30209 | Tatahuicapan de Juárez | Veracruz |
| 30210 | Uxpanapa | Veracruz |
| 30211 | San Rafael | Veracruz |
| 30212 | Santiago Sochiapan | Veracruz |
| 31001 | Abalá | Yucatán |
| 31002 | Acanceh | Yucatán |
| 31003 | Akil | Yucatán |
| 31004 | Baca | Yucatán |
| 31005 | Bokobá | Yucatán |
| 31006 | Buctzotz | Yucatán |
| 31007 | Cacalchén | Yucatán |
| 31008 | Calotmul | Yucatán |
| 31009 | Cansahcab | Yucatán |
| 31010 | Cantamayec | Yucatán |
| 31011 | Celestún | Yucatán |
| 31012 | Cenotillo | Yucatán |
| 31013 | Conkal | Yucatán |
| 31014 | Cuncunul | Yucatán |
| 31015 | Cuzamá | Yucatán |
| 31016 | Chacsinkín | Yucatán |
| 31017 | Chankom | Yucatán |
| 31018 | Chapab | Yucatán |
| 31019 | Chemax | Yucatán |
| 31020 | Chicxulub Pueblo | Yucatán |
| 31021 | Chichimilá | Yucatán |
| 31022 | Chikindzonot | Yucatán |
| 31023 | Chocholá | Yucatán |
| 31024 | Chumayel | Yucatán |
| 31025 | Dzán | Yucatán |
| 31026 | Dzemul | Yucatán |
| 31027 | Dzidzantún | Yucatán |
| 31028 | Dzilam de Bravo | Yucatán |
| 31029 | Dzilam González | Yucatán |
| 31030 | Dzitás | Yucatán |

| 31031 | Dzoncauich | Yucatán |
| --- | --- | --- |
| 31032 | Espita | Yucatán |
| 31033 | Halachó | Yucatán |

| 31034 | Hocabá | Yucatán |
| --- | --- | --- |
| 31035 | Hoctún | Yucatán |
| 31036 | Homún | Yucatán |
| 31037 | Huhí | Yucatán |
| 31038 | Hunucmá | Yucatán |
| 31039 | Ixil | Yucatán |
| 31040 | Izamal | Yucatán |
| 31041 | Kanasín | Yucatán |
| 31042 | Kantunil | Yucatán |
| 31043 | Kaua | Yucatán |
| 31044 | Kinchil | Yucatán |
| 31045 | Kopomá | Yucatán |
| 31046 | Mama | Yucatán |
| 31047 | Maní | Yucatán |
| 31048 | Maxcanú | Yucatán |
| 31049 | Mayapán | Yucatán |
| 31050 | Mérida | Yucatán |
| 31051 | Mocochá | Yucatán |
| 31052 | Motul | Yucatán |
| 31053 | Muna | Yucatán |
| 31054 | Muxupip | Yucatán |
| 31055 | Opichén | Yucatán |
| 31056 | Oxkutzcab | Yucatán |
| 31057 | Panabá | Yucatán |
| 31058 | Peto | Yucatán |
| 31059 | Progreso | Yucatán |
| 31060 | Quintana Roo | Yucatán |
| 31061 | Río Lagartos | Yucatán |
| 31062 | Sacalum | Yucatán |
| 31063 | Samahil | Yucatán |
| 31064 | Sanahcat | Yucatán |
| 31065 | San Felipe | Yucatán |
| 31066 | Santa Elena | Yucatán |
| 31067 | Seyé | Yucatán |
| 31068 | Sinanché | Yucatán |
| 31069 | Sotuta | Yucatán |
| 31070 | Sucilá | Yucatán |
| 31071 | Sudzal | Yucatán |
| 31072 | Suma | Yucatán |
| 31073 | Tahdziú | Yucatán |
| 31074 | Tahmek | Yucatán |
| 31075 | Teabo | Yucatán |
| 31076 | Tecoh | Yucatán |

| 31077 | Tekal de Venegas | Yucatán |
| --- | --- | --- |
| 31078 | Tekantó | Yucatán |
| 31079 | Tekax | Yucatán |
| 31080 | Tekit | Yucatán |
| 31081 | Tekom | Yucatán |
| 31082 | Telchac Pueblo | Yucatán |

| 31083 | Telchac Puerto | Yucatán |
| --- | --- | --- |
| 31084 | Temax | Yucatán |
| 31085 | Temozón | Yucatán |
| 31086 | Tepakán | Yucatán |
| 31087 | Tetiz | Yucatán |
| 31088 | Teya | Yucatán |
| 31089 | Ticul | Yucatán |
| 31090 | Timucuy | Yucatán |
| 31091 | Tinum | Yucatán |
| 31092 | Tixcacalcupul | Yucatán |
| 31093 | Tixkokob | Yucatán |
| 31094 | Tixmehuac | Yucatán |
| 31095 | Tixpéhual | Yucatán |
| 31096 | Tizimín | Yucatán |
| 31097 | Tunkás | Yucatán |
| 31098 | Tzucacab | Yucatán |
| 31099 | Uayma | Yucatán |
| 31100 | Ucú | Yucatán |
| 31101 | Umán | Yucatán |
| 31102 | Valladolid | Yucatán |
| 31103 | Xocchel | Yucatán |
| 31104 | Yaxcabá | Yucatán |
| 31105 | Yaxkukul | Yucatán |
| 31106 | Yobaín | Yucatán |
| 32001 | Apozol | Zacatecas |
| 32002 | Apulco | Zacatecas |
| 32003 | Atolinga | Zacatecas |
| 32004 | Benito Juárez | Zacatecas |
| 32005 | Calera | Zacatecas |
| 32006 | Cañitas de Felipe Pescador | Zacatecas |
| 32007 | Concepción del Oro | Zacatecas |
| 32008 | Cuauhtémoc | Zacatecas |
| 32009 | Chalchihuites | Zacatecas |
| 32010 | Fresnillo | Zacatecas |
| 32011 | Trinidad García de la Cadena | Zacatecas |
| 32012 | Genaro Codina | Zacatecas |
| 32013 | General Enrique Estrada | Zacatecas |
| 32014 | General Francisco R. Murguía | Zacatecas |
| 32015 | El Plateado de Joaquín Amaro | Zacatecas |
| 32016 | General Pánfilo Natera | Zacatecas |

| 32017 | Guadalupe | Zacatecas |
| --- | --- | --- |
| 32018 | Huanusco | Zacatecas |
| 32019 | Jalpa | Zacatecas |
| 32020 | Jerez | Zacatecas |
| 32021 | Jiménez del Teul | Zacatecas |
| 32022 | Juan Aldama | Zacatecas |
| 32023 | Juchipila | Zacatecas |
| 32024 | Loreto | Zacatecas |
| 32025 | Luis Moya | Zacatecas |

| 32026 | Mazapil | Zacatecas |
| --- | --- | --- |
| 32027 | Melchor Ocampo | Zacatecas |
| 32028 | Mezquital del Oro | Zacatecas |
| 32029 | Miguel Auza | Zacatecas |
| 32030 | Momax | Zacatecas |
| 32031 | Monte Escobedo | Zacatecas |
| 32032 | Morelos | Zacatecas |
| 32033 | Moyahua de Estrada | Zacatecas |
| 32034 | Nochistlán de Mejía | Zacatecas |
| 32035 | Noria de Ángeles | Zacatecas |
| 32036 | Ojocaliente | Zacatecas |
| 32037 | Pánuco | Zacatecas |
| 32038 | Pinos | Zacatecas |
| 32039 | Río Grande | Zacatecas |
| 32040 | Sain Alto | Zacatecas |
| 32041 | El Salvador | Zacatecas |
| 32042 | Sombrerete | Zacatecas |
| 32043 | Susticacán | Zacatecas |
| 32044 | Tabasco | Zacatecas |
| 32045 | Tepechitlán | Zacatecas |
| 32046 | Tepetongo | Zacatecas |
| 32047 | Teúl de González Ortega | Zacatecas |
| 32048 | Tlaltenango de Sánchez Román | Zacatecas |
| 32049 | Valparaíso | Zacatecas |
| 32050 | Vetagrande | Zacatecas |
| 32051 | Villa de Cos | Zacatecas |
| 32052 | Villa García | Zacatecas |
| 32053 | Villa González Ortega | Zacatecas |
| 32054 | Villa Hidalgo | Zacatecas |
| 32055 | Villanueva | Zacatecas |
| 32056 | Zacatecas | Zacatecas |
| 32057 | Trancoso | Zacatecas |
| 32058 | Santa María de la Paz | Zacatecas |

| ANEXO VII ENTREGA DE INFORMACIÓN RELATIVA A LOS CONTADORES DE DESEMPEÑO. |  |
| --- | --- |
| Consideraciones generales para el llenado del presente formato. 1. Completar la información requerida en cada uno de los rubros, conforme al tipo de procedimiento que corresponda. 2. Los campos de información y documentos que contengan un asterisco (*) como identificador son de carácter obligatorio. No obstante lo anterior, se recomienda el llenado de todos los campos contenidos en este formato para una mejor evaluación de su solicitud. 3. Podrá llenar el presente con letra molde legible, preferentemente en tinta azul, máquina de escribir o a computadora. Una vez completado el formato, y de ser el caso, deberá imprimirlo para su suscripción y posterior presentación ante la Oficialía de Partes Común del Instituto Federal de Telecomunicaciones. 4. Para cualquier duda respecto a la información que habrá que proporcionar en cada uno de los rubros, consultar el instructivo del presente formato. 5. El formato no será válido si presenta tachaduras o enmendaduras en su información. |  |

INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES (IFT) Unidad de Cumplimiento Av. Insurgentes Sur No. 1143, Col. Nochebuena, Demarcación Territorial Benito Juárez, C.P. 03720, Ciudad de México, México Tel. 55-5015-4000 www.ift.org.mx

| Lugar y Fecha:. |
| --- |
| SECCIÓN 1. TIPO DE PROCEDIMIENTO |  |  |
| Procedimiento* (Sólo debe seleccionar una opción) |  |  |
| Inicio de trámite | Desahogo de prevención Oficio IFT: __________________________ Fecha oficio IFT: __________________________ DD/MM/AAAA | Alcance Folio de Acuse: _________________________ Fecha de Acuse: ________________________ DD/MM/AAAA |

| SECCIÓN 2. DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datos generales del Concesionario |  |  |  |
| Nombre o razón social del PSMSG*: | _________________ ___________________ ________________________ Nombre (s) Primer apellido Segundo apellido |  |  |
| Representante legal |  |  |  |
| Nombre del Representante Legal*: | _______________ ___________________ ________________________ Nombre (s) Primer apellido Segundo apellido |  |  |
| Domicilio para oír y recibir notificaciones |  |  |  |
| Calle y No. exterior e interior*: |  | Colonia*: |  |
| Municipio o Demarcación Territorial*: |  | Entidad Federativa*: |  |
| Código Postal*: |  | Correo electrónico*: |  |
| Teléfono fijo*: |  | Teléfono móvil: |  |

| Autorizados (Agregar tantos autorizados sean necesarios) |  |
| --- | --- |
| Nombre(s) completo(s) de la(s) persona(s)autorizada(s) para oír y recibir notificaciones: | _________________ _______________________ ________________ Nombre (s) Primer apellido Segundo apellido |
|  | _________________ _______________________ ________________ Nombre (s) Primer apellido Segundo apellido |
| SECCIÓN 3 DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ADJUNTARSE AL PRESENTE FORMATO (Sólo los documentos que contengan un asterisco (*) deberán presentarse de manera obligatoria para la resolución del presente trámite) |  |
| Tipo de documento; Referencia. Reporte auditado*.; Especifique: USB CD ________________________ ____________. |

Informe del auditor*.; Especifique: USB CD ________________________ ____________. En su caso, Documentación del fabricante de equipo*.; Especifique: USB CD ________________________ ____________. Otro.; Especifique: USB CD.

Asimismo, declaro bajo protesta de decir verdad, que la información contenida en el presente formato es correcta y concuerda con los documentos que se anexan al mismo, quedando apercibido de las penas en que incurren las personas que declaran con falsedad ante una autoridad distinta de la judicial, en los términos de lo dispuesto por el artículo 247, fracción I, del Código Penal Federal. Asimismo, quedo enterado de los términos, condiciones y plazos de este procedimiento por lo que no tengo duda alguna y estoy conforme con ello.

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO

Responsable del tratamiento El IFT, a través de la Dirección General de Supervisión, es el responsable del tratamiento de los datos personales que a continuación se recaban y se protegerán conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás normatividad que resulte aplicable. Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales Dar seguimiento a su solicitud. Mantener un punto de contacto para comunicarse en caso de ser necesario. Transferencias de datos personales El IFT, a través de la Dirección General de Supervisión, no llevará a cabo tratamiento de datos personales para finalidades distintas a las expresamente señaladas en este aviso de privacidad, ni realizará transferencias de datos personales a otros responsables, de carácter público o privado, salvo aquéllas que sean estrictamente necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados. Estas transferencias no requerirán el consentimiento del titular, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 22, fracciones I, II y III, de la LGPDPPSO. Ejercicio de los derechos ARCO Para ejercer sus derechos (ARCO) de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento de los datos personales establecidos en la LGPDPPSO; deberá hacerlos a través de la Unidad de Transparencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones ubicada en la Planta Baja, del Edificio Sede con domicilio en Insurgentes Sur #1143, Col. Nochebuena, Demarcación Territorial Benito Juárez, Ciudad de México, C.P. 03720, a los teléfonos 5015 4598 y 5015 2200, o al correo electrónico unidad.transparencia@ift.org.mx. Aviso de privacidad Integral El Aviso de Privacidad integral se encuentra disponible físicamente en las oficinas de la Dirección de Supervisión de Telecomunicaciones del IFT y electrónicamente en el micrositio "Avisos de privacidad": http://www.ift.org.mx/avisos-de-privacidad, medios a través de los cuales el IFT comunicará a los titulares de los datos los cambios al aviso de privacidad.

Firma: __________________________________________________________ Nombre: ________________________________________________________ (Nombre y firma del interesado o de su representante legal)

| INSTRUCTIVO DE LLENADO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre del campo | Descripción del campo | Unidad de medida |
| Sección 1. Solicitud |  |  |
| Lugar y Fecha | Deberá indicar el lugar y la fecha de presentación de la solicitud. | No aplica |

| Procedimiento | Seleccione una opción y marque con una "X" únicamente el tipo de procedimiento que iniciará: 1) Inicio de trámite o servicio. La primera vez que se realiza la entrega de información. 2) Desahogo de prevención. La atención que realiza el interesado ante la prevención efectuada por el Instituto por falta de información (datos o documentos) solicitada en el presente formato. Deberá indicar el número y la fecha del oficio mediante el cual el Instituto emitió la prevención de información. En este caso, deberá señalar exclusivamente los campos solicitados en el oficio de prevención que le notificó el Instituto. 3) Alcance. Entrega de información (datos o documentos) adicional a la entregada previamente. Deberá indicar el folio y la fecha señalados por la Oficialía de Partes Común del Instituto, en su Acuse de recibo del documento mediante el cual inició el trámite. | No aplica |
| --- | --- | --- |

| Sección 2. Datos generales del solicitante |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datos Generales del Concesionario |  |  |
| Nombre o razón social del PSMSG | Indique el nombre completo del PSMSG. | No aplica |
| Representante legal |  |  |
| Nombre del Representante Legal | Los interesados podrán actuar por sí o por medio de representante legal. La representación permite formular solicitudes, participar en el procedimiento administrativo, desistirse y renunciar a derechos, para lo cual deberá acreditarse mediante instrumento público, y en el caso de personas físicas, también mediante carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas del otorgante y testigos ante las propias autoridades o fedatario público, o declaración en comparecencia personal del interesado. Comprende los siguientes campos: 1) Nombre(s). Nombre completo, sin abreviaturas, del representante legal o apoderado. 2) Primer apellido. Primer apellido, sin abreviaturas, del representante legal o apoderado. 3) Segundo apellido. En caso de tenerlo, señalar el segundo apellido, sin abreviaturas, del representante legal o apoderado. | No aplica |
| Domicilio para oír y recibir notificaciones |  |  |
| Calle y No. exterior e interior | Denominación o nombre completo, sin abreviaturas, de la vialidad en la que se ubique el domicilio para oír o recibir notificaciones, así como el número exterior o interior que corresponde a dicho domicilio. | No aplica |

| Colonia | Denominación o nombre completo, sin abreviaturas, de la localidad o asentamiento humano que corresponda al domicilio para oír o recibir notificaciones. | No aplica |
| --- | --- | --- |

| Municipio o Demarcación Territorial | Nombre completo, sin abreviaturas, del municipio o demarcación territorial que corresponda al domicilio para oír o recibir notificaciones. | No aplica |
| --- | --- | --- |
| Entidad Federativa | Entidad federativa donde se encuentra el domicilio del representante legal. | No aplica |
| Código Postal | Número completo del código postal que corresponda al domicilio para oír o recibir notificaciones. | No aplica |
| Correo electrónico | Dirección de una cuenta de correo electrónico, mediante la cual se puede enviar y recibir mensajes de datos y documentos electrónicos relacionados, a través de los dispositivos tecnológicos que permiten efectuar la transmisión y recepción de mensajes de datos y documentos electrónicos. |  |
| Teléfono fijo | Número(s) telefónico(s) fijo a 10 dígitos del Representante Legal. | No aplica |
| Teléfono móvil | Número(s) telefónico(s) móvil a 10 dígitos del Representante Legal. | No aplica |
| Autorizados |  |  |
| Nombre(s) completo(s) de la(s) persona(s) autorizada(s) para oír y recibir notificaciones | El interesado o su representante legal podrán autorizar a la(s) persona(s) que estime(n) pertinente(s) para oír y recibir notificaciones, realizar trámites, gestiones y comparecencias que fueran necesarias para la tramitación de tal procedimiento. Comprende los siguientes campos por cada autorizado: 1) Nombre(s). Nombre completo, sin abreviaturas, del autorizado. 2) Primer apellido. Primer apellido, sin abreviaturas, del autorizado. 3) Segundo apellido. En caso de tenerlo, señalar el segundo apellido, sin abreviaturas, del autorizado. Se deberá llenar una línea por cada autorizado que se designe. | No aplica |

| Sección 3. Documentación que deberá adjuntarse al presente formato |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Documentación adjunta |  | Seleccione con una "X" e indique la referencia de la documentación que adjunta al formato. |  |
| Reporte auditado | Reporte en formato CSV por cada fabricante de equipo y desagregado a nivel municipal conforme a lo establecido en el numeral 4, fracción I de la Metodología para la definición y entrega de información relativa a los contadores de desempeño. |  | No aplica |
| Informe del auditor | Informe en formato PDF editable conforme a lo establecido en el en el numeral 5, fracción I de la Metodología para la definición y entrega de información relativa a los contadores de desempeño. |  | No aplica |

| Documentación del fabricante de equipo | Proporcionar la documentación técnica de cada fabricante de equipo que incluya la definición de los KPI a partir de los Contadores de Desempeño según sea alguno de los siguientes casos: · Actualización del reléase o versión de Hardware y/o Software; · Introducción de un nuevo fabricante de equipo; · Se inicie la comercialización de un nuevo Servicio; · Se inicie la comercialización de una nueva tecnología de acceso. | No aplica |
| --- | --- | --- |
| Otros | En caso de requerir, se deberá señalar la documentación adicional y especificar la exclusión de acuerdo a lo establecido en el numeral 4 fracción VII de la Metodología para la definición y entrega de información relativa a los contadores de desempeño. | No aplica |

PLAZOS A LOS QUE ESTARÁ SUJETO EL TRÁMITE

A razón de que el presente trámite corresponde a un aviso, mediante el cual se da cumplimiento a una obligación de presentación documental ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones, no se emitirá una respuesta específica por parte de este último. La prevención de información faltante deberá hacerse dentro de los diez días hábiles siguientes a la presentación del escrito correspondiente, en caso de que el regulado no cumpla con la totalidad de los requisitos solicitados. En caso de prevención, el plazo con que cuenta el interesado para subsanar la información o documentación faltante o errónea será de 10 días hábiles. Transcurrido dicho plazo sin que el interesado haya desahogado la prevención el IFT desechará el trámite.

FUNDAMENTO JURÍDICO DEL TRÁMITE

Lineamiento Vigésimo Segundo del "ACUERDO mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones aprueba y emite los lineamientos que fijan los índices y parámetros de calidad a que deberán sujetarse los prestadores del servicio móvil y se abroga el Plan Técnico Fundamental de Calidad del Servicio Local Móvil publicado el 30 de agosto de 2011, así como la metodología de mediciones del Plan Técnico Fundamental de Calidad del Servicio Local Móvil publicada el 27 de junio de 2012." Así como el Capítulo IV Reporte auditado' de la "Metodología para la definición y entrega de información relativa a los contadores de desempeño establecida en los lineamientos que fijan los índices y parámetros de calidad a que deberán sujetarse los prestadores del servicio móvil, publicados en el diario oficial de la federación el 17 de enero de 2018." Con base en lo expuesto, a través de la presente Metodología se establece: · Numeral 4, los criterios para la elaboración y entrega del reporte auditado; · Numeral 5 se establece los criterios para la elaboración y entrega del informe del auditor; y · Numeral 3, fracción IV y VII se establecen la entrega de documentación por parte de los fabricantes de equipo.

INFORMACIÓN ADICIONAL QUE PUEDA SER DE UTILIDAD A LOS INTERESADOS

El cumplimiento de la obligación o trámite deber de ser los primeros 10 días hábiles posteriores al término de cada trimestre calendario, por lo que no requiere respuesta por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones. En caso de requerir el acuse de recibo correspondiente, deberá presentar una copia del escrito mediante el cual realice la presentación de su solicitud.

(R.- 491241)

1     https://www.itu.int/rec/T-REC-E.804-201402-I/es

2     https://www.itu.int/rec/T-REC-E.800-200809-I/es

3     https://www.3gpp.org/ftp/Specs/

4     https://www.iso.org/search.html?q=iso%2017021&hPP=10&idx=all_en&p=3

5     https://www.inegi.org.mx/temas/mg/default.html#Descargas

AVISO DE ACTUALIZACIÓN DE FÓRMULAS DE CONTADORES DE DESEMPEÑO Y ACLARACIÓN AL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL EL PLENO DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EMITE LA METODOLOGÍA PARA LA DEFINICIÓN Y ENTREGA DE INFORMACIÓN RELATIVA A LOS CONTADORES DE DESEMPEÑO, ESTABLECIDA EN LOS LINEAMIENTOS QUE FIJAN LOS ÍNDICES Y PARÁMETROS DE CALIDAD A QUE DEBERÁN SUJETARSE LOS PRESTADORES DEL SERVICIO MÓVIL.

Modificación mediante aviso publicada en el DOF el 04 de enero de 2024

Con fundamento en el numeral 3, fracción IV de la "Metodología para la definición y entrega de información relativa a los contadores de desempeño establecida en los lineamientos que fijan los índices y parámetros de calidad a que deberán sujetarse los prestadores del servicio móvil", aprobada por el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones en su XXXII Sesión Ordinaria celebrada el 4 de diciembre de 2019 mediante Acuerdo P/IFT/041219/840 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de enero de 2020, se realiza la siguiente actualización de fórmulas de contadores de desempeño, aplicable a partir del segundo trimestre de 2024:

En el Anexo I: FORMATO FÓRMULAS KPI

Tecnología: 4G

Fabricante: Huawei

Se actualizan las siguientes fórmulas:

| CATEGORÍA | KPI | UNIDAD | FÓRMULA |
| --- | --- | --- | --- |
| Integridad del Servicio Datos UL (User Tput) | Tasa promedio de transmisión en carga | Mbps | (L.Thrp.bits.UL - L.Thrp.bits.UE.UL.LastTTI / L.Thrp.Time.UE.UL.RmvLastTTI) / 1000 |
| Tráfico 4G VoLTE | Tráfico de voz | Erl | L.E-RAB.SessionTime.HighPrecision.QCI1/(3600*10) |

En el Anexo I: FORMATO FÓRMULAS KPI

Tecnología: 4G

Fabricante: Nokia

Se actualizan las siguientes fórmulas:

| CATEGORÍA | KPI | UNIDAD | FÓRMULA |
| --- | --- | --- | --- |
| Tráfico 4G VoLTE | Tráfico de voz | Erl | ERAB_IN_SESSION_TIME_QCI1/(3600 * Ncell) |

En el Anexo I: FORMATO FÓRMULAS KPI

Tecnología: 3G

Fabricante: Huawei

Se actualizan las siguientes fórmulas:

| CATEGORÍA | KPI | UNIDAD | FÓRMULA |
| --- | --- | --- | --- |
| Integridad del Servicio de Datos DL (Cell Tput) | Tasa promedio de transmisión en descarga | Mbps | (VS.HSDPA.DataOutput.Traffic / [(VS.DataTtiRatio.Mean - VS.HSDPA.InactiveDataTtiRatio.Mean)*(SP) *60])/1000 |
| Integridad del Servicio Datos UL (Cell Tput) | Tasa promedio de transmisión en carga | Mbps | ((VS.HSUPA.2msTTI.Traffic + VS.HSUPA.10msTTI.traffic) / (VS.HSUPA.DataTtiNum.TRB*0.002)) / 1000 |

ACLARACIÓN

En el Anexo IV: FORMATO PARA ARCHIVOS DE CONSERVACIÓN

Se Agregan las siguientes filas:

| Nombre del campo publicado | Formato | Descripción del campo | Comentarios | Anexo IV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.Thrp.bits.UE.UL.LastTTI | Numérico | Contador KPI User Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. | Archivo 1 - Archivo Conservación 4G Huawei Contadores LTE |
| L.Thrp.Time.UE.UL.RmvLastTTI | Numérico | Contador KPI User Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. | Archivo 1 - Archivo Conservación 4G Huawei Contadores LTE |
| VS.DataTtiRatio.Mean | Numérico | Contador KPI Cell Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. | Archivo 7 - Archivo Conservación 3G Huawei Contadores Datos |
| VS.HSDPA.InactiveDataTtiRatio.Mean | Numérico | Contador KPI Cell Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. | Archivo 7 - Archivo Conservación 3G Huawei Contadores Datos |
| VS.HSUPA.DataTtiNum.TRB | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. | Archivo 7 - Archivo Conservación 3G Huawei Contadores Datos |

En el Anexo IV: FORMATO PARA ARCHIVOS DE CONSERVACIÓN

Se Eliminan las siguientes filas:

| Nombre del campo | Formato | Descripción del campo | Comentarios | Tabla del Anexo IV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.Thrp.bits.UE.UL.SpecificTTI | Numérico | Contador KPI User Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. | Archivo 1 - Archivo Conservación 4G Huawei Contadores LTE |
| L.Thrp.Time.UE.UL.RmvSpecificTTI | Numérico | Contador KPI User Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. | Archivo 1 - Archivo Conservación 4G Huawei Contadores LTE |
| VS.HSDPA.MEANCHTHROUGHPUT.TOTALBYTES | Numérico | Contador KPI Cell Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. | Archivo 7 - Archivo Conservación 3G Huawei Contadores Datos |
| VS.HSUPA.MEANCHTHROUGHPUT.TOTALBYTES | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. | Archivo 7 - Archivo Conservación 3G Huawei Contadores Datos |

Ciudad de México, a 22 de diciembre de 2023.- Titular de la Unidad de Política Regulatoria, Dr. Fernando Butler Silva.- Rúbrica.

(R.- 546661)